Pirkimo sąlygų 2 priedas „Projektavimo užduotis“

TVIRTINU:

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

2025 m. balandžio      d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS NR. PRU–

2025 m. balandžio ___ d.

Naujoji Akmenė

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Akmenės rajono savivaldybė |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | ,,Žemės gelmių sandaros apžvalgos aikštelės įrengimas Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio prieigų infrastruktūros plėtra“ Darbų atlikimo vieta – Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r. sav. (X: 6236704, Y: 430916.) Paupio g 8 |
| 3. PROJEKTO TIKSLAS | Pritaikyti Menčių karjero prieigas lankymui, užtikrinant patogią ir estetišką aplinką. |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais. |
| 5. OBJEKTO APRAŠYMAS | 1. Suprojektuoti mažąją architektūrą - Stoginė su viduje įrengtais stalais ir suolais 3 vnt.: 1.1.1.Stoginė: Medžiaga – impregnuota mediena (kietmedis), kuri užtikrins atsparumą klimatinėms sąlygoms. Viena galinė ir viena šoninė stoginės dalys turi būti uždaros. Medžiaga – mediena eglė/pušis. Stoginės išmatavimai - plotis 4000 mm (+/- 10 mm), ilgis 6000 mm (+/- 10 mm). Stogo danga – refliuota tamsiai pilka skarda. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Dizainas derinamas su Užsakovu. 1.1.2. Kiekvienos stoginės viduje įrengti suolai, sujungti su stalais 2 vnt.: https://www.vytautostatyba.lt/produktas/lauko-stalas-su-suolais-is-sonu/ Stalo ilgis 2000 mm (+/- 10 mm), plotis 1000 mm (+/- 10 mm), storis 100 mm (+/- 10 mm), aukštis 1000 mm (+/- 10 mm). Suolo ilgis 2000 mm (+/- 10 mm), plotis 400 mm (+/- 10 mm), storis 100 mm (+/- 10 mm), aukštis 450 mm (+/- 10 mm). Jungiamosios dalys iš nerūdijančio plieno. Suoliukai pagaminti iš ąžuolo ar pušies ir švelniai apdirbti, suoliukai gali būti be apdailos arba švelniai lakuoti. Stalai ir suolai turi būti stabilūs ir užtikrinantis ilgaamžiškumą. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Dizainas derinamas su Užsakovu. - Dviračių stovai 2 vnt.: Stovo matmenys – 1600 mm (+/- 10 mm) x 1100 mm (+/- 10 mm). Medžiaga – impregnuota mediena (kietmedis), kuri užtikrins atsparumą klimatinėms sąlygoms. Stovo skersinis iš nerūdijančio plieno D 200 mm. Stovo atraminiai tašai per nerūdijančio plieno apkabas ir strypus pakeliama nuo betoninio pamato per 50 mm (pamatas komplektuojamas su stovu). Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Dizainas derinamas su Užsakovu. 1.3. Kepsninė 3 vnt.: Medžiaga – metalas, kepimo dalis – plienas. Kepsninės matmenys – 1000 mm (+/- 10 mm) x 1000 mm (+/- 10 mm). Kepsninė turi būti stabili, įbetonuotais pamatais, užtikrinančiais ilgaamžiškumą. Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Dizainas derinamas su Užsakovu. 1.4. Šezlongai 6 vnt.: Matmenys – 690 mm (+/- 10 mm) / 1190 mm (+/- 10 mm) / 1790 mm (+/- 10 mm) x 1600 mm (+/- 10 mm) x 1150 mm (+/- 10 mm). Medžiaga – mediena ąžuolas/uosis. Natūralaus medžio. Šezlongai pagaminti iš ąžuolo ar uosio, švelniai apdirbti ir lakuoti. Suolai turi būti stabilūs, su metaliniais pamatais, užtikrinančiais ilgaamžiškumą. Šezlongai turi būti stabilūs, įbetonuotais pamatais Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus. Dizainas derinamas su Užsakovu. Projektuojamų statinių vieta: |
| 6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS | Projektas bus vykdomas II etapais: I – supaprastinto projekto aprašo parengimas, Menčiai Paupio g. 8 II – rangos darbai. |
| 7. DARBAI VYKDOMI: | „Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgdamas į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis. |
| 8. PATEIKAIMA DOKUMENTACIJA | Supaprastinto projekto aprašas turi būti suderintas su Aplinkos Apsaugos Agentūra bei Nacionaline žemės tarnyba ir, jeigu reikalinga, su Valstybine miškų urėdija (2 egz.) . Atlikus rangos darbus pateikiami atliktų darbų aktai. |
| 9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI | Darbų atlikimo pradžia – sutarties pasirašymo data. Rangovas parengtą ir suderintą supaprastinto projekto aprašą įsipareigoja pateikti per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų. Rangos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų. |

Parengė:

Statybos skyriaus  statybos darbų prižiūrėtojas                                            Algimantas Erstikis

Suderinta:

Statybos skyriaus vedėjas                                                                              Alvydas Statkus

Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos seniūnas                                 Zigmantas Stankus

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos

skyriaus turizmo vadybininkė		           Beata Žymančiūtė

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė		           Dalia Padolevičienė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus

Teritorijų planavimo administravimo poskyrio

vyriausioji specialistė		           Rastida Skabeikienė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja                                             Rasa Stonienė