Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu kai:

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2. prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. (perkančioji organizacija dokumentų reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju). |

Perkančioji organizacija perka scenos kėlimo mechanizmų ir užuolaidų sistemas (toliau – įranga). Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą, Įranga turi būti pristatyta, surinkta, sumontuota, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas Pirkėjo personalas dirbti su įranga ne vėliau iki 2025 m. gruodžio 1 d.,  adresu Antakalnio g. 54, Vilnius. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis įrangos funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visa įrangos Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes taip pat ekonominio naudingumo kriterijų savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą, apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 3 stulpelio eilutės.

Dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 5.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.

2. Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

GARANTIJA

Įrangai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Tiekėjas, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju privalo pateikti:

Dokumentus (gamintojo išduotą pažymą, atestatą, sertifikatą arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančius, kad Tiekėjas, yra įrangos gamintojas arba siūlomos įrangos gamintojų atstovas ar oficialus jų platintojas, ir yra gamintojo įgaliotas tiekti įrangą, vykdyti įrangos montavimo derinimo darbus, atlikti įrangos garantinę techninę priežiūrą.

Jeigu Tiekėjas nėra įrangos gamintojas ar jo atstovas arba nėra įgaliotas atlikti įrangos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, tuomet turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, arba tokio ūkio subjekto įsipareigojimą atlikti įrangos garantinę priežiūrą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis  (taikoma pirkimo pozicijoms 1,2,3,4 ir 7).

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. |  |  | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos (Minimalūs reikalavimai) |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos (Pildyti vadovaujantis 1. p.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| - Dekoracijų bei užuolaidų tvirtinimo bei jų kėlimo mechanizmas I tipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1.1Perkamas kiekis: 3 vnt. - Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir aliuminio profilio su elektros bei signalų jungtimis. - Grandininis keltuvas: - Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 320 kg. - Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. - Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. - Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). - Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. - Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. - Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. - Aliuminio profilis: - Aliuminio profilio konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 12 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje ne mažiau kaip 12 vnt. - Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. - Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo. |  |  |  |  |  |
| - Dekoracijų bei užuolaidų tvirtinimo bei jų kėlimo mechanizmas II tipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | - Perkamas kiekis: 6 vnt. - Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir kopėtinės konstrukcijos. - Grandininis keltuvas: - Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. - Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. - Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. - Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). - Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. - Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. - Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. - Kopėtinė konstrukcija: - Skirta užuolaidų ir dekoracijų kabinimui. - Bendras konstrukcijos ilgis ne mažiau 13.5m. - Pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. - Leistinas konstrukcijos išlinkis, kai konstrukcijos ilgis 6m, o centrinė apkrova 380kg yra ne daugiau 30mm. |  |  |  |  |  |
| - Elektrinis grandininis keltuvas priekiniam apšvietimo tiltui |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 320 kg - Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. - Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. - Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). - Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. - Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. - Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. |  |  |  |  |  |
| - Erdvinių santvarų komplektas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Konstrukciją sudaro aliuminio profilis, tvirtinimo taškai kėlimo sistemai, bei plieno vamzdis profilio apačioje (šviestuvų, bei kitos įrangos tvirtinimui standartiniu kabliu ar apkaba), vamzdžio skersmuo 48-50mm. - Bendras profilio ilgis ne mažiau kaip 12 m. - Profilio dangtelis su įmontuotomis vienfazėmis elektros rozetėmis. Rozečių kiekis vienoje konstrukcijoje ne mažiau kaip 12 vnt. - Profilyje prie kiekvienos vienfazės elektros rozetės numatytos DMX512 signalo jungtys. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Visa laidų komutacija sumontuota profilio viduje. - Profilio viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui. - Profilio dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant tilto. - Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) pačio profilio konstrukcijos ir vientisumo. |  |  |  |  |  |
| - Kabelių surinkėjas scenos apšvietimo sofitams ir priekiniam apšvietimo tiltui |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - Perkamas kiekis: 4 vnt. - Susideda iš plokščio hibridinio kabelio ir gaudyklės konstrukcijos. - Kabelis yra sudarytas iš ne mažiau nei 12x2.5mm2 elektros maitinimo dalies ir CAT6A + DMX singalų dalies. - Gaudyklės konstrukcija pagaminta iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. - Juodos spalvos. |  |  |  |  |  |
| - Priekinės uždangos tako mechanizmas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Privalo būti pritaikytas numatytos pagrindinės užuolaidos svoriui ir ilgiui. - Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. - Juodos spalvos. - Užuolaidos užlaida centre ne mažesnė kaip 1m. - Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. - Visi sistemos elementai montuojami ant pagrindinio profilio atviruoju būdu. Galimybė pakeisti susidėvėjusias dalis neardant viso atidarymo/ uždarymo mechanizmo. - Elektrinė pavara su visais būtinais galinių padėčių ribotuvais ir atjungėjais. - Galimybė užuolaidos atidarymo/ uždarymo mechanizmą valdyti DMX512 arba lygiaverčiu protokolu. |  |  |  |  |  |
| - Scenos keltuvų valdymo įvadinė spinta (KVS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - To paties gamintojo kaip grandiniai keltuvai, užtikrinti vieningai sistemai. - Galinti valdyti ne mažiau kaip 24 keltuvus. - Galimybė grupuoti keltuvus. - Montuojama į įrangos komutacinę (rack tipo) spintą. - Avarinis „STOP“ mygtukas. |  |  |  |  |  |
| - Priekinė scenos užuolaida |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Pagrindinės uždangos aukštis ne mažesnis kaip 6m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). - Vienos užuolaidos dalies plotis ne mažesnis kaip 8.75 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). - Audinio svoris ne mažesnis kaip 500 g/m². - Klostavimas ne mažesnius kaip 1:2 santykiu. - Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0.70, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| - Arlekinas |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | - Perkamas kiekis: 1 vnt. - Arlekino matmenys (aukštis x plotis) 1.4 m x 15 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). - Audinio svoris ne mažesnis kaip 500 g/m². - Klostavimas ne mažesnius kaip 1:2 santykiu. - Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0.70, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |  |  |
| - Kulisa |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | - Perkamas kiekis: 12 vnt. - Kulisos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 1,5 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). - Audinio svoris ne mažesnis kaip 450g/m². - Audinys neklostuotas. - Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. - Audinio atsparumas plyšimui ne mažiau kaip 24 N pagal ISO 13937-3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinys juodos spalvos. |  |  |  |  |  |
| - Paskliaustė |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | - Perkamas kiekis: 6 vnt. - Paskliaustės matmenys (aukštis x plotis) 1 m x 13.5 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). - Audinio svoris ne mažesnis kaip 450g/m². - Audinys neklostuotas. - Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. - Audinio atsparumas plyšimui ne mažiau kaip 24 N pagal ISO 13937-3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinys juodos spalvos. |  |  |  |  |  |
| - Galinė uždanga |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | - Perkamas kiekis: 2 vnt. - Galinės uždangos matmenys (aukštis x plotis) 6 m x 7.5 m (matmenis tikslinti darbo projekto metu). - Audinio svoris ne mažesnis kaip 450g/m². - Audinys neklostuotas. - Viršutinėje dalyje metalinės kilpos su perveriamais raišteliais, išdėstytais kas 15 – 20 cm. - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. - Audinio atsparumas plyšimui ne mažiau kaip 24 N pagal ISO 13937-3 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,75, pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinys juodos spalvos. |  |  |  |  |  |
| - Scenos lango siaurinimo konstrukcija |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Perkamas kiekis: 2 kompl. - Konstrukcijos paskirtis yra pagal poreikį susiaurinti arba praplatinti žiūrovams matomą scenos langą. - Konstrukcija susideda iš rėmo aptrauko audiniu ir bėgelio sistemos. - Rėmas: - Pagamintas iš aliuminio arba lygiaverčio metalo. - Rėmas 1.9m pločio ir 6m aukščio. Matmenys yra tikslinami darbo projekto metu. - Audinys: - Audinio svoris ne mažesnis kaip 300g/m². - Audinys atitinka nedegumo klasę B1 arba lygiavertę. - Audinio vidutinis garso absorbcijos koeficientas αw ne mažesnis kaip 0,5 , pagal ISO 11654 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Audinys juodos spalvos. - Audinys pakankamo pločio, kad nesimatytų jokie sudūrimai konstrukcijos viduryje. - Bėgelio sistema: - Privalo būti pritaikyta numatytos konstrukcijos svoriui ir ilgiui. - Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. - Juodos spalvos. - Visi konstrukcijos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja konstrukcijos judėjime yra su guoliniais ratukais. |  |  |  |  |
| - Kulisų pastūmimo, pakėlimo ir pasukimo konstrukcija |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | - Perkamas kiekis: 2 kompl. - Konstrukcija susideda iš dviejų grandininių keltuvų ir metalinių vamzdžių konstrukcijoms. - Grandininis keltuvas: - Grandininio keltuvo keliamoji galia ne mažiau kaip 250 kg. - Grandinės ilgis ne mažiau kaip 10 m. - Kėlimo greitis ne mažiau kaip 4 m/min. - Vienos grandinės, dvipusio veikimo (galintis arba kelti grandinę, arba pats keltis grandine). - Su tvirtinimo kabliu ant korpuso. - Komplektuojamas su visais reikiamais tvirtinimo elementais, automatikos ir valdymo grandinėmis, bei kitomis tinkamą veikimą užtikrinančiomis dalimis. - Atitinkantis saugumo kategoriją ne žemesnę kaip D8+. - Metalinių vamzdžių konstrukcija: - Skirta užuolaidų kabinimui ir konstrukcijų sujungimui. - Bendras konstrukcijos ilgis ne mažiau 5.2m. - Pagaminta iš plieno arba lygiaverčio metalo. |  |  |  |  |  |
| - Galinės uždangos bėgelio mechanizmas |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos įrangos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Privalo būti pritaikytas numatytos galinės užsklandos svoriui ir ilgiui. - Aliuminio lydinio, arba plieno profilis su visomis būtinomis komplektuojančiomis dalimis. - Juodos spalvos. - Užuolaidos užlaida centre ne mažesnė kaip 1 m. - Visi užuolaidos tvirtinimo elementai kurie dalyvauja užuolaidos judėjime yra su guoliniais ratukais. - Visi sistemos elementai montuojami ant pagrindinio profilio atviruoju būdu. Galimybė pakeisti susidėvėjusias dalis neardant viso atidarymo/ uždarymo mechanizmo. |  |  |  |  |  |

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.