2025-05-29

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.9

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai (CVP IS ID 2703277), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nagrinėjant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai“ iškilo šis klausimas: - Brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 prie 3 atramos yra parodyta, kad įrengiama plieninė spraustasienė, sąnaudų žiniaraštyje nėra nurodyta įrengiamos plieninės spraustasienės kiekio, taip pat brėžinyje nėra nurodytos įrengimo vietos koordinatės. Prašome patikslinti. - Techninėse specifikacijose HE-24-I.006-TDP-SK.TS prie gabionų darbų atlikimo yra parašyta: Tačiau nei brėžinyje, nei sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra 10 cm storio išlyginamojo betono sluoksnio. Jeigu reikia atlikti šiuos darbus, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį. - Brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 prie 4 atramos įrengus betoninį lataką parodyta, kad dalyje betoninio latako yra įrengiamas akmenų metinys: Prie 1 atramos akmenų užmėtymas yra įrengiamas tik nuo tos vietos, kur baigiasi įrengti betoniniai latakai: Prašome patikslinti ar mes teisingai tai suprantame, kad prie 4 atramos dalyje betoninio latako yra įrengiamas akmenų metinys, o prie 1 atramos nuo tos vietos, kur baigiasi įrengti betoniniai latakai? - Brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 nėra detalizuota kaip bus įrengiamos ,,Drenažo žiotys“ praklojamos per šlaitines plyteles ir pajungimas į betoninį lataką. Prašome patikslinti ir papildyti brėžinį ,,Drenažo žiotys“ įrengimo detale. | 1. Įrengiamos ir išardomos laikinos plieninės spraustasienės įrengiamos statybų metu, įrengiant tarpines atramas, liekančių spraustasienių projekte nenumatoma. 2. Gabionai įrengiami tik ant mineralinių medžiagų mišinio, betono pagrindo vertinti nereikia. 3. Už betoninio latako įrengiamas tik akmenų mėtinys prie 1 ir 4 atramų. 4. Drenažo įrengimo detalė pateikta brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 „Drenažo įrengimas“ . Drenažas užbaigiamas ties galu užmaunat drenažo žiočių elementą. |
| 2. | Nagrinėjant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai“ iškilo šie klausimai: - Techninėse specifikacijose HE-24-I.006-TDP-SK.TS skyriuje „17. TS-17. ŠLAITŲ TVIRTINIMO ELEMENTAI“ nurodyta, kad atraminiai blokai montuojami ant įrengto nesurištų mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio papilant cementinį skiedinį C15: O brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 pateiktoje atraminio bloko įrengimo detalėje parodyta, kad atraminis blokas įrengiamas ant skaldos 0/45 sl. h- 15 cm ir 100 mm betono sluoksnio, taip pat atraminis blokas turi būti apibetonuojamas. Prašome patikslinti atraminio bloko įrengimo detalę arba pakoreguoti technines specifikacijas, kad atitiktų keliamus reikalavimus pagal pateiktą atraminio bloko įrengimo detalę. - Techninėse specifikacijose HE-24-I.006-TDP-SK.TS skyriuje „17. TS-17. ŠLAITŲ TVIRTINIMO ELEMENTAI“ nurodyta, kad šlaito plytelės montuojami ant įrengto nesurištų mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio papilant cementinį skiedinį C15: O brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 pateiktoje šlaitų tvirtinimo plokščių įrengimas detalėje parodyta, kad įrengiamas ant ,,Mineralinių medžiagų mišinio fr 0/32 H- 150 mm ir ant cementinio skiedinio h-10 mm Sąnaudų žiniaraštyje . Prašome patikslinti kuo vadovautis įrengiant šlaitų tvirtinimo plokštes? | 1. Atraminio bloko įrengimas atliekamas pagal HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 Atraminio bloko įrengimo detalę. Atraminio bloko pagrindų kiekius tiekėjas įsivertina su atraminio bloko įrengimo kiekiu. 2. Šlaitų tvirtinimo plytelės įrengiamos pagal HE-24-I.006-TDP-SK.B-Šlaito tvirtinimo plokščių įrengimo detalę. Šlaito tvirtinimo plokščių pagrindų kiekius tiekėjas įsivertina su šlaito tvirtinimo plokščių įrengimo kiekiu. |
|  | 1. Statybos darbų metu spraustasienės įrengimo/ištraukimo darbams poliakalė privalės nusileisti prie abiejų upės krantų. Taip pat reikės sumontuoti bei išmontuoti laikinas plokštes 64 m2 ties tarpinėmis tilto atramomis laikančiųjų pastolių sijų montavimui įrengimui. Šiems darbams būtina įrengti laikinus privažiavimo kelius į patiltę. Esamo statinio sklypo ribose tai atlikti neįmanoma. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius laikinų kelių įrengimo kiekiais bei pateikti gretimų sklypų savininkų sutikimus dėl laikinų kelių įrengimo jų nuosavybės ribose. 2. Pirkime pateiktame techniniame darbo projekte numatytas tilto perdangos armatūros sujungimas 192 vnt. Brėžinio HE-24-1.006-TDP-SK.B-13.3 medžiagų žiniaraštyje virinimo vonelių (įdėtinių detalių) vieneto masė nurodyta 0,13 bei 0,22 kg. Ar tai ne klaida? Prašome patikslinti, kokie projektuojami vonelių matmenys bei sienelių storiai bei esant pasikeitimams prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius. | 1. Privažiavimas iki statybvietės vykdomas valstybiniais reikšmės keliais, statybvietėje judėjimo keliai turi įsivertinti tiekėjas, šie darbai priskirti prie statybvietės išlaidų ir detalizuojasi tiekėjo pasirengtame technologiniame projekte pagal savo turimų mechanizmų technines galimybes, įvertinant kad būtų užtikrinta sauga statybvietėje atliekant visus statybos darbus. 2. Tiekėjas turi įsivertinti movų/suvirinimo vonelių kiekį pagal nurodytą vienetų skaičių priklausomai nuo savo pasirinkto movų tiekėjo duomenis arba nuo savo patvirtinto suvirinimo vonelių įrengimo procedūros aprašo informaciją. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.