2025-05-28

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO Nr.7

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2016 Mantviliškis–Ažytėnai–Vosyliškis 11,286 km tilto per Šušvę rekonstravimas, rangos darbai (CVP IS ID 2703277), (toliau – pirkimas), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas** | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Informuojame, jog keli pagrindiniai Lietuvos rinkoje dirbantys gabionų gaminių tiekėjai negali pateikti pasiūlymo, kadangi projektuojamiems gabionams taikomi specifikacijų reikalavimai vienu metu kaip virintam ir kaip pintam gaminiui negalimi (virinimo metu pvc danga pažeidžiama ir susidaro galimi korozijos židiniai, todėl tipiniu atveju erdviniai virinti gaminiai tik cinkuojami). Prašome nurodyti gamintoją, kuris tiekia į rinką projekto techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gabionus, kad galėtume kreiptis į jį dėl medžiagų tiekimo. 2. Nagrinėjant atsakyme nurodytą techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžinį „HE-24-I.006-TDP-SK.B-06“ matome, jog pagal „GABIONŲ FASADAS“ detalę reikia įrengti 14 vnt. apsauginių tvorelių. Žiūrint detalę 2-2 DRENAŽO ĮRENGIMAS“ suskaičiuojame 13 vnt. apsauginių tvorelių. Prašome patikslinti, kiek vienetų pėsčiųjų tvorelių reikia įrengti bei patikslinti brėžinius. 3. Pateikto techninio darbo projekto statybos organizavimo darbų dalyje brėžinyje „HE-24- I.006-SO.BR“ skersiniame pjūvyje ties laikinu taku matome nurodytą metalinę tvorelę. Ar šią laikiną metalinę tvorelę reikės įrengti? Jei taip, prašome nurodyti tvorelės kiekius bei patikslinti projekto darbų kiekių žiniaraščius. | 1. Gabionai gaminami iš virintų tinklų, kurie tik po suvirinimo cinkuojami ir po to dengiami PVC danga. Atliekant veiksmus nurodyta tvarka antikorozinis padengimas nebus pažeidžiamas. Užsakovas (bei projektuotojas) neprieštarautų jei gabionų matmenys, akutės dydis ir tinklų jungimo būdas būtų pakeistas išlaikant statinio stabilumo ir architektūrinius reikalavimus. Už pakeitimą papildomai mokama nebus, Rangovas privalo įsivertinti visus su pakeitimu susijusias Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 2. Vadovautis brėžinio HE-24-I.006-TDP-SK.B-06 „GABIONŲ FASADAS“ detale su 14 vnt. turėklų sekcijų, taip pat brėžinyje HE-24-I.006-TDP-SK.B-16.6 pateiktas tvorelių segmentų kiekis ir detalizacija, vaizde „DRENAŽO ĮRENGIMAS“ pateiktas pjūvis ties drenažo ašimi ir šiame vaizde viena turėklų sekcija yra už pjūvio linijos, todėl ir nesimato. 3. Ties šlaitu iki laikino tilto reikalinga įrengti laikiną pėsčiųjų tvorelę, tvorelės konstrukciją tikslinasi tiekėjas, tačiau tvorelė turi būti nemažesnio aukščio kaip 1,1 m ir užtikrinti saugią eksploataciją. Sąnaudų kiekių žiniaraštis papildytas p.1.06.3 tvorelės įrengimo kiekiu. |

* Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pridedama:
Sąnaudų kiekių žiniaraštis_SK_A_laida, lapai 7.