VANDENS GERTUVIŲ ĮRENGIMAS SKULPTŪRŲ PARKE, TIES JONO KALNELIU IR ŽARDININKŲ PARKE KLAIPĖDOS MIESTE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šio pirkimo objektas yra techninio darbo projekto parengimas trims vandens gertuvėms ir jų pagal projektą įrengimas. Vandens gertuvės numatomos Klaipėdos mieste. Viena Skulptūrų parke, viena ties Jono kalneliu ir viena Žardininkų parke. (žr. situacijos schemos Priedas Nr. 1, 2, 3).

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir prisijungimo  sąlygomis parengti techninį darbo projektą.

    - Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas ir kitus sutikimus, bei atlikti papildomus tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.) jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas Rangovas (projekto rengėjas)).

    - Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei toks bus reikalingas), statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

    - Rangovo organizaciniai darbai:

- Projekto paruošimas ir derinimas su Užsakovu.

- Projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms

- Statybą leidžiančio dokumento gavimas (apmoka Rangovas (projekto rengėjas)) jeigu toks bus reikalingas.

    - Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

    - Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje.

    - Esant būtinybei, kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu.

    - Tinklus projektuojant privačiuose žemės sklypuose, projekto sudėtyje pateikti pasirašytas panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto įregistravimui žemės sklype.

    - Suprojektavus statinius, įteisinti suprojektuotų tinklų apsaugos zonas.

    - Tinklų apsaugos zonų įteisinimą atlieka ir finansuoja Rangovas (projekto rengėjas).

    - Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos Užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ kartu su pirkėju gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks reikalingas (žyminį mokestį už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka Rangovas (projekto rengėjas).

    - Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

    - Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes.

    - Projekte turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija.

    - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Projekte numatyti priemones, užtikrinančias privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudarant nepatogumų. Numatyti, kad paklojus inžinierinius tinklus bus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

    - Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pastatyti suprojektuotus tinklus ir gertuves.

    - Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ) pildymo paslaugą ir statybos metu užtikrinti žurnalo pildymą. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei, praveda mokymus. Pildant ESDŽ, turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti, pagrindinį ESDŽ ir papildomus ESDŽ kartu su kitais dokumentais Rangovas (subrangovas) perduoda Užsakovui.

    - Prieš pradedant darbus turi būti surašytas statybos aikštelės perdavimo aktas su foto nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų ginčų objekto pridavimo metu.

    - Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus.

    - Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais.

    - Įrengiant tinklus, Rangovas privalo užtikrinti privažiavimą, priėjimą prie esamų pastatų, nesudaryti nepatogumų bei užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą esamiems bendrovės abonentams.  Išardytos šaligatvių plytelės, bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos. Bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent Rangovas gauna iš atitinkamų žinybų visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvės uždarymui ir eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. Paklojus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

    - Pastačius statinius, žemės sklypams, į kuriuos patenka nauji statiniai, reikės atlikti kadastrinius matavimus, įteisinti tinklų apsaugos zonas, atnaujinti žemės sklypo planus, suderinti juos su žemės sklypų savininkais, parengti kadastrinių matavimų bylas ir suderinti su atitinkamomis institucijomis. Taip pat, pagal poreikį, pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės sklypo savininko ir Užsakovo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Užsakovas.

    - Žemės sklypų kadastrinius matavimus, tinklų apsaugos zonų įteisinimą, sklypų servituto planų paruošimą atlieka ir finansuoja Rangovas.

    - Baigus darbus ir perduodant statinius Užsakovui turi būti pateiktas projektas su žyma „TAIP PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje.

    - Statinio garantinis terminas bus  nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų , vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.

    - Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti statinių statybos vadovu.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  |  | Šio pirkimo objektas yra techninio darbo projekto parengimas trims vandens gertuvėms ir jų pagal projektą įrengimas. Vandens gertuvės numatomos Klaipėdos mieste. Viena Skulptūrų parke, viena ties Jono kalneliu ir viena Žardininkų parke. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  |  | 3 gertuvių įrengimas (techniniai reikalavimai gertuvėms pateikiami techninės specifikacijos 3.11-3.20 punktuose). apie 190 m vandentiekio PE d32 mm tinklų statyba: - PE d32 mm Skulptūrų parke apie 10 m; - PE d32 mm ties Jono kalneliu apie 7 m; - PE d32 Žardininkų parke apie 173 m. drenažo tinklų statyba Nuotekų (perteklinio vandens) nuvedimui įrengti į gruntą nudrenavimą. Pvz. Kiekvienai gertuvei po 3 metrus d150 mm drenažinės sistemos. Galimi kiti projektuotojo sprendimai. |
| Darbų atlimo terminas |  |  |  | 6 mėn. |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |  |
| 3.1 | Darbų apibūdinimas |  | Gertuvių ir tinklų statybos projekto parengimas Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Esant poreikiui, atlikti papildomus tyrinėjimo darbus. Statybos atliekų ir gerbūvio sutvarkymas. |  |
| 3.2 | Darbų atlikimo vieta |  | - Skulptūrų parke (žr. schemą Priedas Nr. 1) - Ties Jono kalneliu (žr. schemą Priedas Nr. 2) - Žardininkų parke (žr. schemą Priedas Nr. 3) |  |
| 3.3 | Dokumentacija |  | Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba, Užsakovui perduodamas projektinių dokumentų komplektų skaičius – 1 egz. ir 1 kompl. USB (skaitmeninėje laikmenoje). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomos projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, formatai – *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. |  |
| 3.4 | Objekto rūšis |  | Vandentiekio ir nuotekų tinklai |  |
| 3.5 | Darbų atlikimui taikomi standartai |  | Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standartu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2021-11-18 d. įsakymu Nr. 2021/V-ADM.4-4.E-262. Vandens apskaitos mazgas ir šulinėlis turėtu būti įrengtas vadovaujantis „Vandens apskaitos mazgo infrastruktūros standartu“. Infrastruktūros standartai viešai skelbiami AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje https://www.vanduo.lt/standartai/. Nukrypimai nuo šiame standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“. |  |
| 3.6 | Reikalavimai naudojamoms medžiagoms |  | - PE gaminiai turi atitikti LST EN standarto keliamus reikalavimus: LST EN 12201-2:2011+A1:2014 Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. - Sujungimo būdai: movinis sujungimas PVC, PP vamzdžiams arba sandūrinis suvirinimas ir/arba movinis elektrinis lydymas PE vamzdžiams. - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, technines ir eksploatacines savybes. - Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi turėti LR Sveikatos apsaugos ministerijos leidimą geriamo vandens vandentiekiams naudoti. Vandentiekio tinklai turi atitikti techninius reikalavimus ir standartą LST EN 12201-2. - Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas, gaminius, numatomus naudoti objekte. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi atitikti techninėje specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi būti nauji. Esant poreikiui, prieš darbų pradžią, gali būti pareikalauta Užsakovui pateikti pavyzdžius, už kurių užsakymą ir pristatymą atsakingas Rangovas. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją. |  |
| 3.7 | Darbų pradžios terminas |  | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos |  |
| 3.8 | Dėl darbų vietos apžiūros |  | Prieš teikiant pasiūlymą, Rangovui rekomenduojama susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. |  |
| 3.9 | Reikalavimai susidariusioms atliekoms |  | Įrengus inžinierinius tinklus, sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį. |  |
| 3.10 | Defektų ištaisymo terminas |  | Per 10 kalendorinių / darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos |  |
| Techniniai reikalavimai gertuvei |  |  |  |  |
| 3.11 | Gertuvės medžiaga | Prekės korpusas turi būti iš aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno arba kitų korozijai atsparių ir lengvai prižiūrimų medžiagų. Lėkštučių medžiaga – nerūdijantis plienas. Vandens paleidimo mygtukai, čiaupai turi būti iš nerūdijančio plieno ar kitų korozijai atsparių medžiagų. Gertuvės ir jos elementų konstrukcija – antivandalinio išpildymo. Korpuso detalės padengtos milteline danga ar kita lygiaverte danga apsaugai nuo korozijos ir aplinkos atmosferinio poveikio. |  |  |
| 3.12 | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
| 3.13 | Darbinis slėgis | Ne siauresniame diapazone nei 1,5-6,0 bar |  |  |
| 3.14 | Kokybė | Prekė turi būti skirta naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės vandentiekio vamzdyne. |  |  |
| 3.15 | Komplektacija/ funkcionalumas | Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų turi jungtis su išoriniu sriegiu. Gertuvės konstrukcija turi užtikrinti lengvą priėjimą prie jungčių, esant poreikiui. Vandens gertuvė turi turėti: - Galimybę atsigerti žmogui (be talpos, t. y. tiesiai iš fontanuojančio čiaupo). - Galimybę prisipildyti gertuvę (talpą). - Galimybę palakinti augintinį (šunį, katę ar kt.) Gertuvė turi būti pritaikyta neįgaliems, nėščioms. Gertuvės spalva – žalia, pilka arba ruda |  |  |
| 3.16 | Matmenys | - Prekės aukštis turi neviršyti 170 cm, - Plotis turi neviršyti 85 cm |  |  |
| Kiti reikalavimai gertuvėms |  |  |  |  |
| 3.17 | Siūloma Prekė turi būti kokybiška, nauja, nenaudota ir be defektų. |  |  |  |
| 3.18 | Prekei turi būti taikoma 2 (dviejų) metų gamintojo garantija. |  |  |  |
| 3.19 | Tiekėjas privalo kartu su Preke perduoti Pirkėjui su garantijos sąlygomis susijusius dokumentus. Tiekėjas garantuoja, kad Prekės garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekės nekokybiškos gamybos bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybišką Prekę nauja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo raštiško pareikalavimo dienos. |  |  |  |
| 3.20 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: - Eksploatacinių savybių deklaracijos - Kiti gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose tiksliai nurodytas siūlomos Prekės modelis, pateikta techninė informacija apie siūlomą Prekę, detalizuotos montavimo ir prijungimo schemos, nurodyti išmatavimai, kurie pagrindžia atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus, taip pat Prekės pavyzdys (t. y. nuotraukos) ir Prekės montavimo ir prijungimo instrukcija (word ar pdf). - Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai darbams |  |  |  |
| 3.11 | Nustatomi žalieji reikalavimai darbams |  | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ 4.4.4.4 papunktis. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |  |
| 3.12 | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai |  | Tiekėjo laisvos formos deklaracija. |  |
|  | Socialinis kriterijus. Prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotojams reikalavimas. |  |  |  |
| 3.13 | Nustatomas socialinis kriterijus geriamo vandens fontanėliams | Fontanėlis ir grindinys turi būti įrengti, kad negalią turintis žmogus galėtų su vežimėliu privažiuoti ir pasinaudoti gertuve. Taip pat fontanėlis turi būti patogus naudotis tėvams su mažais vaikais, nėščiosioms. |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 3.13 | - Įrengiamos gertuvės turi būti naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. - Projektuojant ir įrengiant gertuvių įvadus numatyti šaltuoju metų laiku vandentiekio linijų ištuštinimo galimybę. - Ant įvadų numatyti kuo arčiau pajungimo vietos įvadines sklendes bei įvadinėms apskaitoms šulinėlius. - Nuo gertuvių pertekliniam vandeniui nuvesti suprojektuoti susigėrimo į gruntą sprendimą. Pavyzdžiui panaudojant drenažinį vamzdį d150 trijų metrų ilgio. Galimi ir kitokie sprendimai. - Tinklų įrengimo trasos pateiktos schemose yra preliminarios, jas galima koreguoti projektų rengimo metu, atsižvelgiant į esamą teritorijų užstatymą, eksploatavimo galimybes ir kt. kriterijus. Tikslios tinklų prijungimo vietos, vamzdžių sujungimo būdai parenkami projekto rengimo metu. - Geriamo vandens fontanėliui prie Jono kalnelio yra numatytas pajungimas prie vandentiekio tinklo kuris nepriklauso AB „Klaipėdos vanduo“. Šis tinklas priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, dėl pasijungimo prie šio tinklo rangovas turės gauti sutikimą ir įsegti į projekto sudėtį. Kilus problemai dėl sutikimo turės būti jungiamasi prie AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės pagrindais priklausančio vandentiekio tinklo, ties požemine sklende Nr. 137b (pl. 24/55-0102). - Aplink fontanėlį turi būti trinkelių grindinys. Fontanėlis ir grindinys turi būti įrengti, kad negalią turintis žmogus galėtų su vežimėliu privažiuoti ir pasinaudoti gertuve. - Fontanėlis turi būti tvirtinamas varžtais prie gelžbetoninio pamato ar projekto metu parinktas kitas patikimas fontanėlio įtvirtinimas. - Fontanėlis turi būti įrengiamas taip, kad jį demontuojant ar keičiant kitu tokio modelio gaminiu nereikėtu vykdyti kasimo ar aplink esančių trinkelių ardymo darbų. |  |  |  |
| 3.14 | Rangovas privalės dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose |  |  |  |
| 3.15 | Vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais. |  |  |  |
|  | Kartu su darbais perkamos paslaugos |  |  |  |
| 3.16 | Geodezinių nuotraukų parengimas ir kadastriniai matavimai |  | Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) (masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų korteles. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių tinklų planą) parengti ant esamų topografinio ir inžinerinių tinklų planų pagrindo po 15 m atstumu nuo išmatuoto objekto. Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų statinių kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų statinių kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą, turi būti įtraukti visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/ kameros, požeminės sklendės. |  |
| 4. | Priedai |  |  |  |
|  | Priedas Nr. 1. Schema Skulptūrų parkas, 1 lapas; Priedas Nr. 2. Schema prie Jono kalnelio, 1 lapas; Priedas Nr. 3. Schema Žardininkų parkas, 1 lapas. Priedas Nr. 4. AB „Klaipėdos vanduo“ Vandentiekio tinklų infrastruktūros standartas, 19 lapų Priedas Nr. 5. AB „Klaipėdos vanduo“ Vandens apskaitos mazgo infrastruktūros standartas, 8 lapai. |  |  |  |