AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-05-29 Nr. | 2025-SD-376 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS RUOŽO NUO 8,391 IKI 12,37 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 8,391 iki 12,37 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2656138) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.  Esama situacija.

Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 2.2.2 skyriuje pateiktos geotinklų 30/30 kN/m techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP)

Klausimas.

Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir ne prastesnių savybių geotinklus, kurių medžiagos žaliava poliesteris (PET).

Atsakymas. Projekto techninėse specifikacijose nurodoma, kad numatyta geotinklo žaliava yra polipropilenas (PP). Šis reikalavimas pagrįstas inžineriniais skaičiavimais, polipropileno savybėmis ir objekto eksploatacinėmis sąlygomis. Rangovas galės naudoti ir kitus, ne prastesnių savybių geotinklus Pageidaujant naudoti kitos žaliavos būtina pagrįsti atitinkamais skaičiavimais pritaikytas konkrečiai funkcijai ir objektui. Atlikus pakeitimus reikės išleisti naują projekto laidą. Rangovas bus atsakingas už šių statybos produktų (ne prastesnių savybių) pagrindimą, suderinimą su statybos dalyviais ir įtraukimą į projektinę dokumentaciją.

2 klausimas. Esama situacija.

Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 2.2.2 skyriuje pateiktos geotinklo 30/30 kN/m techninės specifikacijos, kuriose keliami reikalavimai stipriui tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui, tačiau nurodytos vertės būdingos tik standiems geotinklams. Tokie geotinklo reikalavimai riboja konkurenciją ir neleidžia tiekėjams pateikti tokio pat tempiamojo stiprio lygiaverčių lanksčių geotinklų. Išanalizavus paskelbtą projekto dokumentaciją matome, kad projekte reikalaujami dangų sluoksnių deformacijos moduliai bei sankasos stabilumas bus pasiekti su šiuo metu rinkoje esančiais lygiaverčiais ≥30/30 kN/m stiprio tempiant geotinklais, kurių ilgaamžiškumas yra ≥100metų ir užtikrinamas nemažesnis, projekte reikalaujamas minimalus projektinis ilgalaikis stipris tempiant.

Atkreiptinas Statytojo dėmesys, jog Lietuvoje yra pastatytų ir sėkmingai eksploatuojamų įvairių kategorijų automobilių kelių, aikštelių bei pastatų, kuriuose rengiant sankasas ant silpnų pagrindų buvo naudojami, skaičiavimais pagrįsti lankstūs geotinklai. Naudojant šiuos geotinklus pasiekti reikalaujami deformacijų moduliai, sankasų stabilumas ir geometrija.

Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir praplėsti potencialių tiekėjų ratą, pašalinant standiems geotinklams būdingas savybes, tokias kaip stipris tempiant esant 1% ir 2% pailgėjimui, kadangi dabartinė techninė specifikacija riboja laisvą konkurenciją, sudarant palankesnes sąlygas standžių geotinklų tiekėjams norint pasiekti tokius pat projekte reikalaujamus sankasos deformacijos modulius bei stabilumą.

Atsakymas. Rangovas gali naudoti ir kitus, ne prastesnių savybių geotinklus Pageidaujant naudoti kito gamybos būdo geotinklus (MN GEOSINT ŽD 13, 10 p.), būtina pagrįsti atitinkamais skaičiavimais pritaikytas konkrečiai funkcijai ir objektui, atsižvelgiant į gamintojo teikiamus duomenis apie gaminį (saugos koeficientus). Atlikus pakeitimus reikės išleisti naują projekto laidą. Rangovas bus atsakingas už šių statybos produktų (ne prastesnių savybių) pagrindimą, suderinimą su statybos dalyviais ir įtraukimą į projektinę dokumentaciją.

3 klausimas. Esama situacija

Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų 2.2.5 skyriuje pateiktos šlaitų eroziją stabdančio demblio techninės specifikacijos. Šiose specifikacijose nurodoma, kad gaminys turi būti sudarytas iš PP šerdies ir sutvirtinančio PE tinklelio (nurodomas konkretus gamybos būdas). Sutvirtinančio PE tinklelio reikalavimas, t.y. konkretus gamybos būdas gaminio tempiamajam stipriui išgauti yra perteklinis, kadangi rinkoje yra sintetinio plaušo PP demblių be papildomo sutvirtinančio PE tinklelio, kurie tenkina techninėje specifikacijoje nurodytas savybes ir tempiamuosius stiprius.

Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad: „techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.“ PE tinklelio reikalavimas sudaro palankesnes sąlygas konkretaus demblio gamintojams ir tiekėjams.

Klausimas.

Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės vertintis ne prastesnių savybių sintetinio plaušo PP demblį be PE tinklelio. PE tinklelio reikalavimas suteikia tam tikriems subjektams palankesnes sąlygas.

Atsakymas. Reikalavimas dėl papildomo sutvirtinančio tinklo yra pagrįstas projekto techniniais sprendiniais ir atsižvelgiant į ilgametę patirtį. Rangovas gali naudoti ir kitus, ne prastesnių savybių gaminius, pritaikytus konkrečiai funkcijai. Pasirenkant eroziją stabdančius gaminius, turi būti atsižvelgiama į apsaugomo grunto atsparumą erozijai ir jo apželdinimo galimybes bei sezoniškumą. Gaminiai turi būti tinkami probleminėms vietovėms, pvz., statūs šlaitai, erozijai ir slinkimui jautrūs gruntai.

4 klausimas. Esama situacija.

Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 2.2.5 skyriuje pateiktos šlaitų eroziją stabdančio demblio techninės specifikacijos. Šiose specifikacijose pateikti reikalavimai vandens nuotėkio savybėms pagal LST EN ISO 12958 bandymo metodą. Ši savybė yra būdinga drenažo sistemose naudojamiems gaminiams (geotekstilėms, drenažiniams dembliams ir kt.), tačiau neturi esminės įtakos šlaitų apsaugai nuo erozijos. Be to MN Geosint ŽD 13, 1 lentelė. Gaminio savybės, svarbios parenkant ir teikiant pasiūlymą apsaugai nuo erozijos nenurodo šios savybės, kaip esminės. Ši specifinė savybė nei kaip nesuteikia reikšmingo poveikio šlaitų apsaugos funkcijai atlikti.

Klausimas.

Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti šlaitų eroziją stabdantį demblį nevertinant vandens nuotėkio savybės.

Atsakymas. Rangovas gali naudoti šlaitų eroziją stabdantį demblį, nevertinant vandens nuotėkio savybių pagal LST EN ISO 12958 bandymo metodą.

5 klausimas. Esama situacija.

Projekto, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 10.1 punkte pateikti gabionų įrengimo kiekiai m3 nurodant bendrą gabionų ilgį, tačiau nėra aišku, kokių matmenų ir kiek vienetų gabionų turi vertintis Rangovas.

Klausimas.

Prašome patikslinti, kokių matmenų ir kiek vienetų gabionų turi vertintis Rangovas.

Atsakymas. Įsivertinant darbų ir medžiagų kiekius, tiekėjas turi vadovautis brėžiniuose pateikta informacija: planine situacija (nurodyta vieta ir ilgis) ir skersiniais pjūviais (nurodyti ribiniai matmenys). Keičiant gabionų sprendinį bus būtina atlikti atitinkamus skaičiavimus. Atlikus pakeitimus reikės išleisti naują projekto laidą. Rangovas bus atsakingas už šių statybos produktų (ne prastesnių savybių) pagrindimą, suderinimą su statybos dalyviais ir įtraukimą į projektinę dokumentaciją.

6 klausimas.

Atsakymas.

Excel formato darbų kiekių žinių žiniaraštyje Nr. 1 patikslinti kiekiai 3.10 ir 3.11 pozicijose.

PRIDEDAMA. 1 excel formato failas.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovė                                                                                     Aidana Šiurytė