Pirkimo sąlygų 2 priedas

ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLAI REIKALINGOS SALĖS ĮGARSINIMO IR APŠVIETIMO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, adresas Bažnyčios g. 4, Šakiai.

2. Pirkimo objektas – audiovizualinė įranga, įskaitant jos pristatymą, iškrovimą, montavimą, įdiegimą ir paleidimą, atitinkanti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – prekės).

3. Prekių (įrangos) pristatymo ir montavimo vieta – Šakių „Varpo“ mokykla, J. Basanavičiaus g. 28, Šakiai, 71112 Šakių r. sav.

4. Prekių (įrangos) pristatymo ir montavimo terminas – įranga (prekės) turi būti pilnai sukomplektuota, atlikti personalo apmokymo darbai, sumontuota,  paruošta naudojimui ir pristatyta ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo sutarimu šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

5. Bendrieji reikalavimai prekėms (tikrinami sutarties vykdymo metu)

5.1. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, kokybiškos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti šioje techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

5.2. Prekės turi būti komplektuojamos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionavimą užtikrinančiais priedais, taip pat jų sumontavimui ir prijungimui reikalingomis medžiagomis (jungiamaisiais kabeliais, instaliacinėmis medžiagomis), technine ar programine įranga (siūloma programinė įranga, jei yra licencijuojama, tai Perkančiajai organizacijai turės būti perduota tokia programinės įrangos naudotojo (-ų) licencija (-os) (pagal programinės įrangos gamintojo licencijavimo taisykles ir toks licencijų kiekis, koks reikalingas naudotis įgarsinimo įranga), kuri Perkančiajai organizacijai suteiks teisę naudoti programinę įrangą neribotą laikotarpį ir be papildomų programinės įrangos naudojimo mokesčių (licencijų pratęsimo mokesčių)), kuri yra techniškai ar technologiškai būtiną prekių (įgarsinimo įrangos) tinkamam funkcionalumui užtikrinti. Taip pat kartu su prekėmis turi būti pateikta visa būtina dokumentacija, įskaitant prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos (jei tokios yra), sertifikatai (jei tokie yra), techniniai pasai (jei tokie yra), garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba).

5.3. Prekės turi būti sumontuotos, suderintos ir paleistos pagal techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus, laikantis gamintojo reikalavimų (instrukcijų). Tiekėjas, montuodamas prekes, turi laikytis saugos darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti Pirkėjui padarytus nuostolius.

5.4. Garso įranga turi būti suderinta panaudojant šią įrangą: matavimų mikrofoną (us), specializuotą programinę įrangą (SMAART, Satlive arba lygiavertę). Taip pat turi būti išmatuotos ir suderintos dažninės charakteristikos, suderintos vėlinimo linijos ir kt.

5.5. Tiekėjas sumontavęs ir paleidęs prekes (sistemas) privalo surengti ne trumpiau kaip 3 akademinių valandų trukmės mokymus (jeigu reikalingi), kurių metu Pirkėjo nurodyti asmenys (iki 2 asmenų) turi būti apmokyti naudotis visomis įrengtomis prekėmis bei jų technine priežiūra ir techninės priežiūros garantiniu atlikimu.

5.6. Tiekėjas pristatęs prekes, jas sumontavęs, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas  (jeigu jų susidaro). Į prekių įkainius (be PVM) taip pat turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių bei kt. susidariusių šiukšlių (atliekų) išvežimas.

6. Techniniai reikalavimai prekėms:

Tiekėjas privalo užpildyti 1 lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodydamas Taip arba Ne, o punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas tikslius parametrus (reikšmes), prekės duomenis (gamintoją arba prekės ženklą, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), programinės įrangos pavadinimą (jeigu yra), versiją (jeigu yra) bei punktuose, kur to reikalaujama, įrašydamas atitiktį pagrindžiančio dokumento pavadinimą ((katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo ar kt.) dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba) ir puslapio Nr.

PASTABOS:

*Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus ir/ar bukletus ir/ar brošiūras ir/ar gamintojo parengtus ir tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių techninius aprašus lietuvių kalba,  kuriuose būtų atvaizduota siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai.

*Visoms perkančiosios organizacijos nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Jei tiekėjas teikia lygiavertį pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.

*Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

*Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

*Siūlomų prekių gamintojo kataloguose (arba bukletuose/ brošiūrose) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos parametro punktą jos atitinka

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Įgarsinimo įranga |  |  |
| 1. | Akustinė sistema, pasyvinė Kiekis – 2 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| - Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti 15” (+/-1”); - Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 1.4”; - Garsiakalbio tipas – koaksialinis; - Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 50 Hz - 20 kHz (+/-3 dB); - Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 132 dB; - Akustinės sistemos jautrumas turi būti ne mažesnis, nei 99 dB (2.83V, 1m atstumu, free-field sąlygomis) - Kryptiškumas – 70 laipsnių horizontaliai ir 40 laipsnių vertikaliai (leistina +/-10 laipsnių tolerancija). - Garsiakalbį turi būti galima pasukti 90 laipsnių, nenaudojant jokių įrankių; - Svoris ne daugiau nei 30 kg; - Korpusas iš medžio (fanera ar lygiavertė medžiaga); - Turi būti komplektuojama su sieniniu laikikliu. |  | - Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). - Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Siūlomas parametras – kryptiškumas: ___ (įrašyti) laipsnių horizontaliai ir ___ (įrašyti) laipsnių vertikaliai. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). - Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). - Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. | Žemųjų dažnių akustinė sistema, pastatoma, 1x18” Kiekis – 4 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 2.1. Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti 18” (+/-1”); 2.2. Akustinės sistemos jautrumas turi būti ne mažesnis nei 102 dB; 2.3. Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 48 Hz – 150 Hz (+/-3 dB); 2.4. Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 138 dB; 2.5. Turi būti to paties gamintojo, kaip ir 1. poz. Akustinė sistema, pasyvinė; 2.6. Svoris ne daugiau nei 45 kg; 2.7. Korpusas iš medžio (fanera ar lygiavertė medžiaga). |  | 2.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 2.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 2.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 2.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 2.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 2.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 2.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3. | Priekinių eilių įgarsinimo sistema „front-fill“ Kiekis – 4 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| - Žemųjų dažnių koaksialinio garsiakalbio diametras turi būti 3” (+/-1”); - Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 0.7”; - Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 145 Hz - 18 kHz (+/-3 dB); - Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 108 dB; - Kryptiškumas – 110 laipsnių kūginė charakteristika (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); - Svoris ne daugiau nei 2 kg; - Matmenys ne didesni nei 130x130x130 mm (AxPxG); - Turi būti komplektuojama su laikikliu, kuris būtų tinkamas montuoti nuo scenos krašto; - Turi būti to paties gamintojo, kaip ir poz. 1 ir poz. 2 akustinės sistemos. |  | 3.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.7. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 3.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 3.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4. | Garso matrica su integruotu DSP Kiekis – 1 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 4.1. Paskirtis: Akustinių sistemų garso parametrų suvedimui ir signalų distribucijai; 4.2. Atkuriamų dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip 20 Hz-20 kHz (+0/-0.25 dB ribose); 4.3. Harmoniniai iškraipymai turi būti ne didesni kaip 0.006%. - Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 108 dB (20 Hz-20 kHz). - Diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 48 kHz. - Ne mažiau kaip 12 analoginių įvesčių. - Ne mažiau kaip 8 analoginių išvesčių. - Turi būti skaitmeninio garso perdavimo Dante ar lygiaverčio, palaikymas; - Programinė įranga turi turėti šiuos režimų modulius: - susižadinimo tarp garsiakalbio ir mikrofono automatiniam slopinimui (angl. antifeedback); - aplinkos triukšmui kompensuoti (angl. Ambient Noise Compensation); - automatinį mikšerį; - grafiniai, parametriniai ekvalaizeriai; - ne mažiau kaip keturi skirtingi garso filtrai, pavyzdžiui: aukšto dažnio filtras, žemo dažnio filtras (angl. HPF, LPF, Hi Shelf, Lo Shelf); - automatinio stiprinimo reguliavimui; - signalo užlaikymui (angl. Delay); - kompresoriai/limiteriai. - Garso matrica turi turėti specializuotą programinę įrangą, kurios pagalba būtų galima sukurti grafinę sąsają procesoriaus patogiam valdymui vartotojo kompiuterio ekrane. Grafinė sąsaja turi būti pasiekiama iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame potinklyje kaip ir garso procesorius. - Sistemos kontrolė ir valdymas turi būti per Ethernet arba lygiavertę kompiuterinių tinkle technologiją. - Taip pat turi būti galimybė valdyti garso matricą to paties gamintojo valdymo panelėmis. |  | 4.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.7. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.3 Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 4.9.6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.9.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.10. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.11. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 4.12. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. | 19“ rack tipo spinta stiprintuvams, elektros distribucijai, kabinama arba pastatoma Kiekis – 1 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 5.1. Turi būti parinkta reikiamo gylio ir aukščio vienetų komutacinė 19” rack tipo spinta; 5.2. Turi būti paliktas bent 30% aukščio vienetų rezervas; 5.3. Turi būti komplektuojama kartu su automatiniu vėdinimo elementu (ventiliatorių blokas, termostatinis jungiklis); |  | 5.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 5.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 5.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6. | Elektros distributorius Kiekis – 1 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 6.1. Turi būti galimybė montuoti į 19“ rack tipo spintą ir užimti ne daugiau nei 3U (aukščio vienetus); 6.2. Turi būti integruoti automatiniai saugikliai, C16 tipo, ne mažiau 6 vnt., trims fazėms; 6.3. Turi būti integruotas pagrindinis kirtiklis, 32A srovės; 6.4. Priekinėje panelėje turi būti trijų fazių srovės ir įtampos indikacija LCD ar lygiaverčių ekranų pagalba; 6.5. Galinėje dalyje turi būti ne mažiau nei 6 vnt. Schuko tipo rozečių; |  | 6.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 6.2. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) integruoti automatiniai saugikliai, C16 tipo, trims fazėms. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 6.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 6.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 6.5. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) Schuko tipo rozečių. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. |
| 7. | Skaitmeninis garso pultas, su Dante protokolo (ar lygiaverčio) palaikymu Kiekis – 1 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 7.1. Pačiame pulte turi būti: 7.1.1. ne mažiau kaip 16 vnt. analoginių įvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo (Jack tipo jungtys nebus laikomos lygiavertėmis, nes jos neturi užrakto); 7.1.2. ne mažiau kaip 12 vnt. analoginių išvesčių, XLR ar lygiaverčio tipo (Jack tipo jungtys nebus laikomos lygiavertėmis, nes jos neturi užrakto); 7.2. Turi būti bent viena AES/EBU ar lygiaverčio tipo išvestis. 7.3. Ne mažiau kaip 270 scenų palaikymas. 7.4. Įrenginio korpuse turi būti įmontuotas ne mažesnės kaip 17 cm įstrižainės lietimui jautrus ekranas pulto režimų valdymui (išorinis lietimui jautrus ekranas netinkamas). 7.5. Turi turėti galimybę įrašinėti informaciją į USB laikmeną. 7.6. Turi būti galimybė naudoti garso pultą kaip daugiakanalę USB garso sąsają Windows ir MacOS aplinkose. 7.7. Turi būti galimybė kopijuoti ar perkelti kanalo nustatymų reikšmes kitam kanalui. 7.8. Pulto sistemos garso diskretizavimo dažnis turi būti ne mažesnis kaip 96 kHz. 7.9. Signalo vėlinimas (analoginė įvestis-analoginė išvestis) turi būti ne didesnis kaip 0.8 ms. 7.10. Bendras harmoninių iškraipymų lygis turi būti ne didesnis kaip 0.05%, 20Hz-20kHz diapazone; 7.11. Visi šliaužikliai turi būti motorizuoti (ne mažiau 17 vnt. šliaužiklių). 7.12. Virš šliaužiklių turi būti ne mažiau nei 16 vnt. po LCD ekranėlį, kuriame būtų galima suteikti pavadinimą kanalui, taip pat skirtingi kanalai gali būti pažymėti skirtingų spalvų šviečiančiu indikatoriumi. 7.13. Dinaminis diapazonas turi būti ne mažesnis kaip 112 dB. 7.14. Skaitmeninių kanalų formatas turi būti „Dante“ arba lygiavertis ir turi būti suderinamas su siūlomu garso procesoriumi (DSP). 7.15. Turi būti ne mažiau, nei 64 vnt. įvesčių ir 64 vnt. išvesčių skaitmeniniu formatu. 7.16. Sąsaja skaitmeniniams kanalams turi būti integruota, negali būti komplektuojamas papildomas išorinis įrenginys (keitiklis). 7.17. Turi būti galimybė įdiegti skaitmeninio mikšerinio pulto gamintojo nemokamą programinę įrangą, skirtą įrenginio konfigūravimui bei valdymui, tinkanti Windows ir MacOS operacinėms sistemoms. 7.18. Turi būti programinė įranga, skirta išplėsti įrenginio valdymą planšetinio įrenginio (su iOS arba Android operacine sistema) pagalba. 7.19. Komplektuojama su belaidžiu valdymo pultu (Apple iPad ar lygiaverčiu); 7.20. Komplektuojama su nuotolinių įvesčių/išvesčių sąsajos bloku (angl. Stagebox), kuris turi turėti ne mažiau nei 16 vnt. analoginių simetrinių įvesčių ir 8 vnt. analoginių simetrinių išvesčių ir turi būti to paties gamintojo, kaip Skaitmeninis garso pultas; 7.21. Komplektuojama su 3U 19“ rack tipo dėže nuotolinių įvesčių/išvesčių įrenginiui sumonuoti; 7.22. Komplektuojama su Wi-Fi tinklo įrenginiu. |  | 7.1.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.1.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.8. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.9. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.10. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.11. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) motorizuotų šliaužiklių . Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.12. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) LCD ekranėlių. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.13. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.14. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.15. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) įvesčių ir ___ vnt. (įrašyti) išvesčių. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.16. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.17. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.18. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.19. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.20. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) analoginių simetrinių įvesčių ir ___ vnt. (įrašyti) analoginių simetrinių išvesčių. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 7.21. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 7.22. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8. | Pasyvinė akustinė sistema, scenos erdvei įgarsinti Kiekis – 2 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 8.1. Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti 12” (+/-1”); 8.2. Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 1”; 8.3. Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 65 Hz - 20 kHz (+/-3 dB); 8.4. Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 128 dB; - Akustinės sistemos jautrumas turi būti ne mažesnis, nei 97 dB; - Kryptiškumas: - 70 laipsnių horizontaliai (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); - 40 laipsnių vertikaliai (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); - aukštųjų dažnių garsiakalbį turi būti galima pasukti 90 laipsnių; - Svoris ne daugiau nei 20 kg; - Korpusas iš medžio (fanera ar lygiavertė medžiaga); - Turi būti komplektuojama su sieniniu laikikliu. |  | 8.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.6.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.6.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.6.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 8.7. Siūlomas parametras - ___ kg (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 8.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 8.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. | Garso stiprintuvas, I tipo Kiekis – 2 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 9.1. Tipas: ne mažiau kaip 2 kanalų garso stiprintuvas; 9.2. Stiprintuvo klasė – D arba lygiavertė; 9.3. Galingumas ne mažiau kaip 2x2000W/8Ω; 9.4. Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 20 Hz - 20 kHz (+/-1 dB); 9.5. Netiesinių iškraipymų koeficientas su triukšmu (THD+N) ne daugiau kaip 0,05%; 9.6. Santykis Signalas/Triukšmas ne mažiau kaip 105 dB; 9.7. Turi būti skaitmeninių signalų protokolo (Dante, ar lygiaverčio) įvestys, kurios veikia ne mažesniu, nei 96 kHz diskretizavimo dažniu; 9.8. Turi būti integruotas skaitmeninių signalų procesorius (angl.: „DSP); 9.9. Turi būti FIR filtrų palaikymas. |  | 9.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 9.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 9.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 9.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 9.5. Siūlomas parametras - ___ % (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 9.6. Siūlomas parametras - ___ dB (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 9.7. Siūlomas parametras - ___ kHz (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 9.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 9.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10. | Garso stiprintuvas, II tipo Kiekis – 2 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 10.1. Tipas: ne mažiau kaip 4 kanalų garso stiprintuvas; 10.2. Stiprintuvo klasė – D arba lygiavertė; 10.3. Galingumas ne mažiau kaip 4x1000W/8Ω; 10.4. Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 20 Hz - 20 kHz (+/-1 dB); 10.5. Netiesinių iškraipymų koeficientas su triukšmu (THD+N) ne daugiau kaip 0,05%; 10.6. Santykis Signalas/Triukšmas ne mažiau kaip 105 dB; 10.7. Turi būti skaitmeninių signalų protokolo (Dante, ar lygiaverčio) įvestys, kurios veikia ne mažesniu, nei 96 kHz diskretizavimo dažniu; 10.8. Turi būti integruotas skaitmeninių signalų procesorius (angl.: „DSP); 10.9. Turi būti FIR filtrų palaikymas. |  | 10.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 10.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 10.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 10.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 10.5. Siūlomas parametras - ___ % (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 10.6. Siūlomas parametras - ___ dB (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 10.7. Siūlomas parametras - ___ kHz (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 10.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 10.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. | Mikrofonas, statomas ant grindų Kiekis – 2 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 11.1. Tipas: kondensatorinis, boundary tipo mikrofonas. 11.2. Kryptiškumas: kardioidė; 11.3. Jautrumas: 20 mV/Pa (+/-3 mV/Pa); 11.4. Maksimalus garso slėgis: ne mažesnis nei 120 dB SPL; 11.5. Dinaminis diapazonas ne siauresnis nei 92 dB; 11.6. Atkuriamų dažnių juosta: ne siauresnė nei 70 Hz – 15 kHz. |  | 11.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 11.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 11.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 11.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 11.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 11.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. |
| 12. | Mikrofonas, kabinamas Kiekis – 2 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 12.1. Tipas: kondensatorinis, kabinamo tipo mikrofonas. 12.2. Kryptiškumas: kardioidė; 12.3. Jautrumas: 20 mV/Pa (+/-3 mV/Pa); 12.4. Maksimalus garso slėgis: ne mažesnis nei 120 dB SPL; 12.5. Dinaminis diapazonas ne siauresnis nei 92 dB; 12.6. Atkuriamų dažnių juosta: ne siauresnė nei 70 Hz – 15 kHz. |  | 12.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 12.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 12.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 12.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 12.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 12.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. |
| 13. | Belaidžių mikrofonų komplektas Kiekis – 1 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 13.1. Komplektą sudaro: 13.1.1. 3 vienetai rankinių mikrofonų siųstuvų; 13.1.2. 2 vienetai į kišenę dedamų arba už diržo kabinamų siųstuvų; 13.1.3. 2 vienetai kryptinių ant galvos dedamų kondensatorinių mikrofonų; 13.1.4. 5 vienetai mikrofonų signalų imtuvų; 13.1.5. 3 vienetai mikrofonų stovų; 13.1.6. 2 vienetai kryptinių antenų ir antenų distributorius; 13.1.7. mobili 19” rack tipo dėžė su stalčiais. 13.2. Imtuvas: 13.2.1. Dažnių juosta: ne mažiau kaip 20 Hz - 20000 Hz; 13.2.2. Maksimalus simetrinio signalo lygis išėjime (XLR-3 tipo arba lygiavertė jungtis) ne mažiau kaip +16 dBV.; 13.2.3. Turi veikti dviejų antenų („diversity“) režimu su skaitmenine radijo signalo lygio stebėsena; 13.2.4. Turi būti su automatine laisvų nešančiųjų dažnių paieškos ir atitinkamo laisvo kanalo priskyrimo funkcija imtuvams bevieliu būdu; 13.2.5. Turi būti AES256 ryšio perdavimo kodavimas; 13.2.6. Turi būti su integruotu LCD ekranu parametrų ir jų reikšmių atvaizdavimui ir stebėsenai; 13.2.7. Turi būti užtikrinta galimybė jungti imtuvus į Ethernet tinklą ir juos valdyti nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį su dedikuota programine įranga, valdyti naudojant bevielius mobilius išmaniuosius prietaisus (pvz. planšetės) su įrangos valdymo aplikacija; 13.2.8. Turi būti montuojamas į 19" įrangos komutacinę spintą, aukštis ne daugiau kaip 1RU; 13.2.9. Turi būti pateikiami su visais gamintojo komplektuojamais priedais tvirtinimui, maitinimui ir darbui užtikrini. 13.3. Rankiniai mikrofonai siųstuvai: 13.3.1. Turi būti su dinamine, vokaline mikrofono kapsule, kurios kryptingumo diagrama superkardioidė; 13.3.2. Dažnių diapazonas: ne mažiau kaip 50 Hz – 16 kHz; 13.3.3. Jautrumas ne mažiau kaip 2,6 mV/Pa; 13.3.4. Siųstuvo galia ne mažiau kaip 10mW; 13.3.5. Rankinio mikrofono siųstuvo korpusas turi būti metalinis, juodos spalvos su integruotu LCD ekranu parametrų ir jų reikšmių atvaizdavimui ir stebėsenai. 13.3.6. Maitinimas iš ličio jonų akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip dviejų AA tipo 1,5V šarminių maitinimo elementų. Ličio jonų akumuliatoriaus maksimalus tarnavimo laikas val. nepertraukiamo naudojimo režimu ne mažiau 9 val. 30 min. (naudojant 10mW režime). 13.3.7. Komplekte turi būti ne mažiau nei 3 vnt. mikrofonų stovų, kurie pagaminti iš metalo, juodos spalvos. 13.4. Prisegamo arba į kišenę dedamo siųstuvo minimalūs techniniai reikalavimai: 13.4.1. Siųstuvo perduodamų dažnių juosta: ne mažiau kaip 25 Hz - 20000 Hz; 13.4.2. Siųstuvo galia ne mažiau kaip 10Mw; 13.4.3. Maksimalus bevielio veikimo atstumas ne mažiau kaip iki 100 m; 13.4.4. Siųstuvo korpusas turi būti metalinis, juodos spalvos su integruotu LCD ekranu parametrų ir jų reikšmių atvaizdavimui ir stebėsenai. 13.4.5. Maitinimas iš ličio jonų akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip dviejų AA tipo 1,5V šarminių maitinimo lementų. Ličio jonų akumuliatoriaus maksimalus tarnavimo laikas val. nepertraukiamo naudojimo režimu ne mažiau 9 val. 30 min. (naudojant 10mW režime). 13.5. Ant galvos dedamas mikrofonas turi būti kondensatorinis, kryptinis. 13.5.1. Kryptiškumo charakteristika turi būti kardioidė ar lygiavertė; 13.5.2. Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis nei 50 Hz – 20 kHz; 13.5.3. Jautrumas ne mažesnis nei -60 dBV/Pa; 13.5.4. Dinaminis diapazonas ne mažesnis nei 114 dB. 13.6. Komplekte turi būti ne mažiau nei dvi aktyvinės, logoperiodinio tipo antenos, to paties gamintojo kaip ir belaidžių mikrofonų siųstuvai bei imtuvai; 13.7. Komplekte turi būti antenų distributorius, kuris leistų sujungti 5 vnt. imtuvų prie dviejų aktyvinių antenų; 13.8. Komplekte turi būti 10U 19“ rack tipo dėžė, skirta aktyvinei mikrofonų sistemų įrangai laikyti ir siųstuvams – siųstuvai turi būti laikomi stalčiuose – turi būti sukomplektuotas reikiamas kiekis stalčių. |  | 13.1.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.1.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.1.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.1.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.1.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.1.6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.1.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.2.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.2.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.2.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.2.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.2.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.2.6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.2.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.2.8. Siūlomas parametras - aukštis ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.2.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.3.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.3.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.3.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.3.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.3.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.3.6. a)Siūlomas parametras - Maitinimas iš ___ (įrašyti ličio jonų akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip dviejų AA tipo 1,5V šarminių maitinimo elementų). b) Siūlomas parametras – Ličio jonų akumuliatoriaus maksimalus tarnavimo laikas ___ val. (įrašyti) nepertraukiamo naudojimo režimu (naudojant 10mW režime) (Jei maitinimas iš ličio jonų akumuliatoriaus). 13.3.7. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti). mikrofonų stovų, kurie pagaminti iš metalo, juodos spalvos. 13.4.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.4.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.4.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.4.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.4.5. a)Siūlomas parametras - Maitinimas iš ___ (įrašyti ličio jonų akumuliatoriaus arba ne mažiau kaip dviejų AA tipo 1,5V šarminių maitinimo elementų). b) Siūlomas parametras – Ličio jonų akumuliatoriaus maksimalus tarnavimo laikas ___ val. (įrašyti) nepertraukiamo naudojimo režimu (naudojant 10mW režime) (Jei maitinimas iš ličio jonų akumuliatoriaus). 13.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.5.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.5.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.5.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.5.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 13.6. Siūlomas parametras - ___ vnt. (įrašyti) aktyvinės, logoperiodinio tipo antenos, to paties gamintojo kaip ir belaidžių mikrofonų siųstuvai bei imtuvai. 13.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 13.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 14. | Skaitmeninio garso tinklo komutatorius Kiekis – 1 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 14.1. Turi palaikyti QoS (ne mažiau 4-ių eilių); 14.2. Turi būti galima išjungti EEE (Green Ethernet) funkcionalumą; 14.3. Turi būti DSCP bei IGMP Snooping palaikymas; 14.4. Turi būti ne mažiau kaip 20 prievadų, palaikančių standartinius duomenų perdavimo greičius (10/100/1000 Mbps) variniais kabeliais; 14.5. Maksimalus duomenų perdavimo greitis ne mažesnis kaip 1Gbit per sekundę. |  | 14.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 14.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 14.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 14.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 14.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. |
| 15. | Instaliacinės medžiagos, komutaciniai ir jungiamieji kabeliai Kiekis – 1 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti, jeigu yra): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 15.1. Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, prisijungimo dėžutės, užtikrinant reikiamą sistemos funkcionalumą pagal šio pirkimo dokumentų visumą. |  | 15.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| Apšvietimo įranga |  |  |
| 16. | Trikampė aliuminė (arba lygiavertė) konstrukcija šviestuvams, 8 m ilgio Kiekis – 3 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 16.1. Trikampė aliuminė (arba lygiavertė) konstrukcija turi būti pagaminta iš specialaus aliuminio (arba lygiavertis), kuris atitinka EN AW 6005 T6 standarto reikalavimus (arba lygiavertis); 16.2. Išorės matmenys turi būti 250x225 mm (+/-10%), ilgis 8 metrai; 16.3. Bendras svoris – ne daugiau 30 kg; 16.4. Turi būti komplektuojama su visais reikalingais tvirtinimo priedais. |  | 16.1. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 16.2. Siūlomas parametras - išorės matmenys ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. Ilgis 8 metrai Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 16.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 16.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 17. | Aliuminis (arba lygiavertis) vamzdis šviestuvams, 8 m ilgio Kiekis – 3 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 17.1. Komplektą sudaro trys vamzdžiai, 8 metrų ilgio; 17.2. Medžiagiškumas: aliuminis (arba lygiavertės); 17.3. Diametras – 48 – 50 mm; 17.4. Turi būti komplektuojama su visais reikalingais tvirtinimo priedais. |  | 17.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti); 17.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti); 17.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 17.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 18. | Šviesų valdymo pultas Kiekis – 1 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 18.1. Valdomų DMX kanalų skaičius ne mažiau 2000; 18.2. Valdymo šiaužiklių kiekis: ne mažiau kaip 46 vnt.; 18.3. Integruotas LCD ekranas: įstrižainė ne mažiau kaip 9“, lietimui jautrus; 18.4. Įvestys bei išvestys USB – ne mažiau kaip 2 vnt.; 18.5. HDMI - ne mažiau kaip 1 vnt. (išorinio monitoriaus pajungimui); 18.6. Kompiuterinio tinklo prievadas – ne mažiau kaip 1 vnt.; 18.7. Wi-Fi – turi būti; 18.8. Įvestis garso signalui – ne mažiau kaip 1 vnt; 18.9. DMX išvestis – ne mažiau kaip 3 vnt.; 18.10. Programinė įranga: pulto gamintojas turi suteikti prieigą prie nemokamos programinės įrangos suderinamos su Windows ir/ar Mac kompiuteriais, skirtos kurti scenos apšvietimo programas ir jų vizualizacijas naudojant kompiuterį ir paskui perkelti jas į šviesų valdymo pultą; 18.11. Nuotolinis valdymas: Galimybė valdyti pultą per WiFi ryšį iš kompiuterio ir/ar išmaniųjų įrenginių Windows, Android ir/ar iOS operacinėmis sistemomis. |  | 18.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.5. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 18.8. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.9. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 18.10. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 18.11. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 19. | DMX signalų skirstytuvas Kiekis – 1 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 19.1. Išvestys turi būti ne mažiau 8 vnt. XLR 3 pin tipo (arba lygiavertės); 19.2. Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai, arba lygiavertis izoliavimas; 19.3. Ne mažiau 2 vnt. DMX įvesčių; 19.4. Valdymo protokolas: Art-Net. |  | 19.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 19.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 19.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 19.4. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 20. | ArtNet DMX signalo skirstytuvas Kiekis – 1 vnt. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 20.1. Išvestys turi būti XLR 3 pin ir 5 pin tipų (arba lygiavertės); 20.2. Turi būti galvaniškai atrišti išėjimai, arba lygiavertis izoliavimas. |  | 20.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 20.2. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 21. | Judantis šviestuvas Wash tipo Kiekis – 8 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 21.1. Užliejančios spalvos valdomas LED prožektorius; 21.2. Šviesos šaltinis: RGBW LED, 350 W (±25%); 21.3. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.; 21.4. Zoom kampo diapazonas: ne mažiau kaip 45°, diapazone tarp 5° – 55°; 21.5. Motorizuotas priartinimas: Turi būti; 21.6. Spalvų maišymo technologijos: CMY arba RBGW; 21.7. CTO filtras: Turi būti, su reguliavimo galimybe; 21.8. Valdymas: DMX512, RDM protokolu; 21.9. Dimeriavimas 0 – 100% ribose; 21.10. Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją; 21.11. Ne mažiau 450 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); 21.12. Ne mažiau 225 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); 21.13. Svoris ne daugiau 7 kg; 21.14. Komplekto sudėtis: komplektuojama su kabliais tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir saugos troseliu; 21.15. Korpuso spalva: Juoda. |  | 21.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 21.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 21.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 21.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 21.9. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.10. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 21.11. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.12. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.13. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 21.14. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 21.15. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 22. | Judantis šviestuvas Spot tipo Kiekis – 4 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 22.1. Užliejančios spalvos valdomas LED prožektorius; 22.2. Šviesos šaltinis: White LED, 90 W (±25%), ne mažiau 3400 liumenų; 22.3. Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 20 000 val.; 22.4. CRI indeksas ne mažesnis nei 70; 22.5. Motorizuotas priartinimas: Turi būti; 22.6. CTO filtras: Turi būti; 22.7. Valdymas: DMX, RDM, Art-Net protokolu; 22.8. Dimeriavimas – turi būti; 22.9. Turi turėti reguliuojamo greičio blykstės funkciją; 22.10. Ne mažiau 500 laipsnių horizontalaus pasisukimo galimybė (Pan, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); 22.11. Ne mažiau 260 laipsnių pasisukimo vertikalioje plokštumoje galimybė (Tilt, ne mažiau kaip 16-bit valdymas); 22.12. Svoris ne daugiau 9 kg; 22.13. Komplekto sudėtis: komplektuojama su kabliais tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir saugos troseliu; 22.14. Korpuso spalva: Juoda. |  | 22.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 22.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 22.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 22.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.8. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.10. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 22.11. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 22.12. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 22.13. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 22.14. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 23. | Teatrinis "Fresnel" tipo šviestuvas LED 300W Kiekis – 8 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 23.1. Šviesos diodo tipas: COB ar lygiavertis; 23.2. Šviesos diodo galia ne mažiau kaip 300W; 23.3. LED spalva WW (šiltai balta); 23.4. Spindulio sklaidos kampas valdomas diapazone, ne mažesniame nei 15-50 laipsnių; 23.5. Turi būti valdymas DMX protokolu; 23.6. CRI ne mažiau nei 90; 23.7. Turi būti valdomas dimeriavimas; 23.8. Svoris ne daugiau 10 kg; 23.9. Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir saugos troseliu. |  | 23.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 23.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 23.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 23.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 23.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 23.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 23.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 23.8. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 23.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 24. | Teatrinis "Profile" tipo šviestuvas LED 300W Kiekis – 4 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 24.1. Šviesos diodo tipas: COB ar lygiavertis; 24.2. Šviesos diodo galia ne mažiau kaip 300W; 24.3. LED spalva WW (šiltai balta); 24.4. Spindulio sklaidos kampas 36 laipsniai +/- 10 laipsnių; 24.5. Turi būti valdymas DMX protokolu; 24.6. CRI ne mažiau nei 90; 24.7. Turi būti valdomas dimeriavimas; 24.8. Svoris ne daugiau 10 kg; 24.9. Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir saugos troseliu. |  | 24.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 24.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 24.3. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 24.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 24.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 24.6. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 24.7. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 24.8. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 24.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 25. | Užliejantis šviestuvas LED PAR RGBW Kiekis – 16 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 25.1. Tipas: LED prožektorius RGBW arba lygiavertis; 25.2. Šviesos diodų kiekis - ne mažiau kaip 18 vnt.; 25.3. Šviesos diodų galia ne mažiau kaip 10W; 25.4. Spindulio sklaidos kampas – 25 (±3) laipsniai; 25.5. Turi turėti gamintojo įdiegtas programas (programos keičiasi reaguojant į garsą); 25.6. Korpuso spalva – juoda; 25.7. Valdymas – DMX512 protokolu; 25.8. DMX kanalų kiekis ne mažiau 8; 25.9. Montavimo galimybės - turi turėti dvigubą rankeną, kad būtų galima pastatyti ant grindų; 25.10. Bendras galingumas ne daugiau 200W; 25.11. Svoris ne daugiau 4 kg; 25.12. Komplektuojama su kabliu tvirtinimui prie 48 – 50 mm vamzdžio ir saugos troseliu. |  | 25.1. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 25.6. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 25.7. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.8. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.9. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 25.10. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.11. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 25.12. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 26. | Rūko generatorius Kiekis – 1 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 26.1.Tipas - rūko generatorius (Haze); 26.2.Ne mažesnis nei 400W galingumas; 26.3.Rūko skysčio rezervuaro talpa - 2.4 (+-10%) litro; 26.4. Nuolatinio darbo laikas naudojant vieną rezervuarą maksimaliu galingumu - 40 (+-10%) valandų; 26.5. Turi būti galimybė valdyti rankiniu būdu; 26.6. Valdymas – DMX512 protokolu; 26.7.Svoris ne didesnis nei 33 kg.; 26.8. Komplektuojama su ne mažiau kaip 5 litrais rūko skysčio. |  | 26.1. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. ___. 26.2. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 26.3. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 26.4. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 26.5. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti); 26.6. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 26.7. Siūlomas parametras - ___ (įrašyti). Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. ____. 26.8. Siūlomas rūko skysčio kiekis - ___ l (įrašyti). |
| 27. | Instaliacinės medžiagos, komutaciniai ir jungiamieji kabeliai Kiekis – 1 kompl. | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti, jeigu yra): Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................... |
| 27.1.Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi kabeliai ir medžiagos, prisijungimo dėžutės, užtikrinant reikiamą sistemos funkcionalumą pagal šio pirkimo dokumentų visumą. |  | 27.1. Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

7. Prekių garantinis terminas

7.1. Visoms techninės specifikacijos 6 punkto 1 lentelės 1-27 eilutėse nurodytoms prekėms (įskaitant komplektuojančiąsias dalis) turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių gamintojo ir (arba) tiekėjo) garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. Aplinkos apsaugos kriterijai:

8.1. Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4. papunkčiu, prekėms nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai:

| Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkos apsaugos kriterijai |  |
| --- | --- |
| Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai |
| Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti laikytina perdirbamąja pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Tiekėjas perduodamas Prekes Pirkėjui kartu su Prekių priėmimo – perdavimo aktu turės pateikti Prekių antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus: a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kitus lygiaverčius įrodymus. |