# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13579/25) Duomenų centro nuoma

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Duomenų centro nuoma (toliau Prekės).

IR

Paslaugos - Serverių priežiūros ir konsultavimo paslauga

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas: dedikuotos tarnybinės stotys, techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), vietinis IT palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), susitarimas dėl paslaugos lygio (angl. Service-level agreement SLA), nutolusi rezervinės kopijos paslauga už Lietuvos Respublikos ribų, konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS), serverių kolokacija (angl. Colocation Services), apimančios tarnybines stotis, virtualizavimo platformą, duomenų apdorojimo ir saugojimo resursus, sisteminę ir standartinę programinę įrangą, šviesolaidines duomenų perdavimo linijas, rezervinio kopijavimo užtikrinimą, infrastruktūros priežiūrą ir valdymą bei konsultavimą.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* | Trukmė mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Virtualių tarnybinių stočių resursų nuoma |  |  |  |
| 1.1. | Virtualus procesorius (vCPU) | vnt. | 120 | 36 |
| 1.2. | Operatyvioji atmintis (RAM) | GB | 220 | 36 |
| 1.3. | Virtualių tarnybinių stočių duomenų kiekis (SSD) | GB | 6000 | 36 |
| 1.4. | Atsarginė duomenų kopija nutoluseme duomenų centre 14 d. atsarginė kopija (Retention: 14d, RPO: 24h, RTO: 4h) | GB | 10000 | 36 |
| 1.5. | Virtualių tarnybinių stočių duomenų kopija nutolusiame duomenų centre (už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų) 7 dienų asarginė kopija (Retention: 7d, RPO: 24h, RTO: 4h) | GB | 8000 | 36 |
| 1.6. | Papildoma atsarginė duomenų kopija ("Offline" ) 7 dienų atsarginė kopija saugoma Pirkėjo IT infrastruktūroje | GB | 8000 | 36 |
| 2. | Dedikuotos tarnybinės stoties nuoma |  |  |  |
| 2.1. | Dedikuota tarnybinė stotis (Nemažiau 10 core CPU, 64 GB RAM, 4x 960 SSD, RAID 5 ) | vnt. | 1 | 36 |
| 3. | Tarnybinių stočių priglobos resursų nuoma |  |  |  |
| 3.1. | 1U kolokacija | vnt. | 5 | 36 |
| 3.2. | Elektra už kolokacija | kWh. | 5000 | 36 |
| 3.3. | 1GE | vnt. | 12 | 36 |
| 3.4. | 10GE | vnt. | 8 | 36 |
| 3.5. | Jungiamasis kabelis DC skirtas paslaugų sujungimui su trečiosiomis šalimis. | vnt. | 1 | 36 |
| 3.6. | vLan | vnt. | 6 | 36 |
| 4. | Licencijų nuoma |  |  |  |
| 4.1. | Microsoft SQL Standard Server dviejų branduolių licencija (SPLA) | vnt. | 5 | 36 |
| 4.2. | Windows Server Standard licencija (SPLA) | vnt. | 10 | 36 |
| 4.3. | Veeam Backup & Replication licencija (VCSP) | vnt. | 30 | 36 |
| 5. | Interneto, L2 ir Ugniasienės nuoma |  |  |  |
| 5.1. | Kaunas (1Gbps Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas) | vnt. | 1 | 36 |
| 5.2. | Klaipėda (100 Mbps Tilžės g. 54, LT- 91110 Klaipėda) | vnt. | 1 | 36 |
| 5.3. | Pagiriai (L2 1Gbps Kauno g., 72, Pagiriai, Garliavos sen.) | vnt. | 1 | 36 |
| 5.4. | Duomenų centro internetas, 1Gbps | vnt. | 2 | 36 |
| 5.5. | 15 IP adresų ir sietuvas (angl. gateway) | vnt. | 2 | 36 |
| 5.6. | Ugniasienė | vnt. | 2 | 36 |
| 6. | Serverių priežiūros ir konsultavimo paslauga |  |  |  |
| 6.1. | Serverių priežiūra | vnt. | 20 | 36 |
| 6.2. | Ugniasienės priežiūra | vnt. | 2 | 36 |
| 6.2. | Konsultacija | val. | 10 | 36 |
| 6.3. | Migracija debesijos paslaugų perkėlimas, dedikuoto serverio ir ugniasienės prie globą. | vnt. | 1 | 1 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių/Įrangos kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

2.4. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės – 300 000,00 EUR be PVM.

2.5. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Duomenų centro nuoma pradedama teikti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Duomenų centro nuomos terminas - 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, nuomos terminas gali būti pratęsiamas iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių, bet ne ilgiau iki bus išnaudota Sutarties vertė. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjama prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Viešasis pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi viešojo pirkimo objektas atitinka Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 4.4.3 punkte nurodytus reikalavimus: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 - duomenų centro nuomos techniniai reikalavimai

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms Paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, Tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Duomenų centro nuoma

Turi būti pateikiama:

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- MINIMALŪS ORGANIZACINIAI, TECHNINIAI IR SAUGOS REIKALAVIMAI SIŪLOMIEMS DUOMENŲ CENTRAMS

  - Reikalavimai pagrindiniam duomenų centrui Lietuvoje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Lokacija | - Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą). | /įrašyti/ |
| 1.1.2. | Sertifikacija | - Duomenų centras turi turėti TIER III sertifikaciją ir tai įrodančius dokumentus: - Tier 3 Facility - Tier 3 Design | /Nurodyti siūlomo duomenų centro sertifikaciją ir pateikti įrodančius dokumentus / |

  - Reikalavimai nutolusiam duomenų centrui Lietuvoje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Lokacija | - Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą). | /įrašyti/ |
| 1.2.2. | Duomenų centras | - Paslaugoms teikti naudojama duomenų centro techninė įranga nuosavybės teise priklauso paslaugos Teikėjui. Perkamoms paslaugoms teikti naudojamos duomenų centro techninė įranga negali būti paslaugų Teikėjo subnuomojama iš trečiųjų šalių. - Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. - Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (kuriose yra nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, oro kondicionavimo įrenginiai, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų. - Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui. - Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą. - Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu. - Normalus aušinimo režimas: aušinimo sistema turi užtikrinti tiekiamo oro į spintas temperatūrą intervale 18–27°C ir drėgnumą 20-80%. Normalus aušinimo režimas turi būti užtikrinamas 99,98 proc. laiko per mėnesį. - Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. - Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija. - Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos. - Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis. - Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. - Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu. - Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 24 valandas, esant maksimaliam jo apkrovimui. - Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Teikėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. - Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota (šifravimo raktai turi būti saugomi atskirai nuo kopijų) arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti kopijas neteisėtai atkurti elektroninę informaciją. - Atsarginės laikmenos su informacinės sistemos programinės įrangos kopijomis turi būti laikomos kitose patalpose arba kitame pastate nei yra informacinės sistemos tarnybinės stotys. - Svarbiausia kompiuterinė įranga, duomenų perdavimo tinklo mazgai ir ryšio linijos turi būti dubliuoti ir jų techninė būklė nuolat stebima. - Informacinės sistemos techninė ir programinė įranga turi būti prižiūrima laikantis gamintojo rekomendacijų. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |

  - Reikalavimai nutolusiam duomenų centrui Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Lokacija | - Duomenų centras turi būti įrengtas ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą). | /įrašyti/ |
| 1.3.2. | Atstumas iki duomenų centro | - Nutolusio (atsarginio) duomenų centro vieta turi būti parinkta taip, kad jis nebūtų įrengtas šalyse, kurios priklauso tai pačiai geopolitinės rizikos zonai kaip Lietuvos Respublika. - Tai reiškia, kad duomenų centras negali būti įrengtas Baltijos šalyse (Latvijoje, Estijoje), Lenkijoje ar kitose valstybėse, kurios: - ribojasi su Rusijos Federacija, arba priklauso NATO rytiniam flangui, t. y. yra strategiškai jautrioje zonoje dėl galimų geopolitinių, karinių ar kibernetinių grėsmių. | /įrašyti/ |
| 1.3.3. | Duomenų centras | - Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai Paslaugų tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 1.3.4. | Apsauga | - Patekimas į duomenų centro teritoriją ir patį duomenų centrą turi būti kontroliuojamas 24x7. - Turi būti užtikrinama žmogiška apsauga 24x7. - Visa teritorija turi būti filmuojama, o įrašai saugomi. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 1.3.5. | Elektra | - Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dviem) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis. - Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 1.3.6. | Klimato kontrolė | - Normalus aušinimo režimas: aušinimo sistema turi užtikrinti tiekiamo oro į spintas temperatūrą intervale 18–27°C ir drėgnumą 20-80%. Normalus aušinimo režimas turi būti užtikrinamas 99,98 proc. laiko per mėnesį. - Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |

- REIKALAVIMAI VIRTUALIŲ TARNYBINIŲ STOČIŲ RESURSŲ PASLAUGOS NUOMOS TEIKIMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą aparatinę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 2.2. | Paslaugų teikimo laikas | - 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |
| 2.3. | Paslaugos pasiekiamumas | - Ne blogiau kaip 99.98 % (devyniasdešimt devyni ir devyniasdešimt aštuonios šimtosios procento) per mėnesį. |
| 2.4. | Paslaugos kokybės reikalavimai | - Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. - Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 2.5. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | - Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: - Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės. - Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. - Mėnesio paslaugos pasiekiamumas. |
| 2.6. | Savitarnos portalas | - Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Perkančiajai organizacijai savitarnos portalą, kuris turi leisti perkančiajai organizacijai savarankiškai atlikti ir/arba užsakyti tokius veiksmus: - kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis; - dinamiškai keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus vCPU, RAM, SSD; - padidinti virtualios tarnybinės stoties sisteminio disko (SSD) dydį, neišjungus tarnybinės stoties; - virtualiai tarnybinei stočiai priskirti ne mažiau kaip 2 (du) virtulius tinklo adapterius; - Turi būti galimybė jungiantis prie savitarnos portalo naudoti dviejų faktorių autentifikaciją (angl. 2FA) ar lygiavertę technologiją. |
| 2.7. | VLAN tinklai | - Turi būti suteikta nemažiau 6 grupės VLAN, kurie butu sujungti su Pirkėjo ugniasienę talpinama Tiekėjo duomenų. Savitarnos portalo naudotojas galėti dinamiškai valdyti ir priskirti virtualias tarnybines stotis į reikiamus tinklus ir potinklius. |
| 2.8. | Palaikomos operacinės sistemos | - Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant bet neapsiribojant: - Rocky Linux. - Debian Linux. - Ubuntu Linux. - Microsoft Windows Server. |
| 2.9. | Licencijos | - Tiekėjas turi užtikrinti įdiegtų virtualių tarnybinių stočių operacinių sistemų legalumą. Visas reikiamas licencijas legalumui užtikrinti be papildomo mokesčio pateikia Tiekėjas. |
| 2.10. | Resursų stebėjimas | - Tiekėjas atlieka veikiančių virtualių tarnybinių stočių stebėseną, stebi 10 (dešimt) pasirinktų paslaugos teikimo/našumo parametrų, kurie turi būti suderinti su Pirkėju, taip pat Tiekėjas privalo teikti rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo. |
| 2.11. | Paslaugos funkcijos | - Virtualių tarnybinių stočių veikimas; - Galimybė kurti ne mažiau kaip 100 vnt. naujų operacinių sistemų aplinkų (angl. Operating System Environment). - Galimybė didinti ir mažinti kiekvienai virtualiai tarnybinei stočiai skiriamus resursus (vCPU, RAM, SSD). - Galimybė vienai virtualiai tarnybiniai stočiai priskirti iki 24 vnt. virtualių procesorių. - Visos virtualios tarnybinės stotys turi turėti galimybę užsikrauti naudojant pagrindinį įkrovos įrašą (angl. Master Boot record (MBR)) ir/arba visuotinai unikalų identifikatorių skaitinių lentelėje (angl. Globally unique identifier partition table (GUID partition table (GPT))). |
| 2.12. | Našumo ir pajėgumo parametrai | - Ne mažiau nei 5 (penkios) fizinės tarnybinės stotys, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai. Jos turi būti apjungtos į aukšto patikimumo blokinį (angl. cluster). - Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių našumas 2 (dviejų) procesorių aparatinėje platformoje ne mažiau negu: - SPECrate2017_int_base= 500; - SPECrate2017_fp_base = 600; - SPECspeed2017_int_base = 10; - SPECspeed2017_fp_base = 250; Pastaba: Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su siūlomu procesoriumi bet kurioje aparatinėje platformoje. Našumo testų rezultatai turi būti viešai publikuoti www.spec.org puslapyje. Pasiūlyme būtina nurodyti fizinių tarnybinių stočių, kurios bus skiriamos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių skaičių, gamintoją ir modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. - Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 1024 GB; - Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 70 %. |
| 2.13. | Duomenų saugyklų našumo parametrai | - Duomenų saugyklos parametrai turi būti ne blogesni kaip: - Visi komponentai dubliuojami, įskaitant: - Ne mažiau kaip du valdymo moduliai; - Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai. - Duomenų vientisumui neturi turėti įtakos pavieniai duomenų saugyklos kietųjų diskų gedimai. - Duomenų saugykla su fizinėmis tarnybinėmis stotimis turi būti sujungta ne blogesne nei: iSCSI arba FC sąsaja, kurios greitaveika ne mažiau kaip 16 Gbps. - Reikalavimai našumui: - Nuoseklus skaitymas - 1600 MB/s; - Nuoseklus rašymas - 1600 MB/s. |
| 2.14. | Duomenų saugyklos našumas | - Virtualių tarnybinių stočių diskinės posistemės našumas turi būti ne mažesnis nei: 5.000 IOPS (įvesties/išvesties operacijų kiekis per sekundę) 1TB naudojamos saugyklos vietos. |
| 2.15. | Atsarginių kopijų kopijavimo ir atstatymo parametrai | - Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per parą(RPO: 24h); - Nutolusiame duomenų centre (Lietuvoje) Turi būti saugomos ne mažiau kaip 14 (keturioliktą) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos(Retention: 14d); - Nutolusiame duomenų centre (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje) Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septinių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos(Retention: 7d); - Pirkėjo nurodytoje saugykloje (Offline kopija) Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septinių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos kopija; - Pirkėjui informavus Tiekėja, kad reikalinga atstatyti virtualia tarnybinę stotį, jos funkcionalumas iš duomenų atsarginės kopijos turi būti atstatytas ne vėliau kaip per vieną valandą(RTO: 1h.). Laikas skaičiuojamas nuo informavimo momento. Pilnas sistemos atstatymas turi vykti ne lėčiau kaip 300MBps iš nutolusio duomenų centro(Lietuvoje) ir ne lėčiau nei 100MBps iš nutolusio duomenų centro (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje). - Tiekėjas turi užtikrinti, kad virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos būtų reguliariai testuojamos įgalioto asmens arba turi būti naudojama speciali programinė įranga, kuri automatiškai patikrina, ar iš duomenų kopijos galima atkurti duomenis, kurie būtų visiškai funkcionalūs. - Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos turi būti šifruojamos ne prastesne negu 256 AES šifravimo algoritmu. - Turi būti galimybė atstatyti bet kuria pasirinktą virtualią tarnybinę stotį iš atsarginės kopijos, taip pat ir pasirinktus failus, jeigu nereikalingas visos tarnybinės stoties atstatymas. - Turi būti galimybė atstatyti bet kuria pasirinktą virtualią tarnybinę stotį iš atsarginės kopijos 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios. - Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų administravimo darbus atlieką Tiekėjas. - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų kūrimo, atstatymo ir testavimo veiksmai būtų registruojami žurnaliniuose įrašuose (loguose), vykdomas jų monitoringas, o apie bet kokius sutrikimus ar nesėkmingus atsarginių kopijų veiksmus būtų nedelsiant informuojamas Pirkėjas. |

- REIKALAVIMAI DEDIKUOTAI TARNYBINIAI STOČIAI PASLAUGOS NUOMOS TEIKIMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 3.2. | Paslaugų teikimo laikas | - 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |
| 3.3. | Paslaugos pasiekiamumas | - Ne blogiau kaip 99,98 % (devyniasdešimt devyni ir devynios dešimtosios procento) per mėnesį, |
| 3.4. | Paslaugos kokybės reikalavimai | - Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. - Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 3.5. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | - Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: - Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės. - Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. - Mėnesio paslaugos pasiekiamumas. |
| 3.5. | Savitarnos portalas | - Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Pirkėjui savitarnos portalą, kuris turi leisti Pirkėjui savarankiškai atlikti ir/arba užsakyti tokius veiksmus: - kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis; - dinamiškai keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus vCPU, RAM, SSD; - padidinti virtualios tarnybinės stoties sisteminio disko (SSD) dydį, neišjungus tarnybinės stoties; - virtualiai tarnybinei stočiai priskirti ne mažiau kaip 2 (du) virtulius tinklo adapterius; - Turi būti galimybė jungiantis prie savitarnos portalo naudoti dviejų faktorių autentifikaciją (angl. 2FA) ar lygiavertę technologiją. |
| 3.6. | VLAN tinklai | - Turi būti suteikta nemažiau 4 grupės VLAN, kurie butu sujungti su Pirkėjo ugniasienę talpinama Tiekėjo duomenų. Savitarnos portalo naudotojas galėti dinamiškai valdyti ir priskirti virtualias tarnybines stotis į reikiamus tinklus ir potinklius. |
| 3.7. | Palaikomos operacinės sistemos | - Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant bet neapsiribojant: - Rocky Linux. - Debian Linux. - Ubuntu Linux. - Microsoft Windows Server. |
| 3.8. | Resursų stebėjimas | - Tiekėjas atlieka veikiančių tarnybinių stočių stebėseną, stebi pasirinktus paslaugos teikimo/našumo parametrus, kurie turi būti suderinti su Pirkėju, taip pat Tiekėjas privalo teikti rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo. |
| 3.9. | Paslaugos funkcijos | - Dedikuotoje tarnybinėje stotyje turi būti įdiegta virtualizavimo platforma (hypervizorius), kurio funkcinis valdymas būtų susietas su Virtualių tarnybinių stočių valdymu. - Tiekėjas turi pasirūpyti visom reikiamomis licencijom, jos neturi būti apmokestinamos papildomai. - Turi būti galimybė didinti ir mažinti kiekvienai virtualiai tarnybinei stočiai skiriamus resursus (vCPU, RAM, SSD) Dedikuotos tarnybinės stoties apimtyje; - Resursų ir sistemos pajėgumų plėtimas turi būti daromas nestabdant VM ir netrikdant sistemos darbo. - Galimybė vienai virtualiai tarnybiniai stočiai priskirti iki 16 vnt. virtualių procesorių. - Visos virtualios tarnybinės stotys turi turėti galimybę užsikrauti naudojant pagrindinį įkrovos įrašą (angl. Master Boot record (MBR)) ir/arba visuotinai unikalų identifikatorių skaitinių lentelėje (angl. Globally unique identifier partition table (GUID partition table (GPT))). |
| 3.10. | Našumo ir pajėgumo parametrai | - Dedikutos tarnybinės stoties, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai procesorių skaičius per vieną lizdą negali viršyti 16 branduolių. - Dedikutos tarnybinės stoties, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių našumas 2 (dviejų) procesorių aparatinėje platformoje ne mažiau negu: - SPECrate2017_int_base= 160; - SPECrate2017_fp_base = 180; - SPECspeed2017_int_base = 10; - SPECspeed2017_fp_base = 110; - Pastaba: Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su siūlomu procesoriumi bet kurioje aparatinėje platformoje. Našumo testų rezultatai turi būti viešai publikuoti www.spec.org puslapyje. Pasiūlyme būtina nurodyti fizinių tarnybinių stočių, kurios bus skiriamos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių skaičių, gamintoją ir modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. - Maksimalus dedikuotos tarnybinės stoties operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 256 GB; - Turi būti sudiegta ne mažiau kaip 4 x 960 SSD fiziniai diskai. - Turi būti nemažiau kaip du maitinimo šaltiniai; - Dedikuotos tarnybinės stoties tinklo prievadų skaičius ne mažesnis nei 4 vnt. 1G tipo. |
| 3.11. | Atsarginių kopijų kopijavimo ir atstatymo parametrai | - Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per parą(RPO: 24h); - Nutolusiame duomenų centre (Lietuvoje) Turi būti saugomos ne mažiau kaip 14 (keturioliktą) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos(Retention: 14d); - Nutolusiame duomenų centre (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje) Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septinių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos(Retention: 7d); - Pirkėjo nurodytoje saugykloje (Offline kopija) Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septinių) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos kopija; - Pirkėjui informavus Tiekėja, kad reikalinga atstatyti virtualia tarnybinę stotį, jos funkcionalumas iš duomenų atsarginės kopijos turi būti atstatytas ne vėliau kaip per vieną valandą(RTO: 1h.). Laikas skaičiuojamas nuo informavimo momento. Pilnas sistemos atstatymas turi vykti ne lėčiau kaip 300MBps iš nutolusio duomenų centro(Lietuvoje) ir ne lėčiau nei 100MBps iš nutolusio duomenų centro (ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje). - Tiekėjas turi užtikrinti, kad virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos būtų reguliariai testuojamos įgalioto asmens arba turi būti naudojama speciali programinė įranga, kuri automatiškai patikrina, ar iš duomenų kopijos galima atkurti duomenis, kurie būtų visiškai funkcionalūs. - Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos turi būti šifruojamos ne prastesne negu 256 AES šifravimo algoritmu. - Turi būti galimybė atstatyti bet kuria pasirinktą virtualią tarnybinę stotį iš atsarginės kopijos, taip pat ir pasirinktus failus, jeigu nereikalingas visos tarnybinės stoties atstatymas. - Turi būti galimybė atstatyti bet kuria pasirinktą virtualią tarnybinę stotį iš atsarginės kopijos 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios. - Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų administravimo darbus atlieką Tiekėjas. - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų kūrimo, atstatymo ir testavimo veiksmai būtų registruojami žurnaliniuose įrašuose (loguose), vykdomas jų monitoringas, o apie bet kokius sutrikimus ar nesėkmingus atsarginių kopijų veiksmus būtų nedelsiant informuojamas Pirkėjas. |

- REIKALAVIMAI TARNYBINIŲ STOČIŲ PRIEGLOBOS PASLAUGOS TEIKIMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Tarnybinių stočių prieglobos paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi būti talpinama teikėjo duomenų centre. Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 4.2. | Paslaugų funkcijų užtikrinimas | - Teikėjas turi talpinti Pirkėjo tarnybinės stotis siūlomame pagrindiniame duomenų centre. - Paslaugų Teikėjas pagal poreikį turi pateikti papildomai SAN (angl. Storage area network) įrangą tarnybinių stočių bei duomenų saugyklos sujungimui visam paslaugų naudojimosi laikotarpiui. - Paslaugų Teikėjas turi užtikrinti, Teikėjo duomenų saugyklos prijungimą ir resursų teikimą Pirkėjo tarnybinėms stotims. Šių resursų techniniai reikalavimai pateikiami virtualių tarnybinių stočių resursų teikimo reikalavimuose. |
| 4.3. | Paslaugos teikimo laikas | - 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |
| 4.4. | Paslaugos pasiekiamumas | - Ne blogiau kaip 99,98 % (devyniasdešimt devyni ir devynios dešimtosios procentai) per mėnesį. |
| 4.5. | Paslaugų kokybės reikalavimai | - Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. - Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 4.6. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | - Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: - Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; - Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais; - Mėnesio paslaugos pasiekiamumas. |
| 4.7. | VLAN tinklai | - Turi būti suteikta nemažiau 6 grupės VLAN, kurie butu sujungti su Pirkėjo ugniasienę talpinama Tiekėjo duomenų. |
| 4.8. | Tinklo jungtys | - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikto sprendimo infrastruktūroje būtų įdiegtos jungčių sąsajos, leidžiančios prijungti serverius prie Pirkėjo ugniasienės. - Tiekėjas pagal poreiki turi pateikti nemažiau kaip: - 16 vnt. 1 GbE (1 gigabito Ethernet(RJ-45)) tinklo prievadų; - 12 vnt. 10 GbE (10 gigabitų Ethernet(RJ-45)) tinklo prievadų; - Fiziškai ar logiškai realizuoti per dvigubą (HA) tinklo infrastruktūrą, užtikrinančią aukštą prieinamumą (High Availability). - Palaikyti VLAN, trunking (802.1Q) ir kitus tinklo segmentavimo mechanizmus, reikalingus integracijai su kitomis paslaugomis. |
| 4.9. | Duomenų centro pasiekiamumas | - Tiekėjas turi užtikrinti tiesioginį sujungimą su siūlomu duomenų centru ne mažesniu kaip 1Gbps jungtimi tarp Pirkėjo būstinės Kauno g., 72, Pagiriai, Garliavos sen. ir siūlomo pagrindinio duomenų centro. |

- Licencijų nuoma

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Microsoft licencijos | - Jei tiekėjas siūlo Microsoft programinę įrangą, kuri licencijuojama per SPLA modelį, jis privalo būti oficialus Microsoft SPLA (Services Provider License Agreement) partneris, turintis galiojantį susitarimą dėl programinės įrangos nuomos (license rental). | Privaloma pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. |
| 5.2. | Veeam licencijos | - Jei tiekėjas siūlo Veeam programinę įrangą kaip paslaugos dalį, jis privalo būti oficialus Veeam partneris ar platintojas, turintis teisę teikti Veeam prenumeratines (subscription) arba nuomos (rental) licencijas trečiosioms šalims. | Privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |

- Interneto, L2 ir Ugniasienės nuoma

  - Reikalavimai Ugniasienei

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Paslaugos tiekimo užtikrinimas | - Suteikta tinklo įranga turi būti talpinama duomenų centro patalpose ir komplektuojama su visa reikiama fizine, programine įranga ir licencijomis būtinomis šiems funkciniams reikalavimams užtikrinti: - Pirkėjui turi būti suteikta galimybė valdyti ir stebėti suteiktą tinklo įrangą visą sutarties laikotarpį. - Tinklo įrangai turi būti suteikti tokie pat pasiekiamumo ir kokybės standartai kaip ir Virtualių tarnybinių stočių resursų nuomą. - Pagrindinio duomenų centro ribose turi būti suteiktas leidimas tinklo įrangą sujungti su Pirkėjo nurodytu tinklo paslaugų teikėju naudojant duomenų centro jungiamąjį optinį SM (Single-Mode) 1 (vienos) skaidulos kabelį. |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.2. | Gamintojas | - Nurodo tiekėjas. |  | Nurodyti gamintoją. |
| 6.1.3. | Modelis | - Nurodo tiekėjas. |  | Nurodyti modelį. |
| 6.1.4. | Bendrieji reikalavimai | - Specializuotas vieno gamintojo aparatinis-programinis sprendimas (anglų. k. - appliance) užtikrinantis kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę. - Montuojamas į 19` spinta, aukštis ne daugiau 1 RU - El. maitninimas 220V AC 50Hz, ne mažiau kaip 2 vnt dubliuotų maitinimo šaltinių. - Prievadai : - Ne mažiau 16 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų. - Ne mažiau kaip 2 vnt 10Gbps SFP+ prievadai - Ne mažiau 1 vnt. valdymo prievadų ( angl. console port) - Ne mažiau 1 vnt. USB prievadų - Ne mažiau 8 vnt SFP 1GE optinių prievadų |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.5. | Pralaidumas | - Maksimalus ugniasienės pralaidumas Ne mažiau kaip 19 Gbps; - Ipsec VPN pralaidumas Ne mažiau 10 Gbps; - Aplikacijų atpažinimo ir tikrinimo pralaidumas Ne mažiau 2 Gbps; - SSL srauto tikrinimo pralaidumas Ne mažiau 1 Gbps; - Ipsec tunelių skaičius (angl. Site – to – site) Ne mažiau 2000; - Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway) Ne mažiau 10000; - Konkurentinių sesijų skaičius Ne mažiau 1 400 000; - Naujų sesijų skaičius per sekundę Ne mažiau 55 000; |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.6. | Specialieji reikalavimai | - SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu ne mažiau kaip 400. Turi būti pateikiamos visos licencijos šiam skaičiui pasiekti. SSL VPN programinė įranga turi būti to paties gamintojo kaip ir ugniasienė; - Turi būti galimybė virtualizuoti sistemą į nemažiau kaip 10 virtualių įrenginių; - Turi būti ne mažiau kaip 30 virtualių maršrutizatorių, kurie palaikytų statinius ir dinaminius maršrutizavimo protokolus; - Turi palaikyti gamintojo atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę ne mažesne nei 1400. |  |  |
| 6.1.7. | Protokolai ir šifravimas | - Turi būti NAT, Transparent, SNMP v3, DHCP; - Maršrutizavimo statinis ir dinaminis( OSPF, BGP); - VPN tuneliai : SSL, PPTP, IPsec; - Kriptavimo algoritmas ne prasčiau nei AES256; - Kriptavimo autentifikavimas neprasčiau nei SHA-256; - Naudotojų suderinamumas: LDAP, MS AD, RADIUS, AZURE ENTRA ID; | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |  |  |
| 6.1.8. | Valdymas | - Turi būti WEB (HTTP, HTTPS), SSH. - Turi būti galimybė įrenginį pilnai valdyti naudojantis centralizuoto valdymo programine įranga. |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.9. | Aukšto patikimumo funkcija (High Availability) | - Turi palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“). - Turi būti galimybė sujungti ne mažiau kaip 4 vnt identiškų įrenginių į HA sistemą |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.10. | Saugumas | - Turi būti: - IPS (Intrusion Prevention System); - AMP (Anti-Malware Protection) ; - Sertifikatų palaikymas; - Srauto ribojimai per ugniasienės taisykles; - Srauto ribojimai per IP; - Srauto ribojimai per aplikaciją; - Galimybė nurodyti garantuotą ir maksimalų srautą; - Aplikacijų blokavimas (anglų k. - Application Control); - Suderinamumas su Syslog; - Lokali naudotojų duomenų bazė; - Galimybė kurti naudotojų grupes; |  |  |
| 6.1.11. | Programinės įrangos atnaujinimai | - Privalo būti nemokamai teikiami naudojimosi laikotarpiu. |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.12. | Papildomi reikalavimai | - Visa siūloma įranga privalo būti nauja; negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (anglų k. - remarketing ar refurbished) įrangos. |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 6.1.13. | Licencijos | - Ugniasienė turi būti komplektuojama su licenciją visam nuomos laikotarpiui užtikrinančių techninį konsultavimą, automatinį programinių parašų ir IP adresų duomenų bazių atnaujinimą. Licencija turi suteikti galimybė saugoti ir peržiūrėti ugniasienės įvykių žurnalą gamintojo sistemoje (debesyje). |  | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |

  - Reikalavimai duomenų centro internetui.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Interneto paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 6.2.1. | Paslaugos kokybės reikalavimai | - Mėnesinės paslaugos pateikiamumas ne mažiau nei 99,98%. - Paslauga teikiama duomenų centre sukomutuota su Pirkėjo ugniasienę. - Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis (į jį įskaičiuotas reakcijos į gedimus (Paslaugų teikimo sutrikimus)laikas) ne ilgiau nei 1-ios valandos; - Prieiga turi užtikrinti 1Gbps/1Gbps (priėmimo/išsiuntimo) Interneto greitaveiką su dalijimu 1:1 vienai užsakytai paslaugai; - Garantuotas ryšio pralaidumas turi būti ne mažesnis nei 75% spartos abejomis kryptimis (priėmimo/išsiuntimo) vienu metu; - Interneto prieigos sąsają turi būti Full Duplex 1000Base-T standarto. Kiekvienam užsakymui atskiras prievadas; - Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) iki atviro DNS (IP adresas 1.1.1.1) naudojant 128 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui turi būti ne didesnis nei 15ms; - Interneto prieiga privalo būti be jokių filtrų ar turinio ribojimo; - Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 0,5%; - Perduodamų duomenų kiekis neribojamas; - Apsaugos nuo DoS/DDoS atakų priemonių taikymas. |
| 6.2.1. | Vieši interneto adresai (WAN IP) | - Vieši, statiniai interneto IP adresai : - turi būti IPv4 - vienam užsakymui turi būti 15 adresų viename potinklyje ir naudoti bendrą sietuvą (ang. Gateway). - kiekvienam užsakymui turi būti pateikti adresų sąrašai iš skirtingų potinklių ir naudoti atskirus sietuvus. - kiekvienas užsakymas turi atskirti IP adresų potinklius bent per 256 adresus. - turi nebūti susietas su jokiais DNS įrašais - -turi būtį galimybė pasirinkti koki IP adresų sąrašą naudoti su kuria interneto linija. |

  - Reikalavimai Klaipėdos ir Kauno internetui.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Interneto paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 6.3.2. | Paslaugos kokybės reikalavimai | - Mėnesinės paslaugos pasiekiamumas ne mažiau nei 99%. - Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje, turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams, žaibo iškrovoms, nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų arba gamtos reiškinių: drėgmės, rūko, lietaus, temperatūros, statinio krūvio, eterio taršos; - Interneto greitaveika Klaipėdoje (priėmimas/išsiuntimas) ne mažiau nei 100 Mbps / 100 Mbps, prieiga turi būti realizuojama su Tiekėjo įranga ir turi palaikyti Full Duplex 1000Base-T arba 10/100Base-TX Ethernet sąsajas; - Interneto greitaveika Kaune (priėmimas/išsiuntimas) ne mažiau nei 1000 Mbps / 1000 Mbps, , prieiga turi būti realizuojama su Tiekėjo įranga ir turi palaikyti Full Duplex 1000Base-T; - Jei fizinė ryšio linijų sparta didesnė už sutartyje nurodytą pralaidumą ir Tiekėjas savo tinkle įdiegia spartos ribojimo technologiją, tada Tiekėjo įranga turi būti pajėgi formuoti srautų klases ir (arba) riboti spartą. Būtina užtikrinti, kad aukštesnio prioriteto srautas iš Pirkėjo įrangos per Tiekėjo tinklą būtų išsiunčiamas pirmiausia, o Tiekėjo tinklas jo neatmestų arba nepriskirtų žemesnei klasei dėl viršytos spartos; - Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) iki atviro DNS (IP adresas 1.1.1.1) naudojant 128 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui turi būti ne didesnis nei 15ms; - Interneto prieiga privalo būti be jokių filtrų ar turinio ribojimo; - Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis (į jį įskaičiuotas reakcijos į gedimus (Paslaugų teikimo sutrikimus)laikas) ne ilgiau nei 8-ios darbo valandos; - Paslaugos teikėjo atsakomybės riba - suteikiamos įrangos sąsaja (optinis keitiklis, DSL modemas ar kitoks įrenginys būtinas paslaugos teikimui); - Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 0,5%. - Viešas, statinis interneto IP adresas turi būti IPv4 ir nebūti susietas su jokiais DNS įrašais. - Perduodamų duomenų kiekis neribojamas. - Apsaugos nuo DoS/DDoS atakų priemonių taikymas. |

  - Reikalavimai Pagirių L2 sujungimui.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Interneto paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 6.4.1. | Paslaugos kokybės reikalavimai | - L2 Ryšio linija (toliau ryšio linija) turi užtikrinti L2 lygio sujungimą pagal OSI modelį tarp Tiekėjo duomenų centro ir AB „Kelių Priežiūra“ duomenų centro esančio Kauno g., 72, Pagiriai, Garliavos sen. - Ryšio linija turi būti logiškai (programiškai) atskirta nuo išorinių tinklų (Interneto) bei nebūti susieta su kitų organizacijų tinklais esančiais tame pačiame fiziniame tinkle; - Ryšio linija turi būti realizuojama su Tiekėjo įranga ir turi palaikyti Full Duplex 1000Base-T. - Ryšio linija iki duomenų perdavimo įrangos, esančios komutacinėje spintoje, turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto prijungimo, atspari elektromagnetiniams trukdžiams, žaibo iškrovoms, nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų arba gamtos reiškinių: drėgmės, rūko, lietaus, temperatūros, statinio krūvio, eterio taršos. - Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp duomenų centrų naudojant 128 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui turi būti ne didesnis nei 10ms. - TIEKĖJAS turi užtikrinti, kad UŽSAKOVUI pateikti ryšio linijų resursai (pralaidumas) ir galiniai įrenginiai nebus naudojami kartu su kitais TIEKĖJO klientais - Ryšio linijos greitaveika (priėmimas/išsiuntimas) ne mažiau nei 1 Gbps / 1 Gbps. - Jei fizinė ryšio linijų sparta didesnė už sutartyje nurodytą pralaidumą ir Tiekėjas savo tinkle įdiegia spartos ribojimo technologiją, tada Tiekėjo įranga turi būti pajėgi formuoti srautų klases ir (arba) riboti spartą. Būtina užtikrinti, kad aukštesnio prioriteto srautas iš Pirkėjo įrangos per Tiekėjo tinklą būtų išsiunčiamas pirmiausia, o Tiekėjo tinklas jo neatmestų arba nepriskirtų žemesnei klasei dėl viršytos spartos. - Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis ne ilgiau nei 4-ios valandos. - Paslaugos teikėjo atsakomybės riba - suteikiamos įrangos sąsaja (optinis keitiklis, DSL modemas ar kitoks įrenginys būtinas paslaugos teikimui). - Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 0,5%. - Mėnesinės paslaugos pasiekiamumas ne mažiau nei 99,5%. - Perduodamų duomenų kiekis neribojamas. |

- Serverių, ugniasienių priežiūros ir konsultavimo paslaugos

  - Reikalavimai Serverių priežiūrai.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Funkcijos | - Užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą; - Atlikti sistemos konfigūravimo ir administravimo darbus; - Vykdyti sistemos ir susijusios aparatinės įrangos priežiūrą. - Užtikrinti operacinės sistemos veikimą. - Atlikti Active Directory On-premises ir Microsoft Entra ID (buvęs Azure AD) hibridinės infrastruktūros konfigūravimo ir administravimo darbus. |
| 7.1.2. | Naudojamos versijos | - Rocky Linux; - Debian Linux; - Ubuntu Linux; - Microsoft Windows Server; - Microsoft Sql Server; - MySQL; - PostgreSQL; |
| 7.1.3. | Paslaugų kokybės reikalavimai | - Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. - Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 7.1.4. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | - Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: - Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; - Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. |
| 7.1.5. | Reikalavimai stebėjimui ir automatiniams pranešimams apie incidentus | Turi būti užtikrinta visos techninės ir programinės įrangos stebėsena (365, 24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus: - Teikėjas turi naudoti stebėsenos sistemą skirtą stebėti visai Pirkėjo IT infrastuktūrai, kuri paminėta Techninė specifikacijoje; - Stebimi parametrai turi būti suderinti su Pirkėju; - Esant poreikiui Teikėjas Pirkėjo prašymu turi naujus stebėjimų elementus įtraukti į stebėsenos sistemą; - Įvykus kritiniams gedimams/incidentams Teikėjas informuoja Pirkėjo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (viena) darbo valandą. |
| 7.1.6. | Profilaktiniai priežiūros darbai | - Sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Gamintojo kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Gamintojo pataisymų paketų (service pack) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; - Pajėgumų valdymas, serverio resursų (CPU, RAM, SSD, LAN), panaudojimo (angl. utilization) stebėjimas, informavimas ir ataskaita (kartą per 1 mėn.); - Platformos našumo ir pajėgumo analizė su rekomendacijomis dėl ilgalaikio naudojimo; - Operacinės sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų atnaujinimo paketų (ang. OS updates) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - informacijos saugos užtikrinimas, programinės įrangos derinimas ir konfigūravimas. |

  - Reikalavimai ugniasienių priežiūrai.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Funkcijos | - Užtikrinti nepertraukiamą ugniasienės darbą; - Atlikti ugniasienės konfigūravimo ir administravimo darbus; - Vykdyti ugniasienės ir susijusios aparatinės įrangos priežiūrą. |
| 7.2.2. | Paslaugų kokybės reikalavimai | - Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. - Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 7.2.3. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | - Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: - Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; - Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. |
| 7.2.4. | Reikalavimai stebėjimui ir automatiniams pranešimams apie incidentus | Turi būti užtikrinta visos techninės ir programinės įrangos stebėsena (365, 24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus: - Teikėjas turi naudoti stebėsenos sistemą skirtą stebėti visai Pirkėjo IT infrastuktūrai, kuri paminėta Techninė specifikacijoje; - Stebimi parametrai turi būti suderinti su Pirkėju; - Esant poreikiui Teikėjas Pirkėjo prašymu turi naujus stebėjimų elementus įtraukti į stebėsenos sistemą; - Įvykus kritiniams gedimams/incidentams Teikėjas informuoja Pirkėjo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (viena) darbo valandą. |
| 7.2.5. | Profilaktiniai priežiūros darbai | - Sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Gamintojo kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; - Gamintojo pataisymų paketų sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; - IP Adresų priskyrimas ir konfigūravimas - Prieigos teisių suteikimas (ACL); - Prieigos teisių pašalinimas (ACL); - Peradresavimas (Port forward); - Vidinių potinklių (ACL) valdymas; |

  - Priežiūros ir konsultavimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Funkcijos | - Konsultuoti Pirkėja IT infrastuktūros ir programinės įrangos klausimais. |
| 7.3.1. | Paslaugos apimtis | - Konsultuoti IT infrastuktūros projektavimo ir diegimo klausimais; - Konsultuoti techninių parametrų ir funkcionalumo įvertinimo klausimais; - Konsultuoti duomenų bazių architektūros ir projektavimo klausimais; - Konsultuoti programinės įrangos sprendimų diegimo klausimais; - Konsultuoti Active Directory On-premises ir Microsoft Entra ID (buvęs Azure AD) hibridinės infrastruktūros klausimais. - Atlikti saugos auditą; - Atstovauti perkančiąją organizaciją IT klausimais. |
| 7.3.1. | Paslaugos teikimo laikas | - Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. |

- Serverių ir tinklo įrangos migracija.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | - Tinklo įrangos ir virtualių tarnybinių stočių kopijavimo, perkėlimo ir atstatymo paslauga (toliau paslauga) visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą aparatinę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 7.3.2. | Paslaugos teikimo pradžia | - Teikėjas privalo perkelti Pirkėjo paslaugą per 20 (dvidešimt) darbo dienų po Pirkėjo pareikalavimo. |
| 7.3.3. | Paslaugos pasiekiamumas | - Tiekėjas privalo užtikrinti paslaugų teikimo vientisumą perkėlimo metu, arba vykdyti perkėlimą nedarbo valandomis, suderintomis su Pirkėju. |
| 7.3.4. | Paslaugos reikalavimai | - Kiekvieno paslaugos elemento (Virtuali tarnybinė stotis, tinklo įrangą) perkėlimo scenarijus, privalo būti suderintas su Pirkėju atskirai. - Tiekėjas perkelia Pirkėjo turimas paslaugas iš esamo paslaugų tiekėjo į Tiekėjo naudojamą duomenų centro infrastruktūrą, pagal technines specifikacijos reikalavimus. |
| 7.3.5. | Atitikimo kokybės reikalavimams | - Tiekėjas privalo užtikrinti perkeltų tarnybinių stočių ir jose esančių paslaugų funkcionalumą. |
| 7.3.6. | Preliminarus perkeliamų paslaugų sąrašas. | - 15 Virtualių serverių su Microsoft server 2016/2022 OS - 15 Virtualūs serveriai su Ubuntu OS \Debian OS - 2 Ugniasienės Fortigate - 6 TB duomenų. |