Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KUŠETĖS

1. Pirkimo objektas: viengulės kušetės, įskaitant jų pristatymą ir surinkimą, atitinkantys šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (toliau – prekės). Prekės skirtos bendrabučiams, esantiems Kaune.

2. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

2.1. Visos prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes;

2.2. Tiekėjas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, turi pateikti Pirkėjui galimų pasirinkti baldinių plokščių su briaunomis ir gobelenų spalvų pavyzdžius iš kurių Pirkėjas galėtų pasirinkti būsimo prekių užsakymo spalvas;

2.3. Tiekėjas turi pristatyti prekes užsakyme nurodytu adresu Kaune, jas sunešti ir surinkti ne vėliau kaip per sutartyje numatytą terminą;

2.4. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos, saugios naudoti ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų naudotojo;

2.5. Tiekėjas pristatęs prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti prekių pristatymo vietą, išvežti prekių surinkimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių įkainius turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių išvežimas;

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede nurodytus baldams taikomus minimalius aplinkos pasaugos kriterijus:

1 lentelė. „Aplinkos apsaugos reikalavimai“

| Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijus | Rekomendacijos dėl galimų atitiktį patvirtinančių dokumentų |
| --- | --- |
| 7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba |
| 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: <...>; 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje23, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: <...>24. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

Techniniai reikalavimai:

2 lentelė. „Techniniai reikalavimai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis vnt. | Atsakingas asmuo ir Brėžinio/paveikslo Nr. | Pristatymo terminas ir vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viengulė lova * Orientacinis pvz. | Viengulė lova su dėže patalynei. Dėžės dugnas iš ne mažiau 3,2 mm storio medienos plaušo plokštės (MPP). Atlošo ir patalynės dėžės rėminė konstrukcija iš ne mažiau 18 mm (buko spalvos) laminuotos medienos drožlių plokštės (LMDP). Minkštos dalies pagrindas ne mažiau 18 mm medžių drožlių plokštė (MDP) ir elastinis putų poliuretanas, kurio tankis ne mažesnis 30 kg/m3, kietumas 3,0 kPa. Aptrauktas gobelenu, kurio atsparumas ir tvirtumas trinčiai ne mažiau nei 30000 ciklų pagal Martindeilo arba lygiavertę skalę (patvirtinantis dokumentas pateikiamas su pasiūlymu). Gobeleno spalva derinama su užsakovu. Gulimos dalies matmenys: Plotis - 900 mm; Ilgis - 2000 mm. Garantija – ne mažiau 24 mėn. | 122 | Atsakingas: Nerijus Beržinskas Brėžiniai Nr.: 1, 2, 3, 4, 5 | Terminas: 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos Vieta: Bendrabutis Nr.: 1, 2, 4 Nr.1, Taikos pr. 121, Kaunas – 50 vnt; Nr. 2, V. Krėvės pr. 92, Kaunas – 30 vnt; Nr. 4, Kalniečių g. 126, Kaunas – 42 vnt. |

BRĖŽINIAI

1 BRĖŽINYS

1 pav. „1 brėžinys“

2 BRĖŽINYS

2 pav. „2 brėžinys“

3 BRĖŽINYS

3 pav. „3 brėžinys“

4 BRĖŽINYS

4 pav. „4 brėžinys“

5 BRĖŽINYS

5 pav. „5 brėžinys“