## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija, 2 dalies prekėms - 12 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

- dalis. Lazerio terapijos priemonė MLS (multibanginė uždara sistema) tipo: 1 vnt. Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas; 2 vnt. Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas; 1 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Optinis lazeris MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Paskirtis: viso kūno gydymui MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo lazeriu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Naudojimo sritys | - Specifinė patologija; - Edemos gydymui; - Skausmo gydymui; - Biostimuliacijai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Visa informacija privalo būti pateikiama spalvotame liečiamame LCD displėjuje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Skleidžiama aparato galia | 3 W ± 0,5 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Optiniai, dirbantis vienu metu MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo šaltiniai | Ne mažiau kaip 3 MLS optiniai šaltiniai dirbantis vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Gydomasis plotas | Ne mažiau kaip Ø5 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Gydomo ploto apšvietimas | Būtinas, LED šviesos diodais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Galios lygių pasirinkimai | Ne mažiau kaip 4 lygiai, diapazonas ne blogiau kaip nuo 25 % iki 100 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Impulsų moduliacijos dažnis | Ne mažiau kaip nuo 1 Hz iki 2000 Hz Žingsnis ne didesnis kaip 1 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Nustatomas fiksuotas ir besikeičiantis impulsų darbinis ciklas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Lazerio spindulių bangos ilgiai | - 900±10 nm - 800±10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Laikmačio nustatymas | Ne mažiau nuo 1 iki 90 min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas atsižvelgus į įvestus terapijos parametrus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos | Lazerio spinduliavimo įspėjimas, akustiniai signalai pasirinktoms naudotojo funkcijoms, saugiam lazerio naudojimui naudotojo slaptažodžio įvedimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Stacionarus laikiklis lazerio galvutei nemažiau 3-ių lenkimo alkūnių tvirtinamas prie vežimėlio | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Vežimėlis įrangai | Būtina, su ne mažiau kaip 4 ratukais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Papildomas rankinis optinis lazerio MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo daviklis | Galia 1 W ± 0,2 W Gydomasis plotas ne mažiau kaip Ø2 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Apsauginiai akiniai | Būtini, 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 23. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

2 dalis. Kompresijos terapijos sistema: 1 vnt. Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas; 1 vnt. Šančių padalinys, Rokų poskyris, Borutos g. 13, Kaunas

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kompresinės terapijos aparatas su skaitmeniniu displėjumi | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Jungtys manžečių prijungimui | Ne mažiau trims manžetėms vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Galimybė prijungti dvi 12 kamerų kojų manžetes ir 12 kamerų klubų manžetę vienu metu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Slėgio kitimas | Laipsniškas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Nuoseklus slėgio reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 20 iki 120 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Kompresinės terapijos ciklų reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 5 iki 90 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Integruotas taimeris | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis atsijungimas, pasibaigus procedūrai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Manžetės: |  |  |  |  |
| 9.1. | 12 kamerų manžetė kojai (2 vnt.) | Ilgis ne mažiau 85 cm, apimtis ne mažiau 85 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | 12 kamerų klubų manžetė (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 35 cm, apimtis ne mažiau 150 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | 12 kamerų manžetė rankai (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 70 cm, apimtis ne mažiau 55 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių | įrašyti |  |  |

3 dalis. Elektroterapijos priemonė su vežimėliu: 1 vnt. Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi gydymui informacija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir elektrodų uždėjimo schemomis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai/programos | Ne mažiau kaip 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Galimybę vartotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 6.1. | Elektroterapijos kanalų skaičius | ≥ 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2. | Generuojamos elektroterapijos srovės: | Vidutinio dažnio srovės: - Klasikinė interferencinė srovė - Dipolinė vektorinė srovė Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA Žemo dažnio srovės: - Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA - Diadinaminės srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. | Išėjimas | Pastovi srovė (CC) ir pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4. Vežimėlis įrangai, su ne mažiau kaip 4 ratukais – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

4 dalis. Elektroterapijos priemonė su vakuumu: 1 vnt. Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skirta elektroterapijos procedūroms atlikti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Susideda iš elektroterapijos modulio ir vakuumo modulio | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 7'' įstrižainės | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Generuojamos žemo ir vidutinio dažnio terapinės elektros srovės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Interferencinė srovė (IF), naudojant moduliuotos amplitudės signalus | 1. Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne mažiau kaip 1-250 Hz, 2. Nešančio dažnio pasirinkimas 2, 4, 5, 8 ar 10 kHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Galvaninė srovė (G) | 1. Pastovi 2. Su pertrūkiais, dažnis ne mažiau kaip intervale 1-15 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Raumenų elektrostimuliacija (EMS) | 1. Moduliacijos dažnis ne mažiau kaip 20 - 250 Hz, 2. Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne mažiau kaip 0-30 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | TENS srovė | Dažnio diapazonas ne mažiau kaip 0,5 – 250 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Mikro srovė (MCR) | Dažnio diapazonas ne mažiau kaip 0,2 – 400 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Faradinė srovė | Dažnio diapazonas ne mažiau kaip 20 – 250 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Diadinaminė srovė | 50 Hz arba 100 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Gydymo programų pasirinkimas su galimybė jas modifikuoti | ≥ 25 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Tipinių patologijų pasirinkimas | ≥ 20 patologijų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Programų rūšiavimas pagal kūno dalį | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Galimybė vartotojui kurti programas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Maksimalus vakuumo stiprumas elektroduose | Ne mažiau 100 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Impulsinis ir nuolatinis vakuumas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Ežektorinis (išpučiamasis) vakuumo sudarymo būdas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės – 4 vnt. 3. Vakuuminiai elektrodai Ø 80 mm – 4 vnt. 4. Vakuuminių elektrodų kempinėlės – 4 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

5 dalis. Magneto terapijos priemonė: 1 vnt. Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas; 2 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis: viso kūno gydymui ultražemo dažnio magnetiniu lauku | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Naudojimo sritys | - Ortopedija; - Traumatologija; - Reumatologija; - Sporto medicina; - Geriatrija. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau 3 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistema kontroliuojama mikroprocesoriaus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Galimybė pajungti darbui vienu metu ne mažiau 4 solenoidus ir ne mažiau 2 lanksčius vibruojančius aplikatorius | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Visa informacija privalo būti pateikiama skaitmeniniame LCD displėjuje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Magnetinio lauko impulso intensyvumas | Ne mažiau kaip nuo 5 % iki 100 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Impulso dažnis | Ne mažiau kaip nuo 0,5 iki 100 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Laikmatis, kuriuo nustatoma procedūros trukmė | Būtinas, ne mažiau nuo 1 iki 90 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Atmintis: -Iš anksto suvestos medicininės programos su keičiamais parametrais; --Galimybė vartotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 11.1. | Magneto terapijos prietaisas su vežimėliu | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. | Lokalus solenoidas susidedantis iš ne mažiau 10 smulkių solenoidų su diržais | Būtina, 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.3. | Speciali kušetė skirta magneto terapijai | Būtina, 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.4. | Slankiojantis solenoidas Ø80 cm ± 5 cm, tvirtinamas prie specialios magneto terapijos procedūrinės kušetės, reguliuojamas automatiniu būdu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

6 dalis. Elektroterapijos priemonė su vakuumu: 4 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Priemonė skirta gydymui elektros srovėmis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Priemonės sudėtis | Iš dviejų modulių: 1. Elektroterapijos (galinčio dirbti nepriklausomai nuo vakuumo terapijos modulio); 2. Vakuumo terapijos (galinčio dirbti sinchronizuotai su elektroterapijos moduliu) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 3.1. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. | Laikmačių nustatymas | Ne mažiau nuo 0 iki 60 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.3. | Spalvotas skystųjų kristalų lietiminis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.4. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais elektrodų uždėjimo pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.5. | Galimybė naudotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Ne mažiau 1000 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.6. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.7. | Išėjimo charakteristika | Pastovi srovė (CC) arba pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8. | Terapinės srovės: |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Vidutinio dažnio srovės: - Klasikinė interferencinė srovė (AMF) - Isoplaninė vektorinė srovė (AMF) - Dipolinė vektorinė automatinė srovė (AMF) - Dipolinė vektorinė manualinė srovė (AMF) | Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.8.2. | Žemo dažnio srovės: - Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA - Diadinaminės srovės (DF, MF, CP, LP, Cpid tipo), srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Treberto, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Aukštos įtampos (HV), srovės stiprumas ne mažiau 0-500 V - Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Mikrosrovė, srovės stiprumas ne mažiau 10 µA-1 mA - Iš anksto moduliuoto dažnio srovė (PM), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA - Farado dirginanti srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Reikalavimai vakuumo terapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 4.1. | Vakuumo kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. | Nuolatinis ir pulsinis darbo režimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. | Naudojami elektrodai | 4 puodelio formos guminiai elektrodai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.4. | Vakuuminis režimas | Ne mažiau 0-600 mbar | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.5. | Pulsinio režimo tipai | Ne mažiau 2 tipai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5cm – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės 6x8 cm ± 0,5 cm – 8 vnt. 3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4. Taškinis elektrodas 5 mm ± 0,1 mm su elektrodo laikikliu – 1 vnt. 5. vakuuminiai guminiai elektrodai Ø6 cm ± 0,5cm – 4 vnt. 6. vakuuminių elektrodų kempinėlės Ø6,5 cm ± 0,5cm – 8 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

7 dalis. Lazerio terapijos nekontaktinė priemonė: 2 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Robotizuotas optinis lazeris MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Paskirtis: viso kūno gydymui MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo lazeriu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Naudojimo sritys | - Specifinė patologija; - Edemos gydymui; - Skausmo gydymui; - Biostimuliacijai. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Robotizuotos lazerio galvutės pasisukimo kryptis | Ne mažiau kaip 5 pasisukimo kryptis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Visa informacija privalo būti pateikiama liečiamame LCD displėjuje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Nepriklausomų kanalų skaičius | 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Skleidžiama aparato galia | 3 W ± 1 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Optiniai dirbantis vienu metu MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo šaltiniai | Ne mažiau kaip 3 MLS optiniai šaltiniai dirbantis vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Gydomasis plotas | Ne mažiau kaip Ø5 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Gydomo ploto apšvietimas | Būtinas, LED šviesos diodais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Galios lygių pasirinkimai | Ne mažiau kaip 4 lygiai, diapazonas ne blogiau kaip nuo 25 % iki 100 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Nustatomas fiksuotas ir besikeičiantis impulsų darbinis ciklas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Robotizuoto lazerio spindulių bangos ilgiai | - 900±10 nm - 800±10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Laikmačio nustatymas | Ne mažiau nuo 1 iki 90 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas atsižvelgus į įvestus terapijos parametrus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos | Lazerio spinduliavimo įspėjimas, akustiniai signalai pasirinktoms naudotojo funkcijoms, saugiam lazerio naudojimui naudotojo slaptažodžio įvedimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Vežimėlis įrangai | Būtina, su ne mažiau kaip 4 ratukais ir laikikliu robotizuotai lazerio galvutei | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Maitinimas | 100-240 V, 50-60 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Papildomas rankinis optinis lazerio MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo daviklis | Galia 1 W ± 0,2 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Apsauginiai akiniai | Būtini, 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

8 dalis. Ultragarso priemonė kontaktinė: 1 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

8 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Prietaisas skirtas ultragarsinei terapijai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Skystų kristalų spalvotas lietiminis ekranas terapiniams parametrams | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Dviejų dažnių ultragarsas | 1 ir 3 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Nuolatinis ir impulsinis ultragarsas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Darbo režimo ciklai | (5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 80%) ±1% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Impulso dažnis | 15 Hz±10%, 45 Hz±10%, 100 Hz±10% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Maksimalus ultragarso intensyvumas pastoviame režime | Ne mažiau 2,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Maksimalus ultragarso intensyvumas impulsiniame režime | Ne mažiau 3,0 W/cm2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Iš anksto suvestos medicininės programos | Ne mažiau 25 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Galimybė vartotojui užprogramuoti ir išsaugoti programas | Ne mažiau 1000 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Vaizdinė kontakto kontrolė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Ultragarsinių galvučių jungtis | Ne mažiau 2 jungčių | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Ultragarsinių galvučių laikikliai | Būtina, 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Maitinimo įtampa | 230 ±10% V, 50/ 60 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Galimybė ateityje instaliuoti baterija, aparato mobiliam naudojimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Aparato svoris | Ne daugiau 2 kg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Komplektacija: |  |  |  |  |
| 18.1. | Multidažninė 1/3 MHz ultragarsinė galvutė 5 cm2±10% | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18.2. | Ultragarsinio gelio flakonas | 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |