Pirkimo sąlygų

1 priedas

LIETUVOS KARIUOMENĖS

KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

MINI KRAUTUVO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Pirkimo objekto paskirtis:

Dirbti grunto kasimo ir birių medžiagų pakrovimo darbus.

  - Privalomieji reikalavimai:

    - naujas, neeksploatuotas (pagamintas ne seniau, kaip 1 metai iki pristatymo dienos), ne eksperimentinis (ne vienetinis), o serijinis gaminys;

    - pilnai sukomplektuotas, paruoštas dirbti, pritaikytas darbui ne mažesniame aplinkos temperatūros diapazone nei -30 C -+40 C;

    - ratinis mini krautuvas turi turėti CE gaminio sertifikatą;

    - bendroji masė su operatoriumi ir pilnu degalų baku bei nurodyta standartine komplektacija ne mažesnė kaip 2900 kg;

    - ratinis mini krautuvas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo tvirtinimo“ 4.4.4.5 papunkčio (prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti); reikalavimus;

    - variklis:

2.6.1. ne mažiau nei keturių cilindrų, dyzelinas;

2.6.2. aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu;

2.6.3. galia ne mažesnė nei 50 kW;

2.7. važiuoklė:

2.7.1. visos padangos industrinės, vienodos, intensyviam naudojimui (darbui ant kietos dangos), ne mažesnės nei 10 x 16,5;

2.7.2. transportinis greitis ne mažesnis nei 16 km/h;

2.7.3. abu tiltai varantys (4WD);

2.7.4. ratų pavara hidrostatinė;

2.8. vairavimas: vairavimas ir manevravimas su vairalazde (joystick);

2.9. hidraulinė sistema:

2.9.1. hidraulinis visų darbinių įrenginių valdymas;

2.9.2. hidraulinio siurblio našumas ne mažesnis nei 100 l/min.;

2.9.3. krautuvo priekyje turi būti sumontuotos ne mažiau nei dvi hidraulinės standartinio ir padidinto srauto linijos, valdomos iš operatoriaus kabinos;

2.9.4. hidraulinės krautuvo valdymo funkcijos atliekamos valdikliais, sumontuotais ant vairalazdžių (joystic);

2.10. krautuvo priedai:

2.10.1. dviejų dalių kaušas ne mažesnis kaip: plotis – 188 ± 5 cm, svoris – 405 ± 5 kg, talpa  380 ± 5 l;

2.10.2. šluota su bunkeriu: darbinis svoris ne mažesnis kaip 465 ± 5 kg, darbinis plotis 1850 ± 10 mm, hidraulinis srautas nuo 60 iki 115 l/min., polipropileninių šerių ilgis ne mažesnis kaip 550 ± 1 mm, bunkerio talpa 0,45 ± 0,05 m3;

2.10.3. palečių šakių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1220 mm, palečių šakių keliamoji galia negali būti mažesnė, nei krautuvo keliamoji galia;

2.11. elektros sistema:

2.11.1. elektrinės sistemos įtampa 12V;

2.11.2. uždara kabina su šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema;

2.11.3. keturi darbiniai žibintai, 2 priekyje ir 2 gale;

2.11.4. LED signalinis švyturėlis virš kabinos;

2.11.5. atbulinės eigos signalizavimo sistema;

2.12. kabina:

2.12.1. turi atitikti TOPS/ROPS/FOPS reikalavimus;

2.12.2. garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis esant uždarai kabinai neturi viršyti 86 dB (ISO 6396);

2.12.3. valytuvai priekyje su apiplovimo sistema;

2.12.4. amortizuojanti sėdynė su aukšta reguliuojama nugaros atrama;

2.12.5. vidaus apšvietimas;

2.12.6. saugos diržas operatoriui;

2.12.7. oranžinės spalvos švyturėlis;

2.13. informaciniai ir kontrolės prietaisai:

2.13.1. aušinimo skysčio temperatūros kontrolės rodiklis;

2.13.2. degalų lygio kontrolės rodiklis;

2.13.3. darbo valandų apskaitos kontrolės rodiklis;

2.13.4. monitoringo sistema, įspėjanti garsiniu signalu ir vaizdiniu simboliu apie galimus trikdžius mašinos darbo metu;

2.13.5. variklio alyvos lygio, temperatūros ir slėgio kontrolės rodiklis;

2.14. kiti techniniai reikalavimai:

2.14.1. degalų bako talpa ne mažesnė nei 90 l;

2.14.2. krautuvas, registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatuoti viešuose keliuose ir visiškai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Turi turėti šoninius veidrodžius, bei posūkio signalo žibintus;

2.14.3. papildoma įranga turi būti valdoma jau krautuve esančiais valdikliais. Negali būti papildomai montuojami ekranai, svirtys ir kt.;

2.14.4. visi siūlomi ratinio mini krautuvo priedai turi būti to paties gamintojo ir suderinti su krautuvo valdymo sistema;

2.14.5. kartu su krautuvu turi būti pateikta: vaistinėlė, avarinis ženklas, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 2 kg) kuriam turi būti numatyta tvirtinimo vieta, įrankių dėžė su reikalingais įrankiais kasdieniniai apžiūrai, smulkiam remontui, profilaktiniam patikrinimui, ratų veržlių sukimui.

3. Garantiniai reikalavimai:

Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų arba 2000 (mot/h) darbo valandų garantija arba kuris pirmiau įsigalios.

4. Papildoma informacija:

Turi būti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba ir numatyti personalo, eksploatuojančio bei atliekančio techninį aptarnavimą, mokymai (3 darbuotojams) ir suteikti mokymų sertifikatai.

________________________________