Pasiūlymo formos 2 priedas

Siūlomų prekių techninis aprašymas*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Prekėms keliami techniniai reikavimai |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninis aprašymas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Komutatorius 24 prievadų, 4x1G SFP |  |  |  |
| 2.1 | Komplektavimas ir konstrukcija |  | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). Ne didesnis kaip 1RU aukštis. Turi būti konsolės prievadas su galimybe jungti į kompiuterio USB prievadą (galima naudoti keitiklius). Ne mažiau kaip 24 10/100/1000BaseT Ethernet prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu. Komplektuojamas su nemažiau kaip 4 Ethernet SFP 1G LAN prievadais. Komutatorius turi būti su apjungimo funkcija ( „stekuojamas“ per dedikuotą „stekavimo“ jungtį); „Stekavimo“ pralaidumas ne mažiau kaip 80 Gb/s. Turi būti sukomplektuotas su vienu „stekavimo“ kabeliu, ne trumpesniu kaip 50 cm. |  |
| 2.2. | Licencijos |  | Į įrenginio kainą taip pat turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
| 2.3. | Suderinamumas |  | Turi būti galimybė komutatorių stekuoti su Perkančiosios Organizacijos naudojamu Cisco C9200L-24T-4G-A komutatoriumi. |  |
| 2.4. | Komutavimo funkcionalumas |  | IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas. IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN, Ne mažiau kaip 1000 aktyvių VLAN, Ne mažiau kaip 4000 VLAN identifikatorių, IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas, IEEE 802.3x kadrų siuntimo užlaikymas, Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis, VXLAN. |  |
| 2.5. | Transliavimas grupiniu adresu funkcionalumas |  | IGMPv2 (RFC 2236), IGMPv3 (RFC 4604), IGMP snooping, MLD snooping. |  |
| 2.6. | Maršrutizavimo funkcionalumas |  | IPv4 maršruto parinktuvo protokolai: Bent statinio maršrutizavimo palaikymas, OSPF. |  |
| 2.7. | Saugumo funkcionalumas |  | Tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu. IP paketų filtrai pagal: siuntėjo / gavėjo IP adresą; siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį; laiką. Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. Dinaminis ARP inspektavimas. Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping). Apsauga nuo neleistino IP adreso keitimo ant vartotojų įrenginių. Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring). Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu. Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. Turi būti 802.1AE protokolo palaikymas. Rakto ilgis ne mažesnis nei 128 bitai. |  |
| 2.8. | Paslaugos kokybė (angl. QoS) |  | IEEE 802.1p CoS. IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: L3 TOS ir DSCP reikšmes; gavėjo / siuntėjo IP adresus; gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: L2 CoS; L3 TOS ir DSCP reikšmes. Įeinančio srauto ribojimas pagal OSI L2/L3/L4 informaciją (MAC siuntėjo ir gavėjo adresą, IP siuntėjo ir gavėjo adresą, TCP/UDP siuntėjo ir gavėjo prievado numerį). Priėmimo eilių skaičius kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 2. Siuntimo eilių skaičius kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 4. Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė. |  |
| 2.9. | Valdymas ir stebėjimas |  | SSH v2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), HTTP, HTTPS. Komandinė eilutė (angl. command line interface). Grafinė Web sąsaja. SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų). RMON (4 grupės). Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. Syslog. NTP. Sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant įrenginio operacinę sistemą: Įvykių aptikimas pagal: stebimo objekto būsenos pasikeitimą; stebimo objekto apkrovos nustatytos ribinės vertės viršijimą. Stebimas objektas gali būti įrenginio prievadas, procesorius ir pan. Veiksmai aptikus įvykį: SMNP pranešimo siuntimas. Netflow arba analogiško protokolo palaikymas. |  |
| 2.10. | Garantija |  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) remonto laikotarpiui ekvivalentiška (Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrangos instaliacijos vietoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 2.11. | Kiti reikalavimai |  | Komutatorius turi būti sukomplektuotas iš vieno gamintojo modulių (išskyrus jungiamuosius UTP, šviesolaidžius bei SFP modulius). Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus ir kainas. Įrangos maitinamo įtampa iš 230 V tinklo. Įrenginys turi būti su dubliuotais maitinimo šaltiniais. Sugedus vienam iš maitinimo šaltinių įranga privalo ir toliau atlikti visas numatytas funkcijas. Komutatorius komplektuojamas su BiDi tipo SFP moduliais: - Cisco GLC-BX-10U 1000BASE-BX BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 10km arba lygiavertis (2 vnt.) Cisco GLC-BX-10D 1000BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 10km arba lygiavertis (2 vnt.) |  |
| 3. | Komutatorius 48 prievadų, 8x10SFP+ |  |  |  |
| 3.1 | Komplektavimas ir konstrukcija |  | Montuojamas į 19 colių komutacinę spintą (montuoti reikalingos detalės turi būti pridedamos). Ne didesnis kaip 1RU aukštis. Turi būti konsolės prievadas su galimybe jungti į kompiuterio USB prievadą (galima naudoti keitiklius). Ne mažiau kaip 48 10/100/1000BaseT Ethernet prievadai su automatiniu greitaveikos atpažinimu. Komplektuojamas su nemažiau kaip 8 Ethernet SFP+ 10G BaseLR/SR/LRM Ethernet LAN prievadais. Komutatorius turi būti su apjungimo funkcija ( „stekuojamas“ per dedikuotą „stekavimo“ jungtį); „Stekavimo“ pralaidumas ne mažiau kaip 400 Gb/s. Turi būti sukomplektuotas su vienu „stekavimo“ kabeliu, ne trumpesniu kaip 30 cm. |  |
| 3.2. | Licencijos |  | Į įrenginio kainą taip pat turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). Jei įrenginys komplektuojamas su prenumeratos tipo licencija, jos trukmė turi būti ne trumpesnė nei 36 mėn. |  |
| 3.3. | Suderinamumas |  | Komutatorius turi būti stekuojamas su Perkančiosios Organizacijos naudojamu Cisco C9300-48T-A komutatoriumi, programinės įrangos funkcionalumas – network advantage. |  |
| 3.4. | Komutavimo funkcionalumas |  | IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas. IEEE 802.3w Rapid Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas, IEEE 802.1Q VLAN. Ne mažiau kaip 4000 aktyvių VLAN. Ne mažiau kaip 4000 VLAN identifikatorių. IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas. IEEE 802.3x kadrų siuntimo užlaikymas. Ne mažiau kaip 9198 baitų maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis. VXLAN. |  |
| 3.5. | Maršrutizavimo funkcionalumas |  | IPv4 maršruto parinktuvo protokolai: Statiniai maršrutai; Multicast maršrutizavimas; RIPv2 (RFC 2453); OSPFv2 (RFC 2328). IP SLA |  |
| 3.6. | Transliavimas grupiniu adresu funkcionalumas |  | IGMPv2 (RFC 2236), IGMPv3 (RFC 4604), IGMP snooping, MLD snooping. |  |
| 3.7. | Saugumo funkcionalumas |  | Tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu. IP paketų filtrai pagal: siuntėjo / gavėjo IP adresą; siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį; laiką. Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. Dinaminis ARP inspektavimas. Apsauga nuo neleistino DHCP serverio įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping). Apsauga nuo neleistino IP adreso keitimo ant vartotojų įrenginių. Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (angl. Port mirroring). Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį. Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu. Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato. Turi būti 802.1AE protokolo palaikymas. Rakto ilgis ne mažesnis nei 256 bitai. |  |
| 3.8. | Paslaugos kokybė (angl. QoS) |  | IEEE 802.1p CoS. IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: L3 TOS ir DSCP reikšmes; gavėjo / siuntėjo IP adresus; gavėjo / siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: L2 CoS; L3 TOS ir DSCP reikšmes. Įeinančio srauto ribojimas pagal OSI L2/L3/L4 informaciją (MAC siuntėjo ir gavėjo adresą, IP siuntėjo ir gavėjo adresą, TCP/UDP siuntėjo ir gavėjo prievado numerį). Mažiausias maksimalaus pralaidumo nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 128 kbps. Priėmimo eilių skaičius kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 2. Siuntimo eilių skaičius kiekvienam prievadui ne mažiau kaip 8. Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė. |  |
| 3.9. | Valdymas ir stebėjimas |  | SSH v2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), HTTP, HTTPS. Komandinė eilutė (angl. command line interface). Grafinė Web sąsaja. SNMPv2, SNMPv3 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų). RMON (4 grupės). Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. Syslog. NTP. Sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant įrenginio operacinę sistemą: Įvykių aptikimas pagal: stebimo objekto būsenos pasikeitimą; stebimo objekto apkrovos nustatytos ribinės vertės viršijimą. Stebimas objektas gali būti įrenginio prievadas, procesorius ir pan. Veiksmai aptikus įvykį: SMNP pranešimo siuntimas. Netflow arba analogiško protokolo palaikymas. |  |
| 3.10. | Garantija |  | Tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pakeisti sugedusią įrangą (įrangos komplektą) remonto laikotarpiui ekvivalentiška (Lietuvos Respublikos teritorijoje, įrangos instaliacijos vietoje) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja komutatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 3.11. | Kiti reikalavimai |  | Komutatorius turi būti sukomplektuotas iš vieno gamintojo modulių (išskyrus jungiamuosius UTP ir šviesolaidžius). Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti įrangos ir visų jos sudėtinių dalių gamintojo identifikacinius kodus ir kainas. Įrangos maitinamo įtampa iš 230 V tinklo. Įrenginys turi būti su dubliuotais maitinimo šaltiniais. Sugedus vienam iš maitinimo šaltinių įranga privalo ir toliau atlikti visas numatytas funkcijas. Prie komutatoriaus papildomai pateikiami tokie priedai: 4 vnt. 10G BASE pasyvus tiesioginio sujungimo kabelis (DAC tipo), 2m. ilgio; 4 vnt. 10G BASE pasyvus tiesioginio sujungimo kabelis (DAC tipo), 3m. ilgio. komplektuojami SFP/SFP+/DAC kabeliai turi būti to paties gamintojo kaip komutatorius. |  |

*Numeracija Pasiūlymo formos 2 priede suteikta tokia pati kaip ir Techninėje specifikacije.