SCENOS UŽUOLAIDŲ AUTOMATIKOS MECHANIZMAS – 1 KOMPL.

Tiesus elektrinis bėgelis, ilgis ne mažiau 12m.

Iš aliuminio arba analogiškos lengvos  medžiagos, kuris valdomas bevieliu pulteliu ir/arba scenoje sumontuotu pultu.

Automatinis audinio scenos priekiui atitraukimas iš centro į šonus, užtraukimas iš šonų į centrą.

Centrinis užleidimas ne mažiau 15 cm.

Elektriniam bėgeliui naudojamas ne mažesnis 30 W (vatų) galios variklis, skirtas atitraukti ir užtraukti užuolaidas, sveriančias ne mažiau 35 kg, be jokių trikdžių suvažiavimo proceso metu.

Elektrinio bėgelio variklis su automatika.

Matmenys ir variklio montavimas tikslinami pagal faktinę situaciją su Užsakovu.

MENINIO APŠVIETIMO LED PROŽEKTORIUS 1 TIPO WW – 8 VNT.

LED šviesos šaltinis šiltos baltos spalvos 3200K +/-200K.

Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 40 000 val.

Prožektoriaus švietimo spindulio kampas keičiamas ne mažiau kaip nuo 25° iki 65°.

Spindulio kampo keitimas automatizuotas, valdomas per DMX.

Prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu kampu – ne mažesnė kaip 1200 liuksų.

Prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu kampu – ne mažesnė kaip 140 liuksų.

Prožektoriaus valdymas DMX protokolu, turi būti palaikomas RDM.

Elektros sąnaudos iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 120 W (~230 V, 50 Hz tinkle).

Svoris ne daugiau 7 kg.

Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.

Komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 maitinimo kabeliais, ne trumpesniais kaip 1,2m ilgio.

Komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 DMX kabeliais, ne trumpesniais kaip 1,2m ilgio ir XLR jungtimis.

Gali būti komplektuojamas su spindulio sklaidos ribojimo durelėmis.

MENINIO APŠVIETIMO LED PROŽEKTORIUS 2 TIPO, RGBA – 10 VNT.

LED šviesos šaltinis ne mažiau kaip 4 spalvų (RGBA, RGBW arba lygiavertis).

Šviesos spalvinės temperatūros reguliavimo intervalas ne siauriau kaip nuo 3000 K iki 6000 K.

Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 40 000 val.

Prožektoriaus švietimo spindulio kampas keičiamas ne mažiau kaip nuo 25° iki 65°.

Spindulio kampo keitimas automatizuotas, valdomas per DMX.

Prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant siauriausiu kampu – ne mažesnė kaip 600 liuksų.

Prožektoriaus sukuriama paviršiaus apšvieta iš 5 metrų atstumo šviečiant plačiausiu kampu – ne mažesnė kaip 100 liuksų.

Prožektoriaus valdymas DMX protokolu, turi būti palaikomas RDM.

Elektros sąnaudos iš maitinimo šaltinio ne daugiau kaip 220 W (~230 V, 50 Hz tinkle).

Svoris ne daugiau 8 kg.

Komplektuojamas su saugaus kabinimo įtaisu ir saugos troseliu.

Komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 maitinimo kabeliais, ne trumpesniais kaip 1,2m ilgio.

Komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 DMX kabeliais, ne trumpesniais kaip 1,2m ilgio ir XLR jungtimis.

Gali būti komplektuojamas su spindulio sklaidos ribojimo durelėmis.

DMX SIGNALŲ SKIRSTYTUVAS – 1 VNT.

Skirtas vieną DMX signalą paskirstyti į ne mažiau, kaip 4 atskirus išėjimus.

Turi būti DMX tiesioginės kilpos išėjimas.

Įėjimai ir išėjimai turi būti izoliuoti.

Įrenginys turi palaikyti RDM plėtinio protokolą.

Gali būti galimybė prijungti įrenginį prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN).

Konstrukcija skirta montuoti ant sienos arba į skydą.

Komplektuojamas su DMX įrašymo įrenginiu.

DMX įrašymo įrenginys turi įrašyti ne mažiau kaip 4 dinamiškų scenų.

DMX įrašymo įrenginį turi būti galimybė valdyti per IP tinklą su Web sąsaja.

DMX įrašymo įrenginys turi turėti ant korpuso esantį valdymą.

DMX įrašymo įrenginys turi palaikyti ne mažiau kaip 256 DMX kanalus.

DMX įrašymo įrenginio konstrukcija skirta montuoti ant sienos arba į skydą.

ŠVIESŲ VALDYMO PULTAS – 1 VNT.

Turi užtikrinti ne mažiau kaip 512 DMX kanalų valdymo galimybę

Pultas turi palaikyti DMX valdymo protokolo plėtinį RDM.

Turi būti ne mažesnis kaip 7“ lietimui jautrus integruotas į korpusą ekranas.

Turi būti ne mažiau kaip 20 valdymo šliaužikų, skirtų apšvietimo prietaisų valdymui.

Turi būti sąsaja pultą prijungti prie lokalaus duomenų perdavimo tinklo (LAN) per RJ45 jungtį.

Turi integruotą arba komplektuojamą kartu belaidžio interneto (Wifi) sąsają.

Turi būti galimybė pultą valdyti nuotoliniu būdu naudojant išmanųjį Android įrenginį.

Turi ne mažiau kaip 2 USB jungtis duomenų perdavimui.

Turi būti vidinė atmintis programų nustatymams.

Turi būti kompiuterinė įrenginio programos versija darbui su kompiuteriu.

Turi būti HDMI jungtis prijungti išorinį ekraną.

Komplektuojamas su pulto apšvietimo lempute bei apsauginiu uždengimu nuo dulkių.

Komplektuojamas su ne mažiau kaip 1 DMX kabeliu, ne trumpesniu 3m ilgio ir XLR jungtimis.

KONSTRUKCIJA APŠVIETIMO ĮRANGOS TVIRTINIMUI – 2 KOMPL.

Aliuminio vamzdis 48-51mm skersmens

Vamzdžio ilgis – ne mažiau kaip 10 metrų.

Komplektuojamas su visomis reikalingomis tvirtinimo priemonėmis prie scenos ir salės perdangos.

Spalva derinama su Užsakovu.

MONTAVIMO MEDŽIAGOS IR DARBAI – 1 KOMPL.

Reikalingos elektros linijų montavimo medžiagos ir darbai.

Elektros linijos apsaugotos ne mažiau kaip 3 individualiais automatais.

Elektros linijos gali būti skiriamos į 2 grupes (scenos apšvietimo ir salės apšvietimo grupės).

Rozečių kiekis ne mažiau 4 vienetų, įtampa ~230 V, 50 Hz, apkrova ne mažiau 16A, su įžeminimo kontaktu ir dangteliu.

Rozetės montuojamos po 2 vienetus kiekvienai apšvietimo įrangos konstrukcijai. Po 1 vienetą kairėje vamzdžio pusėje ir po 1 vienetą vamzdžio centre.

DMX protokolo kabelių linijų montavimo medžiagos ir darbai, kabelių varža ne mažiau 110Ω.

Turi būti ne mažiau kaip po 1 DMX nepriklausomą išėjimo liniją prie kiekvienos konstrukcijos apšvietimo įrangos tvirtinimui.

Turi būti papildoma ne mažiau 1 išėjimo jungtis scenos kairėje pusėje apie 30cm nuo scenos grindų.

Turi būti ne mažiau kaip 1 įėjimo jungtis apšvietimo pulto pajungimui (vieta derinama su Užsakovu).

Turi būti numatytos kitos būtinos medžiagos aukščiau nurodytai apšvietimo įrangai sumontuoti ir apjungti į vieną sistemą.

Pastaba. Principinės apšvietimo sistemos jungimo schemos paaiškinimas: apšvietimo valdymo pultas, montuojamas salėje. Nuo apšvietimo valdymo pulto DMX signalas siunčiamas į senoje esantį DMX skirstytuvą, iš DMX skirstytuvo signalai vedami į nurodytus išėjimus. DMX įrašymo įrenginys jungiamas nuo DMX skirstytuvo tiesioginės išvesties, montuojamas su Užsakovu suderintoje vietoje. Elektros linijos vedamos nuo skirstomojo skydo su automatais iki prožektorių pajungimo rozečių.

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.