Tiekėjams						2025-05-30

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilkaviškio g. rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2881006) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

| 1. Esama situacija |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninio projekto, vandentiekio nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 4.3 punkte yra pateiktos techninės specifikacijos savitakiniams vamzdžiams skirtiems montuoti grunte atviru būdu, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Klausimas |  |  |  |  |  |  |
| Prašome patvirtinti, kad nuotekų tinklams jei rangovas pasirenka kloti vamzdžius atviru būdu galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Atsakymas. Rangovui pasirinkus kloti vamzdžius atviru būdu, bus galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu nurodyta techniniame darbo projekte ir kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Jei rangovas pasirinks naudoti plastikinius PP vamzdžius, sprendinys turės būti suderintas raštu su UAB „Šiaulių vandenys“, užsakovu, projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Esama situacija |  |  |  |  |  |  |
| Projektų, techninių specifikacijų 8.1.3 skyriuje pateikti reikalavimai geotekstilei drenažo vamzdžių apvyniojimui, tačiau pateikti reikalavimai neatitinka MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje keliamų reikalavimų. Taip pat, pateikti reikalavimai tokie kaip „praleidžia grunto daleles“ yra neaiškūs, nėra aišku kokiais bandymo metodais remiantis turi būti nustatoma ši savybė. Be to nepatiekti reikalavimai kitoms esminėms savybės tokioms kaip: atsparumas statiniam pradūrimui, atsparumas dinaminiam prakirtimui, ilgaamžiškumas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klausimas |  |  |  |  |  |  |
| Prašome patvirtinti, kad rangovas galės naudoti geotekstilę drenažo vamzdžių apvyniojimui ir drenažo prizmės įrengimui , vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje. Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252; Geotekstilės tipas. Charasteristika; Metodas; Matavimo vienetas; Austinė; Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta. Atsparumas tempimui; EN ISO 10319; kN/m; MD≥ 1,0 CMD≥1,0; MD ≥ 2,5 CMD≥1,7. Pailgėjimas; EN ISO 10319; %; MD ≤90 / CMD ≤ 90; MD ≤ 120/ CMD ≤ 120. Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test); EN ISO 12236; kN; ≥ 0,4; ≥ 0,4. Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test); EN ISO 13433; mm; ≤ 25; ≤ 25. Būdingas kiaurymės matmuo O90; EN ISO 12956; µm; 45 -200; 45 -200. Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi; EN ISO 11058; l/(m 2s); > 40; > 40. Ilgaamžiškumas; EN ISO 13252 (priedas B); metai; > 50; > 50“. |

Atsakymas. Rangovas galės naudoti geotekstilę  drenažo vamzdžių apvyniojimui ir drenažo  prizmės įrengimui vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje. Koreguojamas techninių specifikacijų 8.1.3 skyrius ir jis išdėstomas taip:

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją:

| Eil.Nr. | Gaminio arba medžiagos bendrinis pavadinimas | Geometriniai ir masės parametrai | Esminiai techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | PVC gofruoti perforuoti su geotekstilės filtru | 126 (113) perforacija ≥ 36 cm2/m | Žiedinis standumas >4kN/m2 |

Geotekstilė  drenažo vamzdžių apvyniojimui ir drenažo  prizmės įrengimui turi atitikti techninius parametrus nurodytus techninėje specifikacijoje pateiktoje MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje:

| Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252 |  |  |  | Geotekstilės tipas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charasteristika | Metodas | Matavimo vienetas | Austinė | Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta |
|  | Atsparumas tempimui | EN ISO 10319 | kN/m | MD≥ 1,0 CMD≥1,0 | MD ≥ 2,5 CMD≥1,7 |
|  | Pailgėjimas | EN ISO 10319 | % | MD ≤90 / CMD ≤ 90 | MD ≤ 120/ CMD ≤ 120 |
|  | Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test) | EN ISO 12236 | kN | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
|  | Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test) | EN ISO 13433 | mm | ≤ 25 | ≤ 25 |
|  | Būdingas kiaurymės matmuo O90 | EN ISO 12956 | µm | 45 -200 | 45 -200 |
|  | Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi | EN ISO 11058 | l/(m 2s) | > 40 | > 40 |
|  | Ilgaamžiškumas | EN ISO 13252 (priedas B) | metai | > 50 | > 50“ |

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija