Pirkimo sąlygų 2 priedas

LABORATORINIŲ INDŲ INDAPLOVĖS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Laboratorinių indų indaplovė, 1 komplektas (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo trukmė – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyrius, adresu Kauno g. 69, LT-62107 Alytus.

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkama prekė, jos techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Ėminių ėmimo ir laboratorinių indų plovimas (vandentiekio ir demineralizuotu vandeniu) ir džiovinimas kameros viduje |
| 2 | Tipas | Vertikali indaplovė su džiovinimo funkcija, vidinis korpusas - nerūdijantis plienas ar lygiavertė medžiaga. |
| 3 | Indaplovės išoriniai išmatavimai | Plotis ir gylis ne mažiau kaip 600 mm, aukštis ne mažesnis kaip 800 mm (± 50 mm ). |
| 4 | Efektyvus kameros tūris | Ne mažesnis kaip 140 l. |
| 5 | Užkrovimas | Galimybė talpinti ne mažiau kaip 2 plovimo stalčius su vandens padavimu į purkštukus. |
| 6 | Priedai | 1 vnt. nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos krepšys su besisukančia vandens išpurškimo sistema smulkių laboratorinių reikmenų plovimui. 1 vnt. kombinuotas plovimo krepšys su individualiais įpurškimais ir džiovinimo angomis ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 40 purkštukų aukštiems laboratoriniams indams plauti. 1 vnt. kombinuotas plovimo krepšys su individualiais įpurškimais ir džiovinimo angomis ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 65 purkštukų laboratoriniams indams ir buteliams plauti. Ne mažiau kaip 2 vnt. vielinių krepšių su dangteliais. Plovimo priemonės skirtos indaplovei - ne mažiau kaip po 5 litrus šarminio ir rūgštinio ploviklio. Reikalingi plovikliai į plovimo kamerą turi būti paduodami specialių siurblių pagalba. |
| 7 | Valdymas | Galimybė nustatyti vartotojo programą. Ne mažiau kaip 4 integruotos programos ir ne mažiau kaip 6 laisvai sukuriamos programos. Galimybė programine įranga parinkti laiką, temperatūrą, ploviklio dozavimą, vandens kiekį ir plovimo fazių skaičių. Programuojama vandens šildymo ir džiovinimo temperatūra. Privalomas reguliuojamas džiovinimas ir vandens padavimas per purkštukus. |
| 8 | Vandens paruošimo (minkštinimo/ gryninimo) sistema | Pilnai sukomplektuota ir suderinta darbui su indaplove – pajungimo ir kanalizacijos nuvedimo žarnos, tvirtinimo elementai, jungtys ir kt. |
| 9 | Temperatūra | Maksimali plovimo temperatūra ne mažiau kaip 90 ºC. |
| 10 | Vandens suvartojimas | Galimybė parinkti vandens kiekį priklausomai nuo indaplovės apkrovos. |
| 11 | Maitinimas | Trifazis |
| 12 | Galingumas | Ne mažiau kaip 7 kW. |
| 13 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. |
| 14 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos po 1 skaitmeninį egz. lietuvių kalba. |
| 15 | Papildomos paslaugos | Pajungimas ir paleidimas vietoje. Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas tik po to, kai indaplovė pajungiama ir pademonstruojami visi techniniai rodikliai, kurie buvo pateikti techniniuose reikalavimuose. Prekės pakuotės išvežimas. |
| 16 | Garantija | Garantija ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |