Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu kai:

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2. prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. (perkančioji organizacija dokumentų reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju). |

Perkančioji organizacija perka Teleskopinė tribūna su kėdėmis (toliau – tribūna). Pirkimas apima tribūnos pristatymą, surinkimą, sumontavimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą,. Tribūna turi būti pristatyta, surinkta, sumontuota, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas Pirkėjo personalas dirbti su tribūna ne vėliau iki 2025 m. gruodžio 1 d.,  adresu Antakalnio g. 54, Vilnius. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) naudotis visomis tribūnos funkcijomis dėl kurių darbuotojams kils klausimų. Mokymai turi vykti lietuvių kalba, mokymų trukmė – ne mažiau 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką.

Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neatlygintinai turi perkančiajai organizacijai pristatyti siūlomos kėdės pavyzdį, atitinkantį Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus. Kėdės pavyzdžio pristatymo tvarka nustatyta Pirkimo sąlygų 2.1. priede.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visa Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes taip pat ekonominio naudingumo kriterijų savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos tribūnos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą, apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, tribūnos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 3 stulpelio eilutės.

Dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.

2. Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

GARANTIJA

Tribūnai taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Tiekėjas, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju privalo pateikti:

Dokumentus (gamintojo išduotą pažymą, atestatą, sertifikatą arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančius, kad Tiekėjas, yra tribūnos gamintojas arba siūlomos tribūnos gamintojų atstovas ar oficialus jų platintojas, ir yra gamintojo įgaliotas tiekti tribūną, vykdyti tribūnos montavimo derinimo darbus, atlikti tribūnos garantinę techninę priežiūrą.

Jeigu Tiekėjas nėra tribūnos gamintojas ar jo atstovas arba nėra įgaliotas atlikti tribūnos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, tuomet turi pateikti sutartį su ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos tribūnos remontą ar techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, arba tokio ūkio subjekto įsipareigojimą atlikti tribūnos garantinę priežiūrą pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis  (taikoma 1 ir 2 pirkimo pozicijoms).

ATITIKIMAS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomos tribūnos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| - Teleskopinė tribūna |  |  |  |  |
| Siūlomos tribūnos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| 1 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Teleskopinė tribūna turi ne mažiau kaip 14 eilių, eilių gylis ne daugiau kaip 900mm. - Tribūna talpinanti ne mažiau kaip 338 sėdimas vietas. - Išskleistos tribūnos gylis ~12.8 m, plotis ~14.9 m, aukštis ~4 m. - Praėjimų, esančių šonuose, plotis ne mažiau 1,2 m. Ant kiekvienos pakopos praėjimų ir priešais pirmą eilę montuojami papildomi laipteliai. - Teleskopinės tribūnos pakopos aukštis ne daugiau kaip 280 mm. - Tribūnoje įmontuojami vienas arba du elektros varikliai. - Tribūnos karkasas nudažytas milteliniu būdu juoda matine spalva (RAL 9005). - Abiejuose tribūnos kraštuose įrengti plieniniai apsauginiai turėklai, kurie prieš uždarant tribūną nulenkiami ant tribūnos laiptų. Turėklų plotis turi atitikti pakopos gylį, o aukštis – praėjimo plotį. - Teleskopinės sistemos priekyje sumontuotos nuimamos medinės panelės. Spalva derinama su užsakovu. - Tribūna įrengiama kartu su LED pašvietimu laiptams. |  |  |  |
| - Teleskopinės tribūnos kėdė |  |  |  |  |
| Siūlomos tribūnos gamintojas: |  |  |  |  |
| Siūlomas modelis: |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą: |  |  |  |  |
| 2 | - Perkamas kiekis: 338 vnt. - Kėdžių sistemos kėdė turi atitikti standarto EN 12727 arba lygiaverčio standarto numatytus aukščiausio 4 lygio reikalavimus, keliamus eilėmis sumontuotiems sėdimiesiems baldams. - Kėdės porankiai su automatinio pakilimo funkcija kartu su sėdima dalimi. - Kėdės plotis tarp porankių centrų ne daugiau kaip 500 mm. - Išskleistos kėdės gylis ne daugiau kaip 640 mm. - Išskleistos kėdės aukštis ne daugiau kaip 850 mm. - Atlenktos sėdynės aukštis nuo grindų ne daugiau kaip 460 mm. - Kėdės sėdimoji dalis pagaminta ne plonesnės kaip 12 mm storio faneros, paminkštinta ne plonesniu kaip 50 mm storio poliuretanu, viršutinė dalis pilnai aptraukta audiniu. - Kėdės nugarėlė pagaminta ne plonesnės kaip 12 mm faneros, paminkštinta ne plonesniu kaip 45 mm storio poliuretanu, pilnai aptraukta audiniu. - Kėdės sėdimosios dalies ir nugarėlės audinys ir jo spalva derinami su užsakovu. - Audinio atsparumas trinčiai ne mažiau 100000 ciklų pagal Martindale testą. - Audinys nepalaiko degumo ir turi atitikti BS EN 1021-1 ir BS EN 1021-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Kėdžių konstrukcija pagaminta iš aliuminio ir plieno, skirto vidaus naudojimui. - Kėdės veikimo principas – pusiau automatinis. Kėdžių eilės lengvai pakeliamos / nuleidžiamos rankiniu būdu (spyruoklinių mechanizmų pagalba) ir spyruokliniu mechanizmu nuleidžiamos ant teleskopo pagrindo. Atrakinamos stovint praėjimuose ant laiptų. |  |  |  |
| - Tribūnos montavimo darbai |  |  |  |  |
| 3 | - Perkamas kiekis: 1 kompl. - Tiekėjas turi nusimatyti visas reikalingas medžiagas tinkamam įrengimui. - Jei darbų apimtis reikalauja esamo salės interjero sudėtinių dalių griovimo/ardymo ar pakeitimo, Tiekėjas privalo nusimatyti visus reikiamus atstatymo darbus ir įsivertinti atstatymo darbų ir medžiagų kaštus. - Tiekėjas, prieš pradėdamas darbus, privalo parengti darbo projektą, kuriame detaliai aprašoma vykdomų darbų eiga, naudojamos medžiagos, elektros ir valdymo magistralių išdėstymai, įrenginių prijungimo schemos ir kita nepaminėta, bet būtina informacija. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia detalius siūlomos tribūnos brėžinius plane ir pjūvyje. Brėžinyje turi matytis siūlomos tribūnos eilių išdėstymas, bei kėdžių sumontavimo vietos. |  |  |  |

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

Sąvoka „patvari laikmena“ apibrėžta Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo 2 straipsnio 9 punkte.