## PRIEMONĖMS AUTOMATIZUOTAM INSTRUMENTŲ PLOVIMUI, OPERACINIO LAUKO ANTISEPTIKUI SPALVOTAM, INDIKATORIAMS, STERILIZAVIMUI SKIRTOMS PRIEMONĖMS

## ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Priemonės automatizuotam instrumentų plovimui:

  - Šarminis valiklis:

- veiklioji medžiaga – paviršiaus aktyviosios medžiagos;

- šarminis skystis, koncentrato   pH 10-13;

- tinkamas naudoti 35° - 60º C temperatūroje;

- silpnai putojantis;

- tinkamas plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą;

- priemonės pavidalas – skystas koncentratas;

- preparato išeiga iki 10  ml/l;

- įpakavimas iki 5 l bakeliai.

Orientacinis poreikis: 5 000  ltr.

1.2. Neutralizatorius:

- pagrindinė veiklioji medžiaga – rūgštis, koncentrato pH 1-2;

- be fosfatų, formaldehido, be paviršių veikiančių medžiagų;

- nepalieka apnašo, dėmių ant plaunamų paviršių;

- priemonės pavidalas: skystas koncentratas;

- preparato išeiga: 1-5 ml/l;

- įpakavimas: iki 5 l bakeliai.

Orientacinis poreikis: 1 600 ltr.

Būtina pateikti: atitikties reglamento (ES) 2017/745 (MDR) deklaraciją, dokumentus, patvirtinančius kad priemonė skirta automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinoms.

1.1. ir 1.2. priemonės turi būti suderinamos. Biologiškai skaidžios sudedamosios dalys ir perdirbama pakuotė.

- Operacinio lauko antiseptikas spalvotas 1 ltr:

- pagrindinė veiklioji medžiaga –alkoholiai (koncentracija 70% - 85%);

- veikia bakterijas (įsk. MRSA), grybelius, virusus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- sudėtyje nėra jodo, fenolio, peroksido, rūgščių;

- spalvota dažanti medžiaga – tirpi vandenyje;

- lengvai išplaunamas iš operacinės skalbinių, nuvalomas nuo paviršių;

- paruoštas naudoti skystis;

- pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapus;

- talpa iki 1 ltr.

Orientacinis poreikis: 9 000 ltr.

- Sterilizuojanti medžiaga H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:

- priemonė sterilizatoriui PlazMax 80;

- sterilizuojanti medžiaga: vandenilio peroksidas (H2O2);

- įpakavimas: plastikinis ar lygiavertės medžiagos talpa;

- talpa: sterilizuojančios medžiagos pakanka ≤ 7 ciklams;

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MPR) arba lygiavertį sertifikatą.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

4. Indikatoriai biologiniai H2O2 dujų plazmos sterilizatoriui:

- ampulėje Geobacillus stearothermophilus bakterijos sporos, 105-106 sporinės populiacijos tankumo;

- rezultatas vertinamas po 24 val.;

- indikatorius atitinka LSTEN-11138-1 arba lygiaverčius standartus.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais  100 ± 10 x 200 ± 10 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais  100 ± 10 x 260 ± 10 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais  200 ± 10 x 350 ± 20 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 35 000 vnt.

- Maišeliai instrumentų sterilizavimui garais 300 ± 10 x 480 ± 30 mm:

- skirtas vakuuminei garo sterilizacijai prie 1210-1340 C temperatūros, EO dujų sterilizacijai;

- su išoriniu indikatoriumi garui ir EO;

- su užrašais ant maišelio apie indikatoriaus spalvos pasikeitimą arba spalvos pasikeitimo etalonu;

- dvigyslė arba trigyslė šoninio užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm;

- atplėšimo metu maišelio plastiko ir popieriaus dalys išlieka vientisos, nesusisuka, neatsiskiria celiuliozės atplaišos;

- atitinka standartus LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-5 (pateikti atitikimą standartui patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris;

- pakuotė iki 250 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Šepetėlis lanksčiai ertminei įrangai (endoskopams, bronchoskopams) valyti:

- daugkartinio naudojimo

- lankstus šepetėlis, skirtas valyti endoskopams ir bronchoskopams, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;

- lanksčios dalies abu galai baigiasi nailoniniais ar lygiavertės medžiagos šereliais;

- viename šepetėlio gale šerelių dalies diametras 5 – 10 mm, kitame šepetėlio gale šerelių dalies ilgis 10 mm – 20 mm, diametras 5 mm ± 1 mm;

- bendras šepetėlio ilgis 250 cm ± 30 cm;

- plaunamas aukštoje temperatūroje automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus     cheminėms dezinfekcijos priemonėms.

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.