| Pirkimo eilės Nr. | Prekė | Reikalavimai | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neutralus detergentas | Neutralus arba šarminis ploviklis. Be kvapiklių ir dažiklių. Universalus švarių patalpų valymo koncentratas supilstytas į 4 l ± 500 ml kanistrus. Tinkamas valyti grindims, sienoms ir luboms švariose GMP C/D švarumo klasės patalpose. Skirtas kasdieniniam valymui. Filtruotas iki 0,1 mikrono. Nesukuria statinio krūvio. Nepalieka likučių – paviršių nereikia perplauti. Be chloro. Biologiškai skaidus. | 300 l |
| 2. | Sterilus dezinfekantas GMP B ir A klasės izoliatoriams kasdieniam naudojimui | Skysta sterili dezinfekcinė priemonė, aseptiškai pripildyta į 1 l ± 100 ml talpas su purkštuku. Sterilizuota gama spinduliais. Pateikti analizės, švitinimo ir sterilumo sertifikatus. Supakuota dviguboje sterilioje pakuotėje. Sudėtis 70% izopropilo alkoholio ir 30% injekcinio arba distiliuoto vandens tirpalas. Filtruota iki 0,2 µm, be kitų dalelių likučių. Paruošta naudoti. Pateikti priemonės saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą. Skirtas naudoti GMP A/B švarumo klasės laboratorijos patalpose. Be kvapiklių ir dažiklių. | 220 l |
| 3. | Sterilus dezinfekantas B ir A klasės izoliatoriams naudojimui 1 k./savaitę | Skysta sterili dezinfekcinė priemonė, aseptiškai pripildyta į 1 l ± 100 ml talpas su purkštuku. Sporicidinis. Pagr. medžiaga: chlorinas, hipochlorinas arba peroksidas. Paruošta naudoti. Filtruota iki 0,2 µm, be kitų dalelių likučių. Sterilizuota gama spinduliais. Supakuota dviguboje sterilioje pakuotėje. Pateikti analizės, švitinimo ir sterilumo sertifikatus. Plataus veikimo spektro. Pateikti priemonės saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą. Skirtas naudoti GMP A/B švarumo klasės laboratorijos patalpose. Be kvapiklių ir dažiklių. | 100 l |
| 4. | Sterilus dezinfekantas B klasės patalpoms | Skysta sterili dezinfekcinė priemonė, aseptiškai pripildyta į 5 l ± 500 ml kanistrus. Sporicidinis. Pagr. medžiaga: chlorinas, hipochlorinas arba peroksidas. Paruošta naudoti. Filtruota iki 0,2 µm, be kitų dalelių likučių. Sterilizuota gama spinduliais. Supakuota dviguboje sterilioje pakuotėje. Pateikti analizės, švitinimo ir sterilumo sertifikatus. Plataus veikimo spektro. Pateikti priemonės saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą. Skirtas naudoti GMP B švarumo klasės laboratorijos patalpose. Be kvapiklių ir dažiklių. | 100 l |
| 5. | Sterilus dezinfekantas GMP C ir B klasės patalpų dezinfekcijai | Skysta sterili dezinfekcinė priemonė, aseptiškai pripildyta į 5 l ± 500 ml kanistrus. Sterilizuota gama spinduliais. Pateikti analizės, švitinimo ir sterilumo sertifikatus. Supakuota dviguboje sterilioje pakuotėje. Sudėtis 70% izopropilo alkoholio ir 30% injekcinio arba distiliuoto vandens tirpalas. Filtruota iki 0,2 µm, be kitų dalelių likučių. Paruošta naudoti. Pateikti priemonės saugos duomenų lapus, biocido autorizacijos liudijimą. Tinkamas dezinfekuoti grindims, sienoms ir luboms švariose GMP B/C švarumo klasės patalpose. Be kvapiklių ir dažiklių. | 300 l |