# Pirkimo sąlygų

1 PRIEDAS

(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# JUODOS SPALVOS KOSTIUMŲ AUDINIUI

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Pirkėjas) ketina įsigyti juodos spalvos kostiumų audinį (toliau – audinys), skirtą karių uniforminės aprangos siuvimui.

- Audinys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).

- Audinio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

## II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Audinio pynimas – ruoželinis, spalva – artima spalvos kodui 19-0303 TP (angl. „Jet Black“) pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą (audinio išvaizda ir spalva suderinama darbinių pavyzdžių derinimo metu).

- Audinys turi būti apdorotas prieškandiniais ir antistatiniais preparatais bei suteiktos glamžumą mažinančios ir dėmes (riebalines, prakaito bei kt.) atstumiančios savybės.

- Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | vilna > 40 PES > 50 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m | 290 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji jėga, N: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 800 ≥ 750 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 4. | Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų | ≥ 40 ≥ 35 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui (vardinis slėgis 9 kPa), ciklai | 40 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 7000 ciklų), laipsnis | > 4 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| 7. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 100 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 8. | Raukšlių išsilyginimo kampas (po 5 min pašalinus apkrovą), laipsniais |  |  |
| 8.1. | kai bandinys perlenktas gerąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 8.2. | kai bandinys perlenktas blogąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 9. | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 9.1. | organiniams tirpikliams | 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 9.2. | lyginimui | 4 | LST EN ISO 105-X11 (ISO 105-X11) arba lygiavertis |
| 9.3. | skalbimui prie 40°C | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 9.4. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 9.5. | šlapiai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 9.6. | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 9.7. | vandeniui | 4 | LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis |
| 9.8. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 10. | Matmenų pasikeitimas po skalbimo*, metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau ± 2 ne daugiau ± 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 11. | Pynimas | ruoželinis | nurodyti |
| 12. | Naudingasis plotis, cm | 150 ± 2 | LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertis |
| 13. | Siūlų tankumas, siūlų skaičius/10 cm metmenų ataudų | ≥ 290 ≥ 225 | LST EN ISO 7211-2 (ISO 7211-2) arba lygiavertis |
| 14. | Spalvos skirtumas ECMC** | 1 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105- J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo – 4N, džiovinimo – C.

**Rodiklis ,,Spalvos skirtumas Δ ECMC“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

- Negali būti standartu LST ISO 8498 (ISO 8498) arba lygiaverčiu standartu apibrėžtų audinio ydų daugiau kaip 10 taškų 100-te metrų, vertinant amerikietišku metodu, t.y. 1 yda atitinka 1 tašką; vienos ydos negali būti daugiau 2 taškų. Neleidžiamos ištisinės ydos per visą atkarpos ilgį. Visos ydos turi būti paženklintos audinio krašte, jos turi būti kompensuojamos atimant iš gabalo ilgio ydos ilgį, bet ne mažiau kaip +10 cm kiekvienai ydai. Kompensavimo dydis turi atsispindėti etiketėje, nurodant visą audinio ilgį (brutto) ir ilgį be ydų (netto).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo pynimu ir spalva).

- Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:

  - ne mažesnis kaip 2 m ilgio vientisas audinio gabalas;

  - audinio priežiūros instrukcija suderinimui;

  - audinio techninis aprašas (su audinio charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Audinys tiekiamas suvyniotas į rietimus ant standžių (išlaikančių formą) vamzdelių. Kiekvienas audinio rietimas turi būti supakuotas į polietileninį maišą arba kitą tarą, apsaugančią nuo aplinkos išorinio poveikio. Audinys rietimuose turi būti viename gabale, ilgis 
50 ± 5 m, pažymint audinio ilgį ir plotį pagal LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertį standartą.

- Kiekvienas audinio rietimas turi būti paženklintas tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jeigu nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- audinio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis, %;

- audinio plotis, m;

- audinio naudingas plotis, m;

- ilgis (brutto), m;

- naudingasis ilgis (netto), m;

- priežiūros simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Ženklinimo etiketėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės gamintojo atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# TAMSIAI MĖLYNOS SPALVOS KOSTIUMŲ AUDINIUI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Pirkėjas) ketina įsigyti tamsiai mėlynos spalvos kostiumų audinį (toliau – audinys), skirtą karių uniforminės aprangos siuvimui.

- Audinys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).

- Audinio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

## II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Audinio pynimas – ruoželinis, spalva – artima spalvos kodui 19-3920 TP (angl. „Peacoat“) pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą (audinio išvaizda ir spalva suderinama darbinių pavyzdžių derinimo metu).

- Audinys turi būti apdorotas prieškandiniais ir antistatiniais preparatais bei suteiktos glamžumą mažinančios ir dėmes (riebalines, prakaito bei kt.) atstumiančios savybės.

- Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | vilna > 40 PES > 50 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 290 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Didžiausioji jėga, N: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 800 ≥ 750 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 4. | Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų | ≥ 40 ≥ 35 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui (vardinis slėgis 9 kPa), ciklai | 40 000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 7000 ciklų), laipsnis | > 4 | LST EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
| 7. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 100 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 8. | Raukšlių išsilyginimo kampas (po 5 min pašalinus apkrovą), laipsniais |  |  |
| 8.1. | kai bandinys perlenktas gerąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 8.2. | kai bandinys perlenktas blogąja puse į vidų metmenų kryptimi ataudų kryptimi | 140 140 | LST EN ISO 2313-1 (ISO 2313-1) arba lygiavertis |
| 9. | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 9.1. | organiniams tirpikliams | 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 9.2. | lyginimui | 4 | LST EN ISO 105-X11 (ISO 105-X11) arba lygiavertis |
| 9.3. | skalbimui prie 40°C | 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 9.4. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 9.5. | šlapiai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 9.6. | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 9.7. | vandeniui | 4 | LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis |
| 9.8. | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 10. | Matmenų pasikeitimas po skalbimo*, metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau ± 2 ne daugiau ± 2 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 11. | Pynimas | ruoželinis | nurodyti |
| 12. | Naudingasis plotis, cm | 150 ± 2 | LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertis |
| 13. | Siūlų tankumas, siūlų skaičius/10 cm metmenų ataudų | ≥ 290 ≥ 225 | LST EN ISO 7211-2 (ISO 7211-2) arba lygiavertis |
| 14. | Spalvos skirtumas ECMC** | 1 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105- J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą: skalbimo – 4N, džiovinimo – C.

**Rodiklis ,,Spalvos skirtumas Δ ECMC“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimo pavyzdžio.

- Negali būti standartu LST ISO 8498 (ISO 8498) arba lygiaverčiu standartu apibrėžtų audinio ydų daugiau kaip 10 taškų 100-te metrų, vertinant amerikietišku metodu, t.y. 1 yda atitinka 1 tašką; vienos ydos negali būti daugiau 2 taškų. Neleidžiamos ištisinės ydos per visą atkarpos ilgį. Visos ydos turi būti paženklintos audinio krašte, jos turi būti kompensuojamos atimant iš gabalo ilgio ydos ilgį, bet ne mažiau kaip +10 cm kiekvienai ydai. Kompensavimo dydis turi atsispindėti etiketėje, nurodant visą audinio ilgį (brutto) ir ilgį be ydų (netto).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo pynimu ir spalva).

- Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:

  - ne mažesnis kaip 2 m ilgio vientisas audinio gabalas;

  - audinio priežiūros instrukcija suderinimui;

  - audinio techninis aprašas (su audinio charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Audinys tiekiamas suvyniotas į rietimus ant standžių (išlaikančių formą) vamzdelių. Kiekvienas audinio rietimas turi būti supakuotas į polietileninį maišą arba kitą tarą, apsaugančią nuo aplinkos išorinio poveikio. Audinys rietimuose turi būti viename gabale, ilgis 
50 ± 5 m, pažymint audinio ilgį ir plotį pagal LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertį standartą.

- Kiekvienas audinio rietimas turi būti paženklintas tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jeigu nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- audinio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis, %;

- audinio plotis, m;

- audinio naudingas plotis, m;

- ilgis (brutto), m;

- naudingasis ilgis (netto), m;

- priežiūros simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Ženklinimo etiketėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės gamintojo atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.