Pirkimo sąlygų

2 PRIEDAS

(taikoma 2-ai pirkimo daliai)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA APDAILINIAMS AUDINIAMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Pirkėjas) ketina įsigyti nustatytų spalvų (geltonos, avietinės ir tamsiai raudonos) apdailinius audinius (toliau – audinys), skirtus karių uniforminės aprangos apdailinėms detalėms.

- Audinys turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).

- Audinio kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

## II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Audinio pynimas – drobinis, geroji pusė – pašiaušta, spalvos artimos tokiems spalvų kodams pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą: geltona – spalvos kodui 14-0951 TP (angl. „Golden Rod“), avietinė – spalvos kodui 19-2047 TP (angl. „Sangria“), tamsiai raudona – spalvos kodui 19-1557 TPX (angl. „Chili Pepper“). Audinio išvaizda ir spalvos suderinamos darbinių pavyzdžių derinimo metu.

- Audinys turi būti apdorotas prieškandiniais preparatais.

- Audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis % | vilna 80 sintetika* 20 | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 250 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1 | organiniams tirpikliams | 4 | LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis |
| 3.2. | lyginimui | 4 | LST EN ISO 105- X11 (ISO 105- X11) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | > 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.5. | prakaitui | 4 | LST EN ISO 105-E04 (ISO 105-E04) arba lygiavertis |
| 3.6. | vandeniui | 4 | LST EN ISO 105-E01 (ISO 105-E01) arba lygiavertis |
| 3.7 | dirbtinei šviesai | 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 4. | Matmenų pasikeitimas po valymo organiniais tirpikliais, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau ± 2 ne daugiau ± 2 | LST EN ISO 3175-1 (ISO 3175-1) arba lygiavertis |
| 5. | Naudingasis plotis, cm | 150 ± 2 | LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertis |
| 6. | Spalvos skirtumas ECMC** | 1 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

Pastabos:

* Poliamidinis arba poliesterinis pluoštas.

** Rodiklis ,,Spalvos skirtumas Δ ECMC“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo Lietuvos kariuomenės turimų pavyzdžių (geltonos ir avietinės spalvos apdailiniams audiniams) arba nuo suderinto darbinio pavyzdžio (tamsiai raudonos spalvos apdailiniam audiniui).

- Negali būti standartu LST ISO 8498 (ISO 8498) arba lygiavertį standartą apibrėžtų audinio ydų daugiau kaip 10 taškų 100-e metrų, vertinant amerikietišku metodu, t.y. 1 yda atitinka 
1 tašką; vienos ydos negali būti daugiau 2 taškų. Neleidžiamos ištisinės ydos per visą atkarpos ilgį. Visos ydos turi būti paženklintos audinio krašte. Jos kompensuojamos atimant iš gabalo ilgio ydos ilgį, bet ne mažiau kaip +10 cm kiekvienai ydai. Kompensavimo dydis turi atsispindėti etiketėje, nurodant visą audinio ilgį (brutto) ir ilgį be ydų (netto).

III SKYRIUS

DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimą pavyzdį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai (darbiniai pavyzdžiai turi atitikti turimus Lietuvos kariuomenės pavyzdžius savo pynimu ir paviršiaus apdirbimu).

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:

  - ne mažesnis kaip 2 m ilgio vientisas audinio gabalas;

  - audinio priežiūros instrukcija suderinimui;

  - audinio techninis aprašas (su audinio charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams).

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV SKYRIUS

GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Audinys tiekiamas suvyniotas į rietimus ant standžių (išlaikančių formą) vamzdelių. Kiekvienas audinio rietimas turi būti supakuotas į polietileninį maišą arba kitą tarą, apsaugančią nuo aplinkos išorinio poveikio. Audinys rietimuose turi būti viename gabale, ilgis 
30-50 m, pažymint audinio ilgį ir plotį pagal LST EN 1773 (EN 1773) arba lygiavertį standartą.

- Kiekvienas audinio rietimas turi būti paženklintas tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jeigu nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- audinio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą pavadinimą);

- pluoštinė sudėtis, %;

- audinio plotis, m;

- audinio naudingas plotis, m;

- ilgis (brutto), m;

- naudingasis ilgis (netto), m;

- priežiūros simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Ženklinimo etiketėje papildomai gali būti nurodyta ir kita informacija, kurią gamintojo nuomone turėtų žinoti kiekvienas vartotojas.

- Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V SKYRIUS

GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.