Atsakome į Tiekėjų paklausimus pirkimo ID 2946437 „„Šunų alėja“ – aktyvaus laisvalaikio šunų aikštelės įrengimas Plungėje, V. Mačernio ir A. Vaišvilos gatvių sankirtoje“

1 Paklausimas: 1 priedo Techninė specifikacija punkte 7.1. Bendrieji reikalavimai dresūros įrenginiams nurodoma: "Dresūros įrenginiai įrengiami atviroje, saugioje ir viešai prieinamoje teritorijoje, laikantis LR statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010, STR 2.03.01:2001 bei kitų su aplinkosaugos, gyvūnų gerove ir viešosios infrastruktūros įrengimu susijusių teisės aktų. Visi įrenginiai turi atitikti EN 1176 (žaidimų aikštelių įrangos saugumo) standartus." Pažymime kad: 1. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ yra negaliojantis nuo 2016 m. lapkričio 7 d. 2. STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“ yra negaliojantis nuo 2019 m. lapkričio 4 d. 3. LST EN 1176-1:2017+A1:2023 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos." reikalavimai taikomi vaikams atskirai ir bendrai naudoti skirtai žaidimų aikštelių įrangai. Ji taip pat taikoma įrangai ir įrenginiams, įrengtiems kaip vaikų žaidimų aikštelių įranga. Kodėl šio standarto reikalavimai taikomi dresūros įrenginiams kai tokie įrenginiai nėra aprašyti minėtame standarte?

1 Atsakymas. Informuojame, kad techninės specifikacijos 7.1 skyriuje „Bendrieji reikalavimai dresūros įrenginiams“ įsivėlė techninė klaida, todėl šį skyrių išdėstome taip: „Įrenginiai turi būti gaminami iš atsparių lauko sąlygoms medžiagų – cinkuoto ir dažyto plieno, nerūdijančio plieno, impregnuotos medienos, aukšto tankio plastiko (HDPE) ar kitų ilgaamžių medžiagų. Paviršiai turi būti lygūs, be aštrių briaunų, atsparūs UV spinduliams, mechaniniams pažeidimams ir korozijai.

Konstrukcijų kojelės (medinės, metalinės) tvirtinamos į gruntą įbetonuojant 30–50 cm gylyje, priklausomai nuo konstrukcijos tipo ir apkrovos. Betonui naudojamas C20/25 klasės mišinys, užtikrinantis tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Laikoma saugaus atstumo nuo kitų įrenginių ir objektų – ne mažiau kaip 1,5–2 m. Įrenginių pagrindas natūralus (veja, žolė).

Visi įrenginiai turi būti stabilūs, nesiūbuojantys, o jų paviršiai – neslidūs ir atsparūs aplinkos poveikiui. Tvirtinimo detalės turi būti nerūdijančios arba padengtos antikorozine danga, su apsaugomis nuo atsipalaidavimo. Po montavimo atliekama vizualinė ir mechaninė patikra, kad įrenginiai atitiktų saugos reikalavimus.

Dresūros įrenginiai aikštelėje išdėstomi ir įrengiami užtikrinant saugumo standartus, kad būtų garantuojamas tiek žmonių, tiek gyvūnų saugumas. Svarbu, kad įrenginiai būtų tvirti, užtikrintų patikimumą ir ilgaamžiškumą.

Montuojant dresūros įrenginius būtina atsižvelgti į tinkamą konstrukciją, aiškų ženklinimą bei priemones, kurios garantuotų saugų ir patogų naudojimą įvairių dydžių ir veislių šunims. Kadangi dresūros įrenginiai dažnai naudojami žmonių su šunimis, jų konstrukcija turi atitikti saugumo ir kokybės reikalavimus. Šiuo atveju, tiek žmonėms, tiek gyvūnams svarbu užtikrinti, kad įrenginiai būtų saugūs, stabilūs ir nebūtų aštrių kraštų, kad būtų išvengta traumų tiek dresūroje, tiek žaidžiant su šunimis, kurie sukurtų saugią aplinką.

Gamintojas ar tiekėjas sutarties vykdymo metu, turi pateikti įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, taip pat informaciją apie naudojimo garantiją, kuri turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.“  Pridedama patikslinta techninė specifikacija (1 priedas).

2 Paklausimas. „Pasigedau nurodyto tvoros aukščio, arba kažką ne taip supratau.“

2 Atsakymas. Tvoros aukštis - 1800 mm, kaip nurodyta techninės specifikacijos 2 skyriuje.

. 3 Paklausimas. „Ar įkainotų veiklų sąrašo (Priedas Nr.4) sumą pridėti prie pasiūlymo sumos ir suformuoti bendrą sumą Pasiūlyme, ar palikti atskirai, pasiūlymo sumą ir Priedo Nr.4 sumą ?“

3.Atsakymas. Pasiūlymo kainos detalizavimas ir išskaidymas yra nurodomas Įkainuotų veiklų sąraše (pirkimo sąlygų 4 priede), todėl akivaizdu, kad šios abi sumos (pasiūlymo kaina ir įkainuotų veiklų sąrašo verčių suma) turi būti vienodos ir sutapti.