TSD-469, VPP-1349, VPP-1542, VPP-1325, VPP-1273, VPP-1118 (2 poz.)

Medicininių baldų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Procedūrų staliukas, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininis daugiafunkcis procedūrų staliukas yra skirtas naudoti medicinos-gydymo įstaigose |  |
| 2. | Reikalavimai staliuko konstrukcijai | - Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba korozijai atsparaus aliuminio (arba lygiavertės medžiagos); - Su ≥ 1 rankena staliuko stūmimui; - Su ≥ 1 stalčiumi, kurio gylis (pagal žemiausią sienelę) ≥ 16 cm; - Su stalviršiu ir ≥ 2 išimamomis lentynomis; - Stalviršis su apsauginiais ≥ 15 mm aukščio borteliais arba įgilinimu iš visų pusių. |  |
| 3. | Mobilumas | - Staliukas mobilus; - Su keturiais gumuotais ratukais, iš jų ≥ 2 su fiksuojamais stabdžiais; - Ratukų skersmuo Ø12 cm ± 2 cm. |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | - Plotis: 65 ± 12 cm; - Gylis: 50 ± 10 cm; - Aukštis: 80–90 cm. |  |
| 5. | Komplektuojama su atliekų/šiukšlių moduliu | - Komplekte ≥ 1 aštrių atliekų konteineris su laikikliu ir dangčiu. Konteineris ≥ 2 l talpos; - Komplekte ≥ 1 šiukšliadėžė su laikikliu ir dangčiu. Šiukšliadėžė ≥ 2 l talpos; - Abu laikikliai tvirtinami prie staliuko šono. |  |
| 6. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

2 pirkimo dalis. Medicininė reguliuojamo aukščio kušetė, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininė reguliuojamo aukščio kušetė yra skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Stalo dydis | - Ilgis: 202 cm ± 3 cm; - Plotis: 70 cm ± 2 cm (neįskaitant diržo laikiklių). |  |
| 4. | Stalo sekcijų kiekis | ≥ 3 sekcijų gulimoji dalis |  |
| 5. | Stalo viršus | ≥ 40 mm storio putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 6. | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 66 cm iki 92 cm |  |
| 7. | Aukščio reguliavimas | Reguliuojamas elektriniu būdu: rankiniu valdymo pulteliu arba kojos pedalu |  |
| 8. | Galvos dalies sekcija | - Su uždengiama kvėpavimo anga veidui; - Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle; - Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo -60° iki +40°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 9. | Kojų dalies sekcija | - Sekcijos palenkimas reguliuojamas dujine spyruokle; - Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0° iki +70°. Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 10. | Kojelės | ≥ 4 reguliuojamo aukščio kojelės, skirtos sureguliuoti kušetės rėmą ant nelygių grindų |  |
| 11. | Mobilumas | Yra pakeliamų/nuleidžiama ratukų sistema, įgalinanti stalą transportuoti |  |
| 12. | Diržo laikikliai/rankenos | Yra abiejuose stalo kraštuose/pusėse (kairėje ir dešinėje) |  |
| 13. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 14. | Didžiausia stalo apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 15. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) |  |
| 16. | Priedai | Komplektuojama su laikikliu popieriui |  |
| 17. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 18. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

3 pirkimo dalis. Medicininė apžiūros kušetė, kiekis 23 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininė stacionari kušetė yra skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose |  |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos |  |
| 3. | Stalo dydis | - Ilgis: 195 cm ± 5 cm; - Plotis: 70 cm ± 2 cm; - Aukštis: 55 ± 2 cm. |  |
| 4. | Stalo sekcijų kiekis | ≥ 2 sekcijų gulimoji dalis |  |
| 5. | Stalo viršus | ≥ 40 mm storio putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 6. | Galvos dalies sekcija | Palenkimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo -60° iki +40° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 7. | Kojelės | Yra reguliuojamo aukščio kojelės arba kojelė (kušetės rėmą galima sureguliuoti ant nelygių grindų) |  |
| 8. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 9. | Didžiausia stalo apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 10. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) |  |
| 11. | Priedai | Komplektuojama su: - Popierinio rankšluosčio laikikliu – 1 vnt.; - Ratukai su stabdžiais – 4 vnt. |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

4 pirkimo dalis. Procedūrų kėdė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Procedūrų kėdė yra skirta kraujo paėmimui ir kitoms medicininėms procedūroms sėdimoje, gulimoje bei tarpinėje (-se) pozicijoje (-se) |  |
| 2. | Kėdės dalys (sekcijos) | Kėdė sudaryta iš ≥ 3 sekcijų, tarp kurių yra: - Galvos-nugaros dalis; - Sėdima dalis; - Kojų dalis. |  |
| 3. | Kėdės dalių (sekcijų) pozicionavimas | - Motorizuotas galvos-nugaros, sėdimosios ir kojų dalių padėčių keitimas iš sėdimos pozicijos į gulimą (ir atvirkščiai); - Padėčių keitimas valdomas komplekte pateikiamu rankiniu valdymo pultu; - ≥ 4 elektros varikliai; - ≥ 4 pozicijos, tarp kurių: - Sėdima; - Poilsio (kojos paverstos į priekį, nugara atlošta atgal – tarpinė pozicija tarp sėdimos ir gulimos); - Gulima; - Trendelenburgo. |  |
| 4. | Kėdės mobilumas | - Kėdė mobili; - Su ≥ 4 visomis kryptimis besisukiojančiais ratukais; - Ratukų skersmuo Ø12 cm ± 2 cm; - Ratukai su individualiais stabdžiais arba stabdomi centrinės stabdymo sistemos pagalba. |  |
| 5. | Didžiausia leistina darbinė kėdės apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg |  |
| 6. | Kėdės išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis (į gulimą padėtį ištiestos kėdės, įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 195 cm; - Plotis: ne mažiau kaip 75 cm. |  |
| 7. | Kėdės rėmas | - Kėdės pagrindas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos); - Rėmo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 8. | Apmušalai | - Visos kėdės dalys (sekcijos) su 5–9 cm storio apmušalais; - Apmušalai atsparūs dezinfekcijai, lengvai valomi (reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamą patvirtinimą bei nurodyti kokias dezinfekcines medžiagas rekomenduoja naudoti siūlomos kėdės gamintojas); - Spalvų pasirinkimas iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) (spalva su perkančiąja organizacija suderinama gavus prekių užsakymą). |  |
| 9. | Porankiai | - Su apmušalais, kurių spalva atitinka kėdės sekcijų apmušalų spalvą; - Porankiai reguliuojami: - Kiekvieną porankį galima nulenkti ir pasukti į šalį, suteikiant infuzijoms/ transfuzijoms atlikti patogią padėtį (paciento plaštaka alkūnės atžvilgiu nuleidžiama žemiau ir atvedama į šalį); - Kiekvieną porankį galima atlenkti aukštyn (kad netrukdytų kai nenaudojamas); - Porankio matmenys: - Ilgis 50–56 cm; - Plotis 12–16 cm. - Porankiai paminkštinti, pagaminti iš porolono (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 10. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis (sėdimoje pozicijoje) | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 57 cm iki 75 cm |  |
| 11. | Galvos-nugaros dalies (nugaros srities) pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -5° iki +60° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 12. | Sėdimos dalies pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +7° iki +20° |  |
| 13. | Kojų dalies pasvirimo kampas | Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -75° iki 0° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 14. | Trendelenburgo/ gaivinimo pozicija | - Yra Trendelenburgo/gaivinimo pozicija; - Pozicija: ≥ 20°; - Valdymas motorizuotas. |  |
| 15. | Priedai | Kėdė komplektuojama su pagalvėle galvai (įskaičiuota į kėdės kainą) – 1 vnt. |  |
| 16. | Elektros maitinimas | - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Maitinimo kabelio ilgis ≥ 2 m. |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai procedūrų kėdei; - ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).

5 pirkimo dalis. Vaikiška reguliuojamo aukščio kūdikio lova, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininė reguliuojamo aukščio vaikiška kūdikio lova skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose, vaikų intensyvios terapijos ir vaikų skyriai |  |
| 2. | Lovos konstrukcija | Vaikiškos lovos konstrukcija susideda iš: - Rėmo; - Lovagulio; - Apsauginių šoninių turėklų; - Lovagalių ir važiuoklės su ratukais; - Priedų (žiūrėti 14 punktą). |  |
| 3. | Išoriniai (gabaritiniai) lovytės matmenys | - Ilgis: 165 cm ± 10 cm; - Plotis: 85 cm ± 10 cm; - Aukštis: 150 cm ± 10 cm. |  |
| 4. | Didžiausia apkrova | ≥ 60 kg |  |
| 5. | Lašinių stovų tvirtinimas prie rėmo | - Yra ≥ 4 vnt. lizdų tvirtinti lašinių stovus prie lovos rėmo; - Lizdai rėmo kampuose. |  |
| 6. | Lovos kampų apsauga | - Apsauginiai bamperiai nuo smūgių į išorines kliūtis (apsaugo lovą ir sienas); - Visuose 4 kampuose. |  |
| 7. | Konstrukcijos medžiaga | - Rėmas, lovagulis, apsauginiai šoniniai turėklai bei lovagaliai pagaminti iš plieno (arba lygiavertės medžiagos) profilių; - Profiliai, vieliniai strypai/tinklas ir/arba lamelės dengti polimeriniais (arba lygiaverčiais) dažais milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu. |  |
| 8. | Paviršius (danga) | Visi paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 9. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis rėmo, lovagulio, apsauginių šoninių turėklų ir lovagalių spalvą iš ≥ 6 spalvų (nurodykite galimas spalvas) |  |
| 10. | Lovagulis: |  |  |
| 10.1. | Lovagulio sekcijų kiekis | ≥ 2 sekcijų, tarp kurių: - Galvos-nugaros; - Pagrindinė. |  |
| 10.2. | Lovagulio platformos matmenys | - Ilgis: 134 cm ± 3 cm; - Plotis: 65 cm ± 3 cm. |  |
| 10.3. | Sekcijų užpildymas | Sekcijos užpildytos vielos tinklu arba metalinėmis lamelėmis (juostomis su stangrumo briaunomis) |  |
| 10.4. | Lovos sekcijų ir pozicijų reguliavimas | Reguliuojama elektros varikliais: rankiniu valdymo pulteliu arba kojos pedalu |  |
| 10.5. | Lovagulio aukščio reguliavimas | Reguliuojamas ne mažesnėse kaip 25 cm ribose (skirtumas tarp „max“ ir „min“ pozicijų aukščių) |  |
| 10.6. | Galvos-nugaros sekcijos pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki +60° Pastaba: laipsnių atskaitos ašis teigiamoms ir neigiamoms reikšmėms yra horizontas |  |
| 10.7. | Trendelenburgo pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ≥ 20° |  |
| 10.8. | Anti-Trendelenburgo pasvirimo kampas | Pasvirimo kampas reguliuojamas ≥ 20° |  |
| 11. | Apsauginiai šoniniai turėklai: |  |  |
| 11.1. | Reikalavimai turėklams | - Apsauginiai šoniniai turėklai dengia abu šonus (kairę ir dešinę); - Apsauginių šoninių turėklų konstrukcija susideda iš: - Vielinių strypų; - Organinio stiklo su piešiniu. - Galima rinktis piešinį ant organinio stiklo iš ≥ 2 dizaino variantų. |  |
| 11.2. | Reikalavimai aukščio reguliavimui | - Pakeltoje padėtyje turėklai fiksuojami - apsauga nuo atsitiktinio nusileidimo; - Nuleistoje padėtyje turėklai negali būti aukščiau negu čiužinys, gulintis ant nuleisto lovagulio. |  |
| 12. | Lovagaliai: |  |  |
| 12.1. | Reikalavimai lovagaliams | - Lovagaliai dengia lovos abu galus (priekį ir nugarą); - Lovagaliai iš vielinių strypų. |  |
| 12.2. | Reikalavimai aukščio reguliavimui | - Pakeltoje padėtyje turėklai fiksuojami - apsauga nuo atsitiktinio nusileidimo; - Nuleistoje padėtyje turėklai negali būti aukščiau negu čiužinys, gulintis ant nuleisto lovagulio. |  |
| 13. | Mobilumas | - ≥ 4 ratukai; - Ratukai su grindų netepančia važiuojamąja dalimi – gumuoti ar dengti lygiaverte medžiaga; - ≥ 2 ratukai su individualiais stabdžiais arba ratukai stabdomi centrinės stabdymo sistemos pagalba; - Ratukų skersmuo ≥ 10 cm. |  |
| 14. | Priedai: |  |  |
| 14.1. | Paprastas čiužinys – 1 vnt. | - Matmenys atitinka lovagulio platformos matmenis (žiūrėti 10 punktą); - Aukštis 10–14 cm; - Putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga); - Tankis ne mažiau kaip 25 kg/m3; - Čiužinio užvalkalas laidus garams, atsparus skysčiams; - Užvalkalo užtrauktukas su atvartu (arba lygiavertis); - Užvalkalo skalbimas mechaninis, ne žemesnėje temperatūroje kaip 95 °C; - Užvalkalo dezinfekavimas vandens garais, sterilizacija garais ne žemesnėje kaip 120 ºC. |  |
| 14.2. | Priešpragulinis čiužinys – 1 vnt. | - Medicininis čiužinys nuo pragulų; - Gulimasis paviršius iš karpyto arba frezuoto porolono (arba lygiavertės medžiagos); - Suformuotas gulimasis paviršius mažina spaudimą ir trintį su paciento oda; - Čiužinio įpjovos užtikrina oro cirkuliaciją, nesikaupia drėgmė; - Matmenys atitinka lovagulio platformos matmenis (žiūrėti 10 punktą); - Aukštis 10–14 cm; - Putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga); - Tankis ne mažiau kaip 25 kg/m3; - Čiužinio užvalkalas laidus garams, atsparus skysčiams; - Užvalkalo užtrauktukas su atvartu (arba lygiavertis); - Užvalkalo skalbimas mechaninis, ne žemesnėje temperatūroje kaip 95 °C; - Užvalkalo dezinfekavimas vandens garais, sterilizacija garais ne žemesnėje kaip 120 ºC. |  |
| 14.3. | Lašinės stovas – 2 vnt. | - Su ne mažiau kaip 2 kabliais; - Lašinės stovas reguliuojamo aukščio. |  |
| 14.4. | Temperatūros lapo rėmas – 1 vnt. | Temperatūros lapo rėmas yra kabinamas – lengvai uždedamas ant lovytės rėmo ir nuimamas nuo jo |  |
| 15. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 16. | Elektros saugumas | Ne žemiau kaip II apsaugos klasė, B tipas (arba lygiavertis) |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).