ŽAKO LIPŠICO MEMORIALINIO MUZIEJAUS DRUSKININKUOSE, ŠV. JOKŪBO G. 17

ROLETŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Nuorodos į projekto bylas / aprašymas / | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpas tamsinantys roletai (R1) | 12 vnt. | 23LP-00-EP-ED1 23LP-00-EP-E2 | Roletas SYSTEM ZIIIP 95 (elektrinis valdymas), arba lygiavertis, tvirtinamas lango nišoje (patalpos viduje). Roletas su vertikaliomis kreipiančiosiomis, kurios dažytos angokraščio spalva. Roleto dėžutė angokraščio spalvos, numatyti dėžutės dengimą iš priekio identiškos spalvos kaip esami langai plienine plokštele, su magnetiniais laikikliais, dažyta milteliniu būdu. Plokštelės storis 1-3mm. Tvirtinimo būdas detalizuojamas įrengimo etape, atsižvelgiant į konkretaus roleto modelį. Plotis: apie 1,048 Aukštis: apie 2,14 audinys parenkamas įrengimo etape ir derinamas su projektuotojais Roleto galia: apie 80 - 130 W Roleto montavimo angokraštyje schema: |