Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

PARAPETO TVARKYMO IR DALIES STOGO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

1.1. Užsakovas - VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

1.2. Pirkimo objektas - Parapeto tvarkymo ir dalies stogo remonto darbai (toliau – Darbai).

1.3. Darbų atlikimo vieta: Taikos pr. 133, Kaunas (pastato unikalus numeris 1999-5020-7015).

1.4. Statybos rūšis: paprastasis remontas.

1.5. Pirkimas apima: statybos darbus.

1.6. Darbų atlikimo terminas – 1 (vienas) mėnesis nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbų atlikimo terminas šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui Sutartyje numatyta tvarka.

- TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI DARBAI:

2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

2.3. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“.

2.4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

2.5. DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

2.6. Kiti  su pirkimo objektu susiję Statybos techniniai reglamentai (STR), Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).

- REIKALAVIMAI STATYBINĖMS MEDŽIAGOMS IR DARBAMS:

3.1. Statybinės medžiagos turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos, tokios, kurios nurodytos šioje techninėje specifikacijoje arba lygiavertės, bet ne prastesnės kokybės.

3.2. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

3.3. Rangovas privalo įsivertinti būsimų darbų ir medžiagų kiekius, įvertinti savo galimybes tinkamai ir laiku atlikti darbus, todėl rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti objektą. Prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti remontuojamą objektą, siekiant įsivertinti realią situaciją ir pateikti tikslų pasiūlymą. Darbų kaštai ir darbų vykdymas yra Rangovo atsakomybėje. Rangovas, esant poreikiui, gali atvykti ir apžiūrėti objektą. Atvykus nebus atsakoma į Rangovo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų; kilusius klausimus Rangovas turi užduoti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Rangovas, norėdamas atvykti ir susipažinti su objektu, apie savo pageidavimą turi pranešti Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su Rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Atvykimo data negalės būti vėlesnė kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino.

3.4. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.

3.5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti įrenginiai, visos medžiagos, detalės, darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Taip pat turi būti įskaičiuotos įrengimo metu susidariusių atliekų šalinimas, darbo vietos sutvarkymo išlaidos.

3.6. Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus darbams atlikti (jeigu tokie bus privalomi pagal teisės aktus).

3.7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, montavimo detalės, darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Taip pat turi būti įskaičiuotos darbų metu susidariusių atliekų šalinimas, darbo vietos sutvarkymo, išvalymo išlaidos.

3.8. Užbaigus darbus neturi pablogėti esamo pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, o esamo pastato aprūpinimas inžinerinėmis sistemomis turi būti ne žemesnės kokybės, kaip iki darbų pradžios.

1 lentelė. Reikalavimai parapetų apsauginei skardai

| PARAPETŲ APSAUGINĖ SKARDA, MONTUOJAMA ANT PARAPETŲ VIRŠ HIDROIZOLIACIJOS, SKIRTA KRITULIŲ IR UV APSAUGAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Techniniai parametrai |
| 1. | Lakšto storis | ne mažiau kaip 0,5 mm |
| 2. | Cinko kiekis | ne mažiau kaip 270 g/m² |
| 3. | Padengimas | matinis poliesteris arba lygiavertė organinė danga |
| 4. | Spalva | derinama su užsakovu pagal RAL paletę |
| 5. | Paviršius | atsparus UV poveikiui ir korozijai |
| 6. | Atitiktis | EN 10346 arba lygiavertis standartas, CE ženklinimas |
| 7. | Parapeto laikikliai | ne mažiau nei 2 mm storio; su standumo briaunomis ir snapeliais; šaltai valcuoti cinkuoto metalo |

2 lentelė. Reikalavimai prilydomai bituminei dangai parapetams

| HIDROIZOLIACINĖ PRILYDOMA DVISLUOKSNĖ BITUMINĖ DANGA (PARAPETAMS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI (apatinis sluoksnis) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Techniniai parametrai |
| 1.1. | Tipas | Apatinio sluoksnio ritininė bituminė danga |
| 1.2. | Storis | ne mažiau kaip 4,0 mm |
| 1.3. | Svoris | apie 5,0 kg/m² |
| 1.4. | Armavimo pagrindas | sustiprintas poliesteris |
| 1.5. | Lankstumas prie šalčio | ne mažiau kaip -25 °C |
| 1.6. | Atsparumas karščiui | ne mažiau kaip +100 °C |
| 1.7. | Nepralaidumas vandeniui | ≥300 kPa |
| 1.8. | Atsparumas tempimui (ilg./skers.) | ne mažiau kaip 900 / 650 N/50 mm |
| 1.9. | Atsparumas plyšimui vinimi | ≥300 N |
| 1.10. | Paviršius | Apatinė pusė – pilnai prilydoma, viršutinė – smėliuota arba plėvelė (sujungimui su viršutiniu sluoksniu) |
| 1.11. | Degumo klasė | E |
| 1.12. | Atsparumas ugniai iš išorės | BROOF(t1) |
| 2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI (viršutinis sluoksnis) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Techniniai parametrai |
| 2.1. | Tipas | Viršutinio sluoksnio ritininė bituminė danga |
| 2.2. | Storis | ne mažiau kaip 4,0 mm |
| 2.3. | Svoris | ne daugiau nei 5,0 kg/m² |
| 2.4. | Armavimo pagrindas | poliesteris |
| 2.5. | Lankstumas prie šalčio | ne mažiau kaip -20 °C |
| 2.6. | Atsparumas karščiui | ne mažiau kaip +100 °C |
| 2.7. | Nepralaidumas vandeniui | ≥300 kPa |
| 2.8. | Atsparumas plyšimui vinimi | ≥300 N |
| 2.9. | Paviršius | Viršus – mineralinė skalda (UV apsauga) |
| 2.10. | Degumo klasė | ne prastesnė nei E |
| 2.11. | Atsparumas ugniai iš išorės | BROOF(t1) |
| 3. MONTAVIMO REIKALAVIMAI |  |  |
| 3.1. Paviršius turi būti sausas, švarus, gruntuotas bituminiu gruntu. |  |  |
| 3.2. Danga montuojama nuo viršutinio krašto link stogo su bent 10–15 cm užleidimu ant horizontalaus paviršiaus. |  |  |
| 3.3. Siūlės turi būti pilnai prilydytos, be oro tarpų. |  |  |
| 3.4. Reikalinga apsaugoti viršutinį kraštą metaline parapeto danga. |  |  |
| 4. KITI REIKALAVIMAI |  |  |
| 4.1. Danga turi būti nauja, ne senesnė kaip 6 mėn. nuo pagaminimo. |  |  |
| 4.2. Kiekvienas rulonas turi būti pažymėtas gamintojo pavadinimu ir partijos numeriu. |  |  |

3 lentelė. Reikalavimai prilydomai bituminei dangai stogui

| HIDROIZOLIACINĖ PRILYDOMA BITUMINĖ DANGA VERTIKALIEMS PAVIRŠIAMS (STOGUI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai | Techniniai parametrai |
| 1.1. | Tipas | Viršutinio sluoksnio ritininė bituminė danga |
| 1.2. | Storis | ne mažiau kaip 4,0 mm |
| 1.3. | Svoris | ne daugiau nei 5,0 kg/m² |
| 1.4. | Armavimo pagrindas | sustiprintas poliesteris |
| 1.5. | Lankstumas prie šalčio | ne mažiau kaip -20 °C |
| 1.6. | Atsparumas karščiui | ne mažiau kaip +100 °C |
| 1.7. | Nepralaidumas vandeniui | ≥300 kPa |
| 1.8. | Atsparumas plyšimui vinimi | ≥300 N |
| 1.9. | Paviršius | Viršus – mineralinė skalda (UV apsauga) |
| 1.10. | Degumo klasė | ne prastesnė nei E |
| 1.11. | Atsparumas ugniai iš išorės | BROOF(t1) |
| 1.12, | Atitiktis | turi atitikti EN 13707 arba lygiavertį standartą ir turėti CE ženklinimą |
| 2. MONTAVIMO REIKALAVIMAI |  |  |
| 2.1. Paviršius turi būti sausas, švarus, gruntuotas bituminiu gruntu. |  |  |
| 2.2. Danga montuojama nuo viršutinio krašto link stogo su bent 10–15 cm užleidimu ant horizontalaus paviršiaus. |  |  |
| 2.3. Siūlės turi būti pilnai prilydytos, be oro tarpų. |  |  |
| 2.4. Reikalinga apsaugoti viršutinį kraštą metaline parapeto danga. |  |  |
| 3. KITI REIKALAVIMAI |  |  |
| 3.1. Danga turi būti nauja, ne senesnė kaip 6 mėn. nuo pagaminimo. |  |  |
| 3.2. Kiekvienas rulonas turi būti pažymėtas gamintojo pavadinimu ir partijos numeriu. |  |  |

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Stogo planas.

2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis.

1 pav. Parapeto vieta.

2 pav. Stogo dalis, kurioje keičiama prilydoma danga.