Elektroninio dokumento nuorašas

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. gegužės	d. Nr. 4- Marijampolė

Pirkimo objekto pavadinimas

Marijampolės kultūros centro Dramos teatro technologinė įranga ir scenos kėlimo mechanizmai

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

- Minimalūs reikalavimai trosiniam kėlimo mechanizmui I tipo Bendri - Pirkimu įsigyjamas būgninio (angl. pilewind) trosinio kėlimo mechanizmo komplektas. - Trosinis mechanizmas skirtas scenos apšvietimo įrangos tvirtinimo konstrukcijų (1-4 sofitų) kilnojimui. - Komplekte turi būti numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui. - Tiekėjas sumontavęs trosinį kėlimo mechanizmą turi paruošti sumontuoto kėlimo mechanizmo naudojimo instrukciją ir priežiūros pasą, kuriuo remiantis vėliau bus atliekama kasmetinė kėlimo mechanizmo patikra. - Kiekis – 4 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis - Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais. - Kėlimo mechanizmas su lyno kreiptuvu. - Kėlimo mechanizmo troso vyniojimo būgno diskai pagaminti iš plieno, kurio takumo riba ne žemesnė kaip 1000 MPa, galvanizuoti. - Kėlimo mechanizmo darbinis kelias ne mažiau kaip 8 m. - Kėlimo mechanizmas turi turėti avarinio valdymo sistemą, kuria galima pakelti arba nuleisti keltuvą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. - Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui turi atitikti LST EN ISO 12100 standartą, EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą. - Troso užspaudėjas turi atitkti DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą. - Lynžiedžiai turi atitkti DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą. - Naudojamas trosas turi atitkti LST EN 12385-4 standartą, EN 12385-4 standartą arba lygiavertį standartą. - Templė turi atitkti Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą. - Kėlimo mechanizmų pozicijos turi būti suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus. - Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 500 kg. - Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 3. - Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,3 m/s. - Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 2,5 kW. 2. Minimalūs reikalavimai trosiniam kėlimo mechanizmui II tipo Bendri

- Pirkimu įsigyjamas būgninio (angl. pilewind) trosinio kėlimo mechanizmo komplektas. - Trosinis mechanizmas skirtas scenos dekoracijų tvirtinimo konstrukcijų (1-4 sofitų) kilnojimui. - Komplekte turi būti numatytos visos įrangos montavimui reikalingos medžiagos (kėlimo trosas, troso užspaudėjas, templė ir pan.) kėlimo mechanizmo sumontavimui. - Tiekėjas sumontavęs trosinį kėlimo mechanizmą turi paruošti sumontuoto kėlimo mechanizmo naudojimo instrukciją ir priežiūros pasą, kuriuo remiantis vėliau bus atliekama kasmetinė kėlimo mechanizmo patikra. - Kiekis – 4 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis - Kėlimo mechanizmas su dvigubais stabdžiais. - Kėlimo mechanizmas su lyno kreiptuvu. - Kėlimo mechanizmo troso vyniojimo būgno diskai pagaminti iš plieno, kurio takumo riba ne žemesnė kaip 1000 MPa, galvanizuoti. - Kėlimo mechanizmo darbinis kelias ne mažiau kaip 8 m. - Kėlimo mechanizmas turi turėti avarinio valdymo sistemą, kuria galima pakelti arba nuleisti keltuvą, jeigu pagrindinis valdymo pultas sugenda. - Visi reikiami kėlimo skriemuliai ir jų laikikliai kėlimo mechanizmo sumontavimui turi atitkti LST EN ISO 12100 standartą, EN ISO 12100 standartą arba lygiavertį standartą. - Troso užspaudėjas turi atitkti DIN 741 standartą arba lygiavertį standartą. - Lynžiedžiai turi atitkti DIN 6899B standartą arba lygiavertį standartą. - Naudojamas trosas turi atitkti LST EN 12385-4 standartą, EN 12385-4 standartą arba lygiavertį standartą. - Templė turi atitkti Mašinų direktyvos 2006/42/EC standartą arba lygiavertį standartą. - Kėlimo mechanizmų pozicijos turi atitkti suderintos (pateiktas brėžinys) su salės naudotoju prieš pradedant montavimo darbus. - Trosinio kėlimo mechanizmo keliamoji galia ne mažesnė kaip 250 kg. - Kėlimo trosų kiekis ne mažesnis kaip 3. - Kėlimo mechanizmo kėlimo greitis ne mažesnis kaip 0,3 m/s. - Kėlimo mechanizmo vartojama elektros galia ne didesnė kaip 1,5 kW. - Minimalūs reikalavimai erdvinei kvadratinei santvarai, skirtai apšvietimo įrangai tvirtinti Bendri - Pirkimu įsigyjamas aliuminio konstrukcijos komplektas apšvietimo įrangos tvirtinimui, įrengiami apšvietimo sofitai. - Kiekis – 2 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis - Santvaros aukštis nuo 280 mm iki 300 mm. - Santvaros plotis nuo 280 mm 300 mm. - Santvaros ilgis ne mažiau kaip 9 metrai (gali būti jungiama iš atskirų dalių). - Santvarą sudarančių išilginių vamzdžių sienelių išorinis skersmuo nuo 48 mm iki 51 mm. - Santvaros apačioje per centrą, turi būti papildomas vamzdis technologinės įrangos tvirtinimui, kurio sienelių išorinis skersmuo 48-51 mm ribose. - Vieno metro ilgio santvaros savas svoris be sujungimo detalių ne daugiau kaip 8 kg. - Santvaros išlinkimas tarp pakabos taškų (santvara kilnojama 3-jų trosų kėlimo sistema), apskaičiuotas vadovaujantis LST EN-1999-1-1 arba EN-1999-1-1 standarto

metodologija, kai jos ilgis yra 9 metrai ir, kai ji yra apkrauta maksimalia tolygiai paskirstyta leistina apkrova į vieną metrą – ne daugiau kaip 30 mm. - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama struktūrinių skaičiavimų ataskaita lietuvių arba anglų kalba, patvirtinanti santvaros išlinkimo skaičiavimų reikšmes, kai ji yra veikiama, apskaičiuotas vadovaujantis LST EN 17115 arba EN 17115, LST EN 1990 arba EN 1990, LST EN 1991 arba EN 1991, LST EN 1993 arba EN 1993, LST EN 1999 arba EN 1999 standartų metodologija. Ataskaita turi būti sudaryta pagal inžinerinės analizės principus ir apimti taikomų standartų ir metodologijos aprašymą, kuriame nurodomi konkretūs normatyviniai dokumentai ir techniniai reikalavimai, kuriuos atitinka konstrukcija; išsamų naudojamų medžiagų aprašymą, įskaitant jų mechanines savybes ir stiprumo charakteristikas, nurodant pagrindinių vamzdžių su jungtimis, diagonalių, galinių rėmų profilio, sujungimų kaiščių ir sujungimų movų matmenis, lydinius bei stiprumo charakteristikas, taip pat suvirinimo būdą; konstrukcijos geometriją su išsamiais matmenimis, įskaitant aukštį, plotį, vertikaliųjų ir horizontaliųjų įstrižainių kampus; konstrukcijos savaiminio svorio ir skerspjūvių savybių skaičiavimus, įskaitant bendrą skerspjūvio plotą, inercijos momentus apie pagrindines ašis ir torsijos inercijos momentą; konstrukcijos stiprumo analizę, apimančią pagrindinių elementų gniuždymo ir tempimo jėgas, vertikaliųjų ir horizontaliųjų įstrižainių gniuždymo bei tempimo jėgas, lenkimo momentus apie pagrindines ašis; apkrovų lenteles. Visi skaičiavimai turi būti pateikti aiškiai ir nuosekliai, pagrįsti inžinerinėmis normomis ir gerąja praktika, užtikrinant jų atitikimą techniniams ir saugos reikalavimams. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis siūlomos santvaros gamybos proceso (darbų) atitikimą LST EN 1090-3 arba EN 1090-3 standarto reikalavimams. - Spalva – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017), dažyta milteliniu būdu. - Minimalūs reikalavimai kabelių surinkėjui Bendri - Pirkimu įsigyjamas kabelių surinkėjas, skirtas apšvietimo konstrukcijoms (1-4 sofitui) scenoje. - Kiekis – 4 vnt. Apibūdinti tiksliais duomenimis - Spalva – juoda (RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011 arba RAL 9017). - Darbinis kelias ne mažiau kaip 7 m. - Turi turėti tvirtinimą kabeliams. - Turi turėti tvirtinimus prie aliuminio santvaros. - Kabelių surinkėjo savas svoris – ne daugiau kaip 25 kg. - Didžiausias galimas bendras kabelių, paklotų kabelių surinkėjuje, svoris ne mažiau kaip 40 kg. - Konstrukcija turi būti plastmasinė arba metalinė. - Minimalūs reikalavimai priekinės uždangos tako elektrifikuotam mechanizmui Bendri - Pirkimu įsigyjamas priekinio uždangos tako mechanizmas. - Priekinio uždangos tako valdymas turi būti galimas iš ne mažiau kaip dviejų vietų. Tikslios valdiklių vietos tikslinamos su Perkančiąja organizacija. - Kiekis – 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Dviejų dalių, kurių bendras ilgis yra ne trumpesnis kaip 10 metrų, su 1 metro persidengimu centre (ilgį tikslinti prieš pradedant darbus su Perkančiąja organizacija). - Valdomas elektra. - Turi turėti eigos daviklius (atidarymui ir uždarymui). - Užuolaida turi suvažiuoti iš centro į šonus. - Uždangos tako bėgeliai metaliniai, juodos spalvos. - Maksimali leistina visos sistemos apkrova (būsimos užuolaidos svoris) ne mažiau kaip 40 kg. - Užuolaidų tvirtinimo ratukai turi būti su guoliais, kurie išdėstyti ne rečiau kaip 25 cm intervalu. - Montavimui turi būti numatyti visi reikiami laikikliai bei visos reikiamos sujungimo detalės. - Priekinės uždangos tako mechanizmo veikimo greitis ne mažesnis kaip 0,3 m/s. - Variklio galia ne daugiau kaip 0,1 kW. - Minimalūs reikalavimai scenos mašinerijos valdymo sistemai Bendri - Scenos kėlimo mechanizmų valdymo komplekto sistemą sudaro: įvadinė spinta, valdymo blokas, mobilus valdymo pultas scenoje. - Scenos mašinerijos valdymo sistemos avarinio stabdymo sistema (E-STOP) turi būti įrengta su avariniu stabdymo atjungikliu, kontaktoriumi, saugos rele ir atitikti SIL3 (1 kategorijos) saugos lygį. - Scenos mašinerijos valdymo sistema turi užtikrinti ne mažiau kaip 10 kanalų valdymo galimybę - Kiekis 1 kompl. Apibūdinti tiksliais duomenimis - Scenos mašinerijos valdymo sistemos jėgos skirstymo sistemoje turi būti įrengta: elektros paskirstymo sistema, ne mažiau kaip 100A įvadinis jungiklis; ne mažiau kaip 100A avarinio stabdymo (E-Stop) kontaktorius, saugos relė; fazių sekos stebėjimas; ne mažiau kaip: 4 x 16 A, 4 x 10 A ir 1 x 5 A jungtys valdymo pultui. - Valdymo bloke turi būti įrengta: ne mažiau kaip 10 kanalų valdymo, avarinio stabdymo mygtukas (E-stop), valdymo relės ir gnybtų juostos jungtims. - Mobilus valdymo pultas scenoje montuojamas ant stovo ir yra mobilus (stovas turi ratukus, leidžiančius patogiai keisti poziciją scenoje vykdant kėlimo veiksmus). - Mobilus valdymo pultas scenoje turi turėti ne mažiau kaip 10 kanalų valdymo galimybę. - Mobilus valdymo pulte scenoje pasirinkus norimus kanalus, keltuvų judėjimas aukštyn arba žemyn valdomas svirtimi. - Mobilus valdymo pultas scenoje turi turėti funkcionalumo užrakinimo galimybę su raktu. - Mobilus valdymo pulto scenoje kiekvienas aktyvus valdymo kanalas turi turėti LED indikaciją. - Mobiliu valdymo pultu scenoje turi būti galimybė valdyti kiekvieną kėlimo liniją atskirai arba kelias kėlimo linijas vienu metu. - Mobilus valdymo pulto scenoje turi turėti avarinio stabdymo mygtuką (angl. e-stop), kuris atitinka LST EN ISO 13849-1 arba EN ISO 13849-1, LST EN ISO 13850 arba EN ISO 13850, LST EN 60947-5-1 arba EN 60947-5-1 bei LST EN 60947-5-5 arba EN 60947-5-5 standartų reikalavimus.

10. Mobilus valdymo pultas scenoje komplektuojamas su ne trumpesniu kaip 10 m ilgio signaliniu laidu, skirtu bloko sujungimui su įvadine kėlimo mechanizmų sistemos spinta. - Minimalūs reikalavimai instaliacinėms medžiagoms ir darbams Bendri - Scenos mašinerijos įrangos komplekto sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbai. - Turi būti atlikti visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, nepriklausomai nuo to, ar jie yra detalizuoti techninėje specifikacijoje, ar ne. - Turi būti numatytos visos būtinos medžiagos ir darbai scenos mašinerijos įrangos komplekto sumontavimui, paleidimui ir derinimo darbams.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Pirkimo kiekis ir apimtys nurodyti pirkimo objekto aprašyme. Prekių tiekimo terminas iki 2025-08-31 ir apmokėjimas 30 k.d. nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

2025-08-31

Papildoma informacija

Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, paslaugų perdavimo ir priėmimo aktai turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

| Specialistas viešiesiems pirkimams |  |  |  | Linas Griška |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) TVIRTINA: Direktorė |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) Aistė Bakaitė-Stanaitienė |
| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |

Pastaba. Techninėje specifikacijoje reikalingas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos prekės atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| TVIRTINA TIEKĖJAS: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |