JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIO PASTATO DIDŽIOSIOS SALĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):

1.1. Jurbarko rajono savivaldybės administracinio pastato didžiosios salės paprastojo remonto darbai.

2. INFORMACIJA APIE DARBUS

2.1. Perkamų darbų atlikimo vieta – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pastate, adresu Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

2.2. Darbai turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos, remonto ir su tuo susijusių darbų teikimą. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.

2.3. Darbų teikėjas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, užtikrinti, kad darbai būtų suteikti sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.4. Darbų teikėjas:

2.4.1. Darbų teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti visų naudotų statybos produktų, įrenginių ir medžiagų atitikties dokumentus, įskaitant statybos gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas (atitikties deklaracijas), elektros ir ŠVOK įrenginių technines specifikacijas, gamintojo sertifikatus, CE atitikties ženklinimą patvirtinančius dokumentus (jei taikoma), naudojimo instrukcijas ir techninius vadovus, taip pat atliktų bandymų bei matavimų protokolus (tokių kaip elektros instaliacijos izoliacijos varžos, įžeminimo, ŠVOK sistemų subalansavimo ir pan.). Visi dokumentai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktų bei statybos techninio reglamento reikalavimus. Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba; jei originalai yra kita kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, nebent Perkančioji organizacija nurodo kitaip. Visi dokumentai pateikiami popieriniu arba skaitmeniniu formatu (pagal Perkančiosios organizacijos nurodymą).

2.5. Teikėjas įsipareigoja užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomais darbais, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).

3. DARBŲ APIMTYS

3.1. Perkamų Darbų apimtys – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardymo darbai |  |  |  |
| 1.1 | Pakabinamų silakporo lubų demontavimas | m2 | 164,00 | Rankiniu būdu, H~3,5 m |
| 1.2 | Medinių lentų scenos konstrukcijos demontavimas | m3 | 20,00 | Rankiniu būdu |
| 1.3 | Sienų apdailos – mūro sienučių demontavimas | m3 | 13,60 | Rankiniu būdu, išsaugant parketo grindis |
| 1.4 | Sienų apdailos – radijatorių uždengimo demontavimas | m2 | 10,25 | Faneruotų plokščių, rankiniu būdu, išsaugant parketo grindis |
| 1.5 | Esamų radiatorių pakeitimas | kompl. | 1 | Esami radiatoriai pakeičiami konvektorinio tipo žemesniais . Žr. Brėž. Išklotinė 01 |
| 1.6 | Vidinių durų su apvadais demontavimas | m2 | 5,26 |  |
| 1.7 | Nuimamas dekoratyvinio tinko esamas sluoksnis | m3 | 180,00 |  |
| 2. | Grindų remonto darbai |  |  |  |
| 2.1 | PVC grindų įrengimas | m2 | 180,00 | Contract-SL LF-3515P Betoninės grindys turi būti struktūriškai tvirtos, sausos, lygios ir švarios. Visi nelygumai turi būti užlopytas arba išlygintas pakloto mišiniu. Pastaba: Nemontuokite ant smėlėtų, minkštų paviršių arba ant vietų, kuriose gali susidaryti hidrostatinis krūvis spaudimas. PVC grindų danga privedama iki pat pakylos krašto. Ta pati PVC danga klijais klijuojama ant vertikalios plokštumos (pakylos krašto), o kampas tarp jų minimaliai užsilikonuojamas. |
| 2.2 | Naujai formuojamos pakylos konstrukcija | vnt. | 51 | Pakylai įrengti naudojama reguliuojamų pjedestalų sistema. Ant pjedestalų (51 vnt., DS100 mm) dedamos medinės lagės, žingsnis 40cm. (Žr. Brėž. Pakylos planas). |
| 2.3 | Naujai formuojamos pakylos apdailos įrengimas | m2 | 20 | Pakyla įrengiama- 18mm OSB plokštė, montuojama ant lagių ir tvirtinama varžtais. Ant viršaus klojama, klijuojama 5mm PVC danga. Pakylos šonai, priekinė dalis (H- 30cm) dengiama tokia pat PVC. Pakylos viršutinėje briaunoje bei laipto pakopos briaunoje montuojamas nerudijančio plieno profilis - DUROSOL Stainless steel (V2A/304) Z Flex DSE 60-ZF/250 arba analogiškas produktas |
| 2.4 | Grindjuostės įrengimas | m | 25 | Dažyto MDF grindjuostė, FA-12x68 MDF Viršus: Ąžuolo lukštas, šukuotas Pagrindas: Drėgmei atsparus MDF Storis: 12 mm Aukštis: 68 mm Ilgis: 2400 mm Dažoma NCS S 1000-N. (Žr. Brėž. Grindų planas) |
| 3. | Sienų remontas |  |  |  |
| 3.1 | Pertvaros tarp salės ir buvusios scenos zonos įrengimas | m2 | 27 | Naujai formuojama gipso kartono siena. Gipso kartono (2 sl., iš abiejų pusių) pertvara su akmens vatos užpildu (100 mm). Pertvaros bendras storis 150 mm. |
| 3.2 | Sienų dekoratyvinė – akustinė danga | m2 | 190 | Finitura canapa/Rovere Galles 6909 Akustinė, laminuota, medžio plaušo ir gipso danga; Medžio plaušo pagrindo akustinė plokštės. Tvirtinimas prie sienos. Fantoni 4 AKUSTIK 9/2 tipo arba analogiška. Garsą sugerianti sistema, sudaryta iš faneruotos MDF plokštės, spalvos kodas – Rovere Galles 6909. Sienų plokštės su dideliu, garsą sugeriančiu akustiniu efektyvumu. Plokštės surenkamos, naudojant sausą spragtelėjimo spyną, dėl kurios lygiagretus grotelėms paviršius yra be siūlių. Plokštės standartinis dydis – 4086x129x16 (mm). Degumo klasės medžiaga – B – s1, d0. Plokštė, montuojamos ant gipso kartono profilių, juodos spalvos, CD . Profiliai kas 400 mm; |
| 3.3 | Salės sienų remontas | m2 | 165 | Valymas, glaistymas, dažymas, spalva NCS S 1000-N |
| 3.4 | Laiptinės sienų remontas | m2 | 133 | Valymas, glaistymas, dažymas, spalvą parenkant autorinės priežiūros metu |
| 3.5 | Poilsio patalpos sienų remontas | m2 | 60 | Valymas, dažymas, spalvą parenkant autorinės priežiūros metu |
| 3.6 | San. mazgo sienų apdaila keraminėmis plytelėmis | m2 | 19 | Plytelės parenkamos autorinės priežiūros metu |
| 4. | Lubų remontas |  |  |  |
| 4.1 | Salės pakabinamų lubų įrengimas | m2 | 162 | Fantoni Akustinės lubos QUADROTTA 600X600 2L BORDO PIATTO Su pusiau slėptu karkasu. |
| 4.2 | Stoglangių angų aptaisymas gipsokartonu | m2 | 65 | H virš 3,80 m |
| 4.3 | Stoglangių angų aptaisymo angokraščiai | m | 43,2 | 3,80 m aukštyje |
| 4.4 | Esamų silakporo lubų valymas | m2 | 34,07 | Siurbimas, plovimas buv. scenos patalpoje |
| 4.5 | Poilsio patalpos ir laiptinės lubų remontas | m2 | 65 | Valymas, dažymas balta spalva |
| 4.6 | San mazgo ir koridoriaus lubų remontas | m2 | 8 | Užtinkuoti išardytų pertvarų vietas, glaistyti, dažyti |
| 4.7 | Stoglangių angų dengimas matine šviesą praleidžiančia danga, įrengta vienoje plokštumoje su lubomis. | vnt. | 9 |  |
| 5. | Durų remontas |  |  |  |
| 5.1 | Vidinės durys | vnt. | 5 | Vidinių durų kiekį ir tipą žr. Brėžinyje Durų specifikacija. |
| 5.2 | Durų apvadų montavimas | kompl. | 1 | Apvadai suleidžiami 45 laipsnių kampu |
| 6. | Kiti kiekiai |  |  |  |
| 6.1 | Pakabinami šviestuvai | m vnt. | 65,8 28 | X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 830 / L-2266MM S-1,5M |
| 6.2 | Pasitarimų bei poilsio patalpose | vnt. | 10 | PATOS O45 LED 4200 PLX EDD 840 |
| 6.3 | Įleidžiami šviestuvai sanmazgo patalpoje | vnt. | 2 | BERYL O 1500 80º E 33 IP44/20 840 |
| 6.4 | Grindinės el. dėžes | vnt. | 7 | Įrengti elektros prievadus |
| 6.5 | Rozetė sienoje | vnt. | 39 | JUNG LS990, spalva - pilka, RAL 7035, Kiekis gali būti tikslinamas darbų eigoje |
| 6.6 | Elektros prievado lubose įrengimas. Po 2 vnt. LAN (Cat5e FTP) vedamas į nurodytą įrangos spintą. | kompl. | 2 | Žr. 24.01-TDP-SA |
| 6.7 | Šalia salės kur dabartinė scena ir fojė išeinant iš salės. Įrengti po dvi elektros rozetes sienoje H-2m ir 2 vnt. LAN (Cat5e FTP) vedamas į nurodytą įrangos spintą. | kompl. | 1 | Žr. 24.01-TDP-SA |
| 6.8 | Numatytose vietose atvesti po 1 vnt. daugiagyslį varinį minkštą elektros kabelį 2x1,5 mm2 nuo akustinės sistemos įrangos montavimo vietos. | vnt. | 4 | Žr. 24.01-TDP-SA |
| 6.9 | Salės priekyje (pagrindinė siena kur montuosis TV) kairiajame ir dešiniajame kampe, sienoje H-0,3 m įrengti potinkinę dėžutę. Atvesti po 1 vnt. daugiagyslį varinį minkštą elektros kabelį 2x2,5 mm2 iš įrangos spintos. | vnt. | 2 | Žr. 24.01-TDP-SA |
| 6.10 | Nurodytose kamerų sumontavimo vietose atvesti po 2 vnt. LAN (Cat5e FTP) vedamas į nurodytą įrangos spintą. | vnt. | 3 | Sienoje įklijuota potinkinė dėžutė, kabelis paliekamas suvyniotas dėžutėje. Kamerų sumontavo aukštis H-2,4 nuo grindų nulio. Tokiame aukštyje atvesti LAN. |
| 6.11 | Įrangos spintos įrengimas | kompl. | 1 | Įrangos spintos vietoje turi būti Elektros prievadas ir interneto prievadas iš serverinės. |
| 6.12 | PVC vamzdžių įrengimas komunikacijoms – nuo grindinių dėžių iki įrangos spintos. | Kompl. | 1 | Numatyti trasą kabelių vedimui balsavimo sistemai. |
| 7. | ŠVOK įrengimas |  |  |  |
| 7.1 | Vėdinimo sistemos AHU-1 įrengimas | kompl. | 1 | Žr. 24.01-TDP-ŠVOK-SŽ |
| 7.2 | Vėdinimo sistemos OŠ-1 įrengimas | kompl. | 1 | Žr. 24.01-TDP-ŠVOK-SŽ |
| 7.3 | Vėdinimo sistemos OŠ-2 įrengimas | kompl. | 1 | Žr. 24.01-TDP-ŠVOK-SŽ |
| 7.4 | Šildymo sistemos įrengimas | kompl. | 1 | Žr. 24.01-TDP-ŠVOK-SŽ |
| 7.5 | Vėsinimo/ šildymo sistema oras-oras VRF-1 | kompl. | 1 | Žr. 24.01-TDP-ŠVOK-SŽ |

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Nustačius Darbų suteikimo trūkumus, Darbų teikėjas privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus.

4.2. Perkančioji organizacija už faktiškai suteiktus Darbus apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Darbų teikėjui pateikus parengtus dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus bei sąskaitas faktūras.

4.3. Darbų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Darbų teikėjas už darbus reikalauti negali.

4.4. Darbų teikimo terminas 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo. Darbų teikimo metu dėl papildomo poreikio gali būti pratęstas 1 (vienu) mėnesiu.