Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠIUKŠLIAVEŽĖ (18-22 KUB.M.) SU HIDROMANIPULIATORIUMI IR ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ KĖLIMO ĮRANGA

| I. REIKALAVIMO CHARAKTERISTIKA (APRAŠYMAS) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimų pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | N3 kategorijos paskirties automobilis – pritaikytas šiukšlių atliekų surinkimui. |
| 1.2. | Automobilis. Pagaminimo metai, rida | Automobilio markė, modelis, identifikavimo numeriai. Automobilis ir įranga turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2012 m. Rida – ne didesnė kaip 220 000 km, (+-5% paklaida pristatymo dieną) |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta eksploatuoti šiaurės Europos šalių sąlygomis, darbui ne mažesniam aplinkos temperatūros diapazonui nei -25o C iki +40o C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus. |
| 1.4. | Reikalavimai antstatui | Antstatas turi būti serijinės gamybos (ne vienetinis gaminys). |
| 1.5. | Hidromanipuliatoriaus | Hidromanipuliatoriaus modelis, markė |
| 1.6. | Registracija | Transporto priemonė turi būti registruota VĮ „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu. |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |
| 2.1. | Variklis | Dyzelinis, ne mažiau kaip 260 AG, EURO V |
| 2.2. | Pavarų dėžė | Automatinė. |
| 2.3. | Važiuoklė | Techniškai didžiausia TP masė (bendra) ne mažesnė nei 26000 kg. Ašių formulė 6x2, galinė ašis vairuojama, atstumas tarp pirmos ir antros ašies ne daugiau 5000 mm. |
| 2.4. | Kabina | Kabina – dieninė, ne mažiau trijų sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją). Vairo padėtis kairėje pusėje. |
| 2.5. | Papildomas stabdis | Elektromagnetinis arba hidraulinis papildomas stabdis |
| 2.6. | Žibintai | Priekiniai LED švyturėliai ne mažiau 2 vnt., galiniai žibintai apatinėje ir viršutinėje antstato dalyje. |
| 2.7. | Saugumo paketas | 1. Plieno ir plastiko komponento bamperis. 2. Priekinė apsauga nuo palindimo. 3. Šoninės apsaugos. 4. Dvi ratų atsparos (avarinės trinkelės). 5. Priekinės ašies ratų varžtų apsauga. 6. Imobilaizeris arba vairo užraktas. 7. Įspėjantis atbulinės eigos signalas. 8. Švyturėliai |
| 2.8. | Žiemos paketas | Kuro šildymo sistema, kuro filtro šildymas su vandens separatoriumi. |
| 2.9. | Vairuotojo paketas | 1. Borto kompiuteris. 2. Vairuotojo sėdynė, ant oro pagalvių, reguliuojama ne mažiau kaip trimis kryptimis. 3. Vairuotojo skaitymo žibintas. 4. Vairuotojo ir keleivio laiptelių apšvietimas. 5. Centrinis durų užraktas valdomas su rakteliu. 6. Šaligatvio veidrodis dešinėje pusėje. 7. Galinio vaizdo veidrodžiai šildomi. 8. Garso sistema su CD/FM grotuvu ir BT laisvų rankų telefono įranga. 9. Oro kondicionierius. 10. Hidraulika kabinos pakėlimui turi būti pritaikyta darbui prie žemesnės nei -250 C temperatūros. |
| III. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI ANTSTATUI |  |
| 3.1. | Tipas | Galinio vertimo, skirtas mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui, |
| 3.2. | Atliekų bunkerio talpa | Ne mažesnė kaip 18 m3 ir nedidesnė kaip 22 m3 Ji suprantama kaip erdvė, kurioje presuojamos atliekos. Į atliekų bunkerio talpą neįskaičiuojamas antstato gale sumontuotos papildomos talpos, į kurią išverčiami konteineriai, tūris. |
| 3.3. | Suspaudimo mechanizmas | Suspaudimas ne mažiau kaip 6:1. Suspaudimo mechanizmas linijinis-plyta su lanksčia apatine dalimi, pagaminta iš atsparaus dilimui, ne mažesnės kokybės kaip HARDOX450 arba lygiaverčio plieno. |
| 3.4 | Atliekų talpos | Atliekų talpos šoninės sienos, lubos ir grindys, o taip pat ir atliekų išstūmimo plokštė turi būti ovalo formos. Atliekų bunkerio šoninės sienos vientisos medžiagos, kad sujungimuose nebūtų stačių kampų ir kuo mažiau virinimo siūlių. |
| 3.5. | Konteinerių išvertimo, atliekų surinkimo talpa | Ne mažiau kaip 1 m3. |
| 3.6. | Konteinerio kėlimas | Turi būti sumontuotas konteinerių pakėlimo mechanizmas, tinkamas konteineriams nuo 120 iki 1100 litrų talpos. (Vienas universalus pakėlimo mechanizmas visų tipų konteineriams, atitinkantiems EN 840-1/2/3 ir DIN standarto reikalavimus). 1100 litrų konteineris pagal EN 840-3 kraunamas su specialiomis paėmimo svirtimis. Turi būti konteinerių atidarymo mechanizmas. |
| 3.7. | Presavimo valdymo ciklai | - Pastovus besitęsiantis; - vienkartinis; - rankinis kiekvienos operacijos atskiras valdymas; - pusiau automatinis; - saugi avarinio iškrovimo sistema. |
| 3.8. | Valdymo pultai | Dešinėje arba kairėje pusėje- konteinerio keltuvo, presavimo, darbo ciklo valdymo mygtukai, darbo šviesų įjungimas ir avarinio stabdymo mygtukas. Vairuotojo pusėje ant įrangos – atliekų išvertimo ir galinio bunkerio uždarymo mygtukai, avarinio stabdymo mygtukai, ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 3.9. | Suspaudimo plyta | Suspaudimo plytos cilindrai – išorinėje dalyje, apsaugoti nuo kontakto su atliekomis. |
| 3.10. | Konteinerių išvertimo ir presavimo valdymas. | Valdymas kairėje arba dešinėje pusėje. Konteinerių iki 240 l talpos darbo ciklas (paėmimas, pakėlimas ir nuleidimas), 1100 l talpos konteinerių. |
| 3.11. | Konteinerių kėlimo mechanizmo galia | Konteinerių kėlimo mechanizmo galia – ne mažesnė kaip 400 kg. |
| 3.12. | Konteinerių kėlimo mechanizmo apsauga | Esant nuleistam konteinerių kėlimo mechanizmui, sistema signalizuoja vairuotojui apie nuleistą kėlimo mechanizmą. |
| 3.13. | Skysčių drenavimas | Turi būti stacionarūs čiaupai, ne mažiau kaip vienas skysčių drenavimui: iš atliekų bunkerio, arba iš atliekų surinkimo talpos. |
| 3.14. | Darbinė zona | Turi būti darbinės zonos (galinio vaizdo) kamera su spalvotu monitoriumi vairuotojo kabinoje. |
| 3.15. | Švyturėliai | Turi būti ne mažiau kaip du LED tipo oranžiniai švyturėliai: du galinėje šiukšliavežės antstato dalyje. |
| 3.16. | Laipteliai | Du laipteliai galinėje dalyje aptarnaujantiems darbuotojams ir automobilio greičio apribojimo funkcijos iki 30 km/h., atitinkantys EN1501-1 standartus. |
| 3.17. | Galinis atidaromas bortas | Galinis atidaromas bortas su saugumo blokavimo sistema skirtas negabaritinių atliekų krovimui. |
| 3.18. | Variklio apsukų valdymas | Automatinis variklio apsukų valdymas priklausomai nuo galios poreikio hidraulinėje sistemoje. |
| IV. | HIDROMANIPULIATORIUS |  |
| 4.1 | Montavimo vieta | Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir antstato |
| 4.2 | Kėlimo momentas | Ne mažesnis 14 tm. |
| 4.3 | Sukimo momentas. | Ne mažesnis 15 kNm. |
| 4.4 | Strėlės posūkio kampas. | Ne mažesnis 420°. |
| 4.5 | Strėlės hidraulinis siekis. | Ne mažiau 9,5 m. |
| 4.6 | Keliamoji galia esant strėlės siekiui 5,0 m. | Ne mažiau 3500 kg. |
| 4.7 | Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui. | Ne mažiau 1900 kg. |
| 4.8 | Išvadai centriniam kelmo tepimui. | Būtina. |
| 4.9 | Visų manipuliatoriaus funkcijų valdymas. | Turi būti radijo bangų pultu. |
| 4.10 | Papildomos strėlės funkcijos. | Ne mažiau 2 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis. |
| 4.11 | Atraminės kojos. | Hidrauliškai arba mechaniškai į šalis išplatinamos atraminės kojos, valdomos pagrindiniu radijo pultu, fiksuotos, neužsukamos. |
| 4.12 | Hidraulinė apsauga. | Visi hidrauliniai cilindrai privalo būti su apsauginiais vožtuvais. |
| 4.13 | Hidraulinių mazgų apsauga. | Kolonos, strėlės, atraminių kojų hidraulinės žarnos, jungtys ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo išorinio pažeidimo. |
| 4.14 | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras. | Aušinimo sistema užtikrinanti darbinę temperatūrą |
| V. | APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI |  |
| 5.1. | Transporto priemonė turi atitikti išmetamų teršalų standartą, ne mažesnį kaip EURO 5. |  |

Parengė: Aušra Šalvaitytė