Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

SCENOS TECHNOLOGIJŲ ĮRANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka salės scenos technologijų įrangą. Pirkimas apima įrangos pristatymą, surinkimą, instaliavimą, paleidimą, derinimą, personalo apmokymą, ir projekto parengimo darbus.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visa įrenginių Gamintojo parengta techninė informacija, patvirtinanti siūlomų prekių technines savybes taip pat ekonominio naudingumo kriterijų savybes privalo būti parengta lietuvių arba anglų kalba ir pateikiama kartu su pasiūlymu.

Apšvietimo sistema

- Valdomo judesio prožektorius

Vienspalvis LED šviesos šaltinis.

Prožektoriaus šviesos srautas (Output) ne mažesnis kaip 8 000 liumenų.

Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 50 000 val.

Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse nei 3.5°- 40° ribose.

Galimybė prožektorių valdyti DMX512 protokolu.

Turi turėti DMX512 valdymo protokolo plėtinio RDM palaikymą.

Prožektoriaus spalvų perteikimo indeksas (CRI) ne mažesnis kaip 84.

Prožektorius turi ne mažiau kaip 11 spalvų ratą + atvira (baltai spalvai sukurti).

Prožektorius turi turėti ne mažiau kaip 2 trafaretų (gobo) ratus, kurie talpina ne mažiau kaip po 8 keičiamus paveiksliukus.

Ne mažiau kaip viena sukama (motorizuota) prizmė, turinti ne mažiau kaip 5 plokštumas.

Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 540°.

Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 260°.

Pasirenkamas PWM ne siauresnėse nei 600~50 000 Hz ribose.

Ne mažiau kaip 4 pasirenkamos dimeriavimo kreivės.

- Valdomo judesio užliejamos šviesos prožektorius

Prožektoriaus bendras šviesos šaltinių galingumas ne mažiau nei 140W.

Paviršiaus apšvieta esant plačiausiam spindulio kampui ne mažesnė nei 1 900 lm.

Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 50 000 val.

Šviesos šaltinio spalvos ne mažiau kaip 4. Privalomos spalvos: žalia, mėlyna, raudona, balta.

Gamintojo nustatytos baltos šviesos šaltinio spalvinės temperatūros parinktys ne siauresnėse nei  2 800K -10 000K ribose.

CCT kontrolė su žalios spalvos korekcija.

Galimybė keisti spindulio kampą ne siauresnėse kaip 4° - 55° ribose.

Galimybė valdyti DMX512 protokolu. RDM funkcija.

Posūkio kampas „Pan“ ne mažiau kaip 540°.

Posūkio kampas „Tilt“ ne mažiau kaip 233°.

Pasirenkamas PWM ne siauresnėse nei 600~50 000 Hz ribose.

Ne mažiau kaip 4 pasirenkamos dimeriavimo kreivės.

- Apšvietimo valdymo pultas

USB konsolės – kompiuterio jungtis.

Ne mažiau nei 4 096 LTP/HTP realaus laiko valdymo parametrų.

Ne mažiau nei 2 vnt. fizinių DMX512 išvesčių tiesiogiai iš valdymo pulto. Jungties tipas XLR 5 polių arba 3 polių.

Galimybė kiekvieną DMX išvestį paversti įvestimi.

Ne mažiau nei viena MIDI įvestis ir viena išvestis.

Ne mažiau nei viena linijinio „timecode“ XLR 3 polių įvestis.

Ne mažiau nei viena pulto LED apšvietimo 4 polių XLR jungtis.

Ne mažiau nei 10 motorizuotų 60mm programų paleidimo šliaužiklių.

Ne mažiau nei 2 motorizuoti 100mm A/B šliaužikliai.

Apšvietimo pulto valdymo DMX512 arba lygiavertis protokolas.

Ne mažiau kaip 5 sukami "enkoderiai" parametrams valdyti.

Individualiai apšviesti ir pritemdomi begarsiai (clickless) mygtukai.

Galimybė išplėsti motorizuotų šliaužiklių ir DMX išvesčių kiekį naudojant papildomus priedus.

- Kabliai prožektorių tvirtinimui

Maksimalus darbinis krūvis ne mažiau 250kg.

Tinka vamzdžiams, kurių skersmuo yra  ne didesnėse nei 48-51 mm ribose.

Pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos.

Spalva juoda.

- Apsauginiai troseliai prožektoriams

Maksimalus darbinis krūvis ne mažiau 25kg.

Troselio ilgis ne mažesnis nei 600 mm.

Troselio skersmuo ne mažesnis nei 3mm.

Kilpos iš abiejų troselio galų.

Su fiksuojamu nerūdijančio plieno karabinu.

Juodos spalvos.

- Apšvietimo tiltas scenos erdvėje

Tilto ilgis ne mažiau kaip 5m.

Tilto dangtelis su įmontuotomis nevaldomomis vienfazėmis elektros rozetėmis.

Prie kiekvienos nevaldomos elektros linijos numatyta prietaisinė DMX512 signalo jungtis.

Tilte numatyta ne mažiau kaip viena tinklo jungtis (RJ-45)

Visa laidų komutacija sumontuota tilto viduje.

Tilto viduje aliuminio pertvara elektros linijų ir silpnų srovių linijų atskyrimui.

Tilto dangtelis su įmontuotomis rozetėmis montuojasi segmentais, bei gali būti nuimamas neišmontuojant profilio.

Bet kuris dangtelio segmentas, atsiradus papildomiems vartotojo poreikiams, gali būti lengvai pakeičiamas bet kurio gamintojo siūlomu standartiniu 2U aukščio 19“ pločio dangteliu su reikiamomis jungtimis, nepakeičiant (ir nepažeidžiant) paties apšvietimo tilto konstrukcijos ir vientisumo.

Galimybė tvirtinti reikiamą įrangą ir prietaisus bet kuriame tilto taške, tiek viršutinėje tiek apatinėje tilto dalyje (numatytos specialios profilio įpjovos viršuje ir pačioje, i kurias įstatoma veržlė tvirtinimo taškui bet kurioje tilto vietoje).

- Šoninio apšvietimo konstrukcija

Pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos.

Konstrukciją sudaro vertikalus profilis ir ne mažiau kaip 2 horizontalūs prožektorių tvirtinimo vamzdžiai.

Galimybė keisti vertikalių vamzdžių tvirtinimo aukštį.

Komplektuojamas kartu su brėžiniuose nurodytomis jungtimis ir ne mažesniais kiekiais.

Juodos spalvos.

- Kompiuteris apšvietimo pultui

Skirtas apšvietimo pulto valdymui.

Kompiuterio tipas: nešiojamas, su lietimui jautriu ekranu.

Kompiuteryje turi būti įmontuotas Intel Core 7 150U serijos arba lygiavertis procesorius.

Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 15 000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis).

Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/

Procesorius sudarytas iš ne mažiau kaip 10 branduolių.

Operatyvinė atmintis ne mažiau 16 GB.

Integruotas SSD tipo diskas su ne mažesne kaip 1000GB talpa.

Ekrano raiška ne mažiau nei 1920x1080.

Ekrano įstrižainė ne mažiau nei 23”.

- Signalų keitiklis

Įrenginio paskirtis-keisti valdymo protokolą (Art-Net/sACN arba lygiavertį) į DMX512 valdymo protokolą.

Ne mažiau kaip dvi (RJ-45 arba lygiavertės) tinklo jungtys.

Ne mažiau kaip 6 nepriklausomos DMX512 išvestys.

- Tinklo signalų šakotuvas

Ne mažiau kaip 8 RJ-45 tinklo jungčių.

Ne mažesnė kaip 1 Gbps sparta.

Elektros energijos tiekimo galimybė per tinklo kabelį (PoE) su automatinio balansavimo sistema.

- Dūmų mašina

Ne mažesnė kaip 2600 W galia.

Skysčio bakelio talpa ne mažesnė kaip 5 l.

Dūmų skleidimo trukmė esant didžiausiam galingumui ne mažiau kaip 35s.

Nepertraukiama dūmų skleidimo trukmė kai aparato galingumas yra ne siauresnėse nei 40% - 49% ribose.

Skysčio sąnaudos 240 ml/min (± 20 ml), kai didžiausias galingumas, 70 ml/min (± 5 ml), kai nepertraukiamas galingumas.

Įkaitinimo laikas ne ilgesnis kaip 10min.

Visos funkcijos turi būti valdomos per DMX512 arba lygiavertį valdymo  standartą.

Komplektuojamas su ne mažiau kaip 5 l dūmų skysčio bakeliu ir transportavimo dėže.

- Belaidžiai LED prožektoriai

Komplekte ne mažiau 6 vnt. prožektorių su viena transportavimo-įkrovimo dėže. Galimybė krauti 6 prožektorius vienu metu.

Įkrovimo laikas ne daugiau nei 4 val.

Pasirenkama akumuliatorių arba elementų veikimo trukmė ne siauresnėse nei 3 val. - 18 val ribose.

Vieno prožektoriaus bendras šviesos šaltinių galingumas ne mažiau nei 70W.

Prožektoriaus šviesos srautas (Output) ne mažesnis kaip 2 900 liumenų.

Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 50 000 val.

Šviesos šaltinio spalvos ne mažiau kaip 4. Privalomos spalvos: žalia, mėlyna, raudona, šiltai balta.

Gamintojo nustatytos baltos šviesos šaltinio spalvinės temperatūros parinktys ne siauresnėse nei  3 200K - 9 000K ribose.

Galimybė valdyti CRMX arba lygiaverčiu protokolu.

Pasirenkamas PWM ne siauresnėse nei 600~25 000 Hz ribose.

Ne mažiau kaip 4 pasirenkamos dimeriavimo kreivės.

Atitinka ne mažesnį nei IP 65 apsaugos lygį.

- Bevielio DMX signalo siųstuvas

Skirtas pakeisti DMX signalą į bevielį signalą bevielių prožektorių valdymui.

Galimybė valdyti DMX512, RDM, CRMX + WDMX, Bluetooth protokolais.

Ne mažiau nei viena DMX įvestis ir viena DMX išvestis.

Ryšio perdavimo atstumas ne mažesnis nei 100m.

- Perimetrinis LED RGBW apšvietimas

Juostos ilgis ne mažesnis nei 22 metrai.

Galia ne mažesnė nei 24 W/m.

Švietimo kampas ne mažesnis nei 120 laipsnių.

Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas ne mažiau kaip 36 000 val.

Šviesos šaltinio spalvos ne mažiau kaip 4. Privalomos spalvos: žalia, mėlyna, raudona, balta.

Įgarsinimo sistema

- Skaitmeninis garso valdymo pultas

Skaitmeninis garso pultas.

Diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 48 kHz.

Ne mažiau kaip 24 įėjimo valdymo kanalai.

Ne mažiau kaip 9 AUX/Grupių magistralės su pilnu apdirbimu.

Ne mažiau kaip 21 motorizuoti lietimui jautrių 100 mm ilgio šliaužiklių.

Ne mažiau kaip 1 ir ne mažesnis kaip 24 colių lietimui jautrus ekranas.

Integruotas LED pulto apšvietimas.

Ne mažiau kaip 24 analoginės įvestys.

Ne mažiau kaip 12 analoginės išvestys.

Ne mažiau kaip 1 AES/EBU skaitmeninės įvestys.

Ne mažiau kaip 1 AES/EBU skaitmeninės išvestys.

Ne mažiau kaip 1 MADI įvesties/išvesties jungtys.

Galimybė pajungti ne mažiau nei 2 laisvai pasirenkamus įvesties/išvesties plėtinius.

Ne mažiau kaip 1 išorinio ekrano išvesties jungtis.

Sinchronizacijos „Word Clock“ BNC įvesties ir išvesties jungtis.

Ne mažiau kaip 16 vnt. 32-juostų grafinių EQ (GEQ).

Ne mažesnė kaip 10 x 8 matrica su pilnu išėjimų apdirbimu.

Ne mažiau kaip 8 vidinių stereo efektų procesorių.

Ne mažiau kaip 21 daugiajuosčių kompresorių, galimų bet kuriems kanalams, išėjimui (Aux/Grupių magistralėms).

Ne mažiau kaip 21 dinaminių EQ, galimų bet kuriems kanalams, išėjimui Aux/Grupių magistralėms).

Kartu komplektuojamas scenos jungčių blokas.

Diskretizacijos dažnis ne mažesnis kaip 48 kHz.

Ne mažiau kaip 32 analoginių įvesčių.

Ne mažiau kaip 8 analoginių išvesčių.

MADI įvesties/išvesties jungtys.

„Gain Tracking“ funkcija.

Ne mažiau kaip 1 USB jungtis.

- Scenos jungčių bloko išplėsties modulis

Pilnai suderinamas su scenos jungčių bloku.

Ne mažiau nei 8 analoginės išvestys.

- Bevielio ryšio maršrutizatorius

Ne mažiau kaip 4 ir ne prastesnės spartos kaip 1Gbit/s tinklo išvestys.

Dviguba „WiFi“ dažnių juosta (2,4 GHz / 5 GHz).

Ne mažiau kaip viena USB jungtis.

- Tinklo šakotuvas

Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui.

Ne mažiau kaip 8 Ethernet išvestys.

Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta.

- Garso sistemos procesorius

Ne mažau kaip 4 analoginės garso įvestys.

Ne mažiau kaip 8 analoginės garso išvestys.

Ne mažiau kaip 5 juostų parametriniai EQ įėjimams.

Ne mažiau kaip 8 juostų parametriniai EQ išėjimams.

“HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą.

Procesoriai tarpusavyje jungiami  AVB, Milan arba analogišku skaitmeniniu tinklu ir sudaro vientisą įėjimų/išėjimų tinklą.

Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui.

- Aktyvi taškinė garso kolonėlė

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 19.5 kHz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (peak SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB (naudojant „Pink noise“ arba lygiavertį matavimo būdą).

Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).

Du ne mažesni nei 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

Vienas ne mažesnis nei 3" aukštų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

- Aktyvi žemų garso dažnių kolonėlė

Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 36 Hz – 125 Hz.

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (peak SPL) turi būti ne mažesnis kaip 133 dB (naudojant „Pink noise“ arba lygiavertį matavimo būdą).

Vienas ne mažesnis nei 18" žemų dažnių garsiakalbis.

Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

- Kolonėlės laikiklis

Skirtas garso kolonėlėms poz. 2.06.

To paties gamintojo kaip ir garso kolonėlės poz. 2.06 (jei siūlomas laikiklis yra kito gamintojo, nei siūlomos garso kolonėlės, privaloma pateikti kolonėlių gamintojo patvirtinimą, kad siūlomas laikiklis tinkamas saugiam pakabinimui).

- Kolonėlių pakabinimo rėmas

Rėmo tvirtinimo konstrukcija skirta kolonėlės laikikliui poz 2.08

- Aktyvi scenos monitorinė garso kolonėlė

Atkuriamų dažnių juosta ne siauriau kaip 60 Hz – 18 kHz

Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (peak SPL) turi būti ne mažesnis kaip 128,5 dB (naudojant „Pink noise“ arba lygiavertį matavimo būdą).

Horizontalus garso padengimo kampas 80° (±5°).

Vertikalus garso padengimo kampas 80° (±5°).

Ne mažiau kaip vienas ne mažesnis kaip 12" bendraašis garsiakalbis.

- Bevielė skaitmeninė mikrofono sistema su rankoje laikomu mikrofonu ir mikrofono kapsule

Bevielio mikrofono siųstuvas.

Akumuliatorių arba elementų veikimo trukmė ne mažiau nei 9 val.

Su galimybe keisti mikrofono kapsules

Valdomas siųstuvo galingumas ne siauresnėse kaip 1-10 mW ribose.

Bevielių mikrofonų imtuvas

Ne mažiau kaip 22 kanalų skaitmeninis imtuvas.

Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 120 dB.

Imtuve ne mažiau kaip 2 antenų įėjimų BNC jungtimis.

Imtuve ne mažiau kaip 1 LAN valdymo jungtis.

Imtuve ne mažiau kaip 1 XLR išėjimas.

Sistemos atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose.

Mikrofono kapsulė

Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.

Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose.

- Bevielio skaitmeninio mikrofono prie diržo segamas siųstuvas

Suderinamas su poz. 2.11.

Ne mažiau kaip viena SMA tipo jungtis.

Valdomas siųstuvo galingumas ne siauresnėse kaip 1 mW  - 10mW ribose.

Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 9 valandos.

Didžiausias veikimo atstumas nuo imtuvo ne mažiau kaip 100m.

- Prie galvos tvirtinamas mikrofonas

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“.

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 144 dB.

Rusvai gelsvos arba smėlio spalvos.

- Mikrofonai pianinui

Mikrofono tipas – kondensatorinis.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“.

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 142 dB.

Komplektuojamas kartu su 2 vnt. mikrofonų tvirtinimo priedais ir 2 vnt. ne trumpesnių kaip 1.8m mikrofoninių kabelių.

- Antenų paskirstytojas 1:5

Suderinamas su poz. 2.11

Galimybė skirstyti ryšį ne mažiau kaip 4 imtuvams

Galimybė prijungti ne mažiau kaip dvi antenas

- Radijo mikrofonų antena

Suderinama su poz. 2.15

Dažnių diapazonas ne siauresnis nei 470-900 MHz;

BNC tipo jungtis

- Mono „Di-Box“

Mono „Di-Box“.

Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys.

Ne mažiau kaip viena XLR įvestis.

Ne mažiau kaip viena XLR išvestis.

Ne mažiau kaip -20dB PAD.

- Stereo „Di-Box“

Stereo „Di-Box“.

Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys.

Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis.

Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right).

Ne mažiau kaip -20dB PAD.

- Tribūnos mikrofonas

Lankstaus (gooseneck) mikrofono tipas – kondensatorinis.

Bendras mikrofono ilgis ne trumpesnis kaip 450mm.

Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 20 kHz ribose.

Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Cardioid“.

Pikinis garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 130 dB.

- Tribūnos mikrofono pajungimo padas

Ne mažesnio diametro nei 130mm

Privalo turėti „push-to-talk“ mygtuką.

Juodos spalvos

- Komutacinė garso valdymo spinta 42U 600x600

19 colių pločio montažinis rėmas.

Ne mažiau kaip 42U aukščio metalinė komutacinė spinta.

Rėmo dengiamosios panelės juodos spalvos.

Komplektuojama kartu su ne mažiau kaip 3 vnt. ir ne žemesnių nei 2U stalčiais.

Elektros ir signalų distribucija

- Apšvietimo distribucinė elektros ir signalų paskirstymo sistema

Visi būtini komponentai apšvietimo technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui.

- Garso distribucinė elektros ir signalų paskirstymo sistema

Visi būtini komponentai garso technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui.

- Grindinė dėžutė

Įleidžiama metalinė dėžutė.

Talpinanti visus salės brėžiniuose nurodytus pajungimo taškus ir ne mažesnius nei nurodytus kiekius.

Kiekviena rozetė su papildomu apsauginiu dangteliu.

Reguliuojamo aukščio dėžutės plokštelė su įmontuotomis rozetėmis.

Dežutės dangtelis su išpjovomis laido prakišimui.

Dangtelis pilnai nuimamas, pritvirtintas nerūdijančio plieno troseliu.

- Sieninė dėžutė

Įleidžiama į sieną metalinė dėžutė.

Talpinanti visus salės brėžiniuose nurodytus pajungimo taškus ir ne mažesnius nei nurodytus kiekius.

Kiekviena rozetė su papildomu apsauginiu dangteliu.

Dėžutės durelės su išpjovomis laido prakišimui.

GARANTIJA

Perkamiems objektams taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus įrodančius kad: a) tiekėjas yra gamintojas (pvz. deklaraciją) arba b) gamintojas arba gamintojo atstovas sutinka tiekėjui parduoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir gamintojas suteikia teisę tiekėjui montuoti tiekėjo pasiūlyme nurodytą įrangą ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą. Tiekėjas b) dalies „ir atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą“ atitikimui gali pateikti sutartis ar susitarimus su kitais ūkio subjektais, turinčiais teisę, suteiktą gamintojo, atlikti tiekėjo pasiūlyme nurodytos įrangos garantinį remontą (taikoma pirkimo pozicijoms 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 ir 2.7).

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas originalo kalba ir naudojimosi aprašą lietuvių  kalba patvarioje laikmenoje¹.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu Pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas, sertifikatai ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme.

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).

| SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apšvietimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Aprašymas |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis |  |
| 1.1 | Valdomo judesio prožektorius |  | kompl. |  |  | 7 |  |
| 1.2 | Valdomo judesio užliejamos šviesos prožektorius |  | vnt. |  |  | 17 |  |
| 1.4 | Apšvietimo valdymo pultas |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.5 | Kabliai prožektorių tvirtinimui |  | vnt. |  |  | 28 |  |
| 1.6 | Apsauginiai troseliai prožektoriams |  | vnt. |  |  | 24 |  |
| 1.7 | Apšvietimo tiltas scenos erdvėje |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 1.8 | Šoninio apšvietimo konstrukcija |  | vnt. |  |  | 6 |  |
| 1.9 | Kompiuteris apšvietimo pultui |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.10 | Signalų keitiklis |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.11 | Tinko signalų šakotuvas |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.12 | Dūmų mašina |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.13 | Belaidžiai LED prožektoriai (6 vnt komplekte su pakrovimo dėže) |  | kompl. |  |  | 2 |  |
| 1.14 | Bevielio DMX signalo siųstuvas |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 1.15 | Perimetrinis LED RGBW apšvietimas |  | kompl. |  |  | 2 |  |
| 1.16 | Instaliaciniai darbai ir medžiagos |  | kompl. |  |  | 1 |  |
| Įgarsinimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Aprašymas |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis |  |
| 2.1 | Skaitmeninis garso pultas su scenos jungčių bloku |  | kompl. |  |  | 1 |  |
| 2.2 | Scenos jungčių bloko išplėsties modulis |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.3 | Bevielio ryšio maršrutizatorius |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.4 | Tinklo šakotuvas |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.5 | Garso sistemos procesorius |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.6 | Aktyvi taškinė garso kolonėlė |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.7 | Aktyvi žemų garso dažnių kolonėlė |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.8 | Kolonėlės laikiklis |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.9 | Kolonėlių pakabinimo rėmas |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.10 | Aktyvi scenos monitorinė garso kolonėlė |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.11 | Bevielė skaitmeninė mikrofono sistema su rankoje laikomu mikrofonu ir mikrofono kapsule |  | kompl. |  |  | 4 |  |
| 2.12 | Bevielio skaitmeninio mikrofono prie diržo segamas siųstuvas |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.13 | Prie galvos tvirtinamas mikrofonas |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.14 | Mikrofonai pianinui |  | kompl. |  |  | 1 |  |
| 2.15 | Antenų paskirstytojas 1:5 |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.16 | Radijo mikrofonų antena |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 2.17 | Mono "Di-Box" |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.18 | Stereo "Di-Box" |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.19 | Tribūnos mikrofonas |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.20 | Tribūnos mikrofono pajungimo padas |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.21 | Komutacinė garso valdymo spinta 42U 600x600 |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 2.22 | Instaliaciniai darbai ir medžiagos |  | kompl. |  |  | 1 |  |
| Elektros ir signalų distribucija |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Aprašymas |  | Mato vnt. |  |  | Kiekis |  |
| 3.1 | Apšvietimo distribucinė elektros ir signalų paskirstymo sistema |  | kompl. |  |  | 1 |  |
| 3.2 | Garso distribucinė elektros ir signalų paskirstymo sistema |  | kompl. |  |  | 1 |  |
| 3.3 | Grindinė dėžutė |  | vnt. |  |  | 2 |  |
| 3.4 | Sieninė dėžutė |  | vnt. |  |  | 1 |  |
| 3.5 | Instaliaciniai darbai ir medžiagos |  | kompl. |  |  | 1 |  |