Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Perkamas objektas | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durų valdiklis. | 996012PCB&K Dviejų durų modulis skirtas kontroliuoti ir stebėti iki 2 durų per Integriti RS-485 LAN. Bazinis modelis palaiko ne mažiau 2 durų/skaitytuvų (2vnt. Wiegand arba 4vnt. OSDP ).Palaiko Wiegand kortelių skaitytuvus ne mažiau 88 bitų. Palaikoma ne mažiau 2000 vartotojų duomenų bazė neprisijungus (Offline režimu). Reikalingas maitinimas 11-14VDC, suvartojama ne daugiau 110mA budėjimo režimu ne daugiau 175mA esant įjungtoms relėms arba lygiavertis. Komplektuojamas su originaliu maitinimo bloku, korpusu ir visais reikiamais tvirtinimo elementais; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | LAN bridge modulis | 996088 Integriti / Inception LAN Ethernet Bridge modulis. Suderinamumas: Infiniti, Integriti ir Inception sistemos Palaiko ne mažiau 30 Ethernet Bridge modulių vienam valdikliui. Palaiko ne mažiaui 30 RS-485 LAN modulių vienam Ethernet Bridge moduliui. Leidžia TCP arba UDP ryšius RS-485 išplėtimas per IP infrastruktūrą. Nuotolinis konfigūravimas per Ethernet LAN konfigūravimo įrankį Firmware atnaujinimas per laidą. Ne blogesnis nei AES 128-bitų šifravimas. Išorinio Integriti maitinimo šaltinio prijungimas. Pilnas išorinio Integriti SMART maitinimo šaltinio stebėjimas Specialus kabineto tamperio įėjimas, arba lygiavertis suderintas integriti sistema Komplektacija: Su visais reikiamais tvirtinimo elementais; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Zonų išplėtėjas | Palaiko RS-485 LAN ir UniBus jungtis, Ne mažiau 8 zonų įėjimai (multistate arba analoginiai), Ne mažaiu 2 pagalbiniai relės išėjimai, Išorinio Integriti maitinimo šaltinio prijungimas, Firmware atnaujinimas per laidą, Diagnostiniai LED indikatoriai, Galimybė išplėsti ne mažiau 32 zonų įėjimų arba 32 pagalbinių išėjimų per UniBus arba lygiavertis suderintas integriti sistema; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Maitinimo blokas | 995201PEEU3 Medium Integriti dėžė su Integriti 3A Smart PSU arba lygiavertis suderintas integriti sistema Komplektacija: Su visais reikiamais tvirtinimo elementais; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Durų pritraukėjas | Pritraukimo jėga ne mažiau 100kg. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Elektromechaninė sklendė | IP54 su dvipoliu apsauginiu diodu įėjimo kontrolės sistemoms. Stebėjimo kontaktas bepotencialiu perjungimo,arba kontaktu, suaktyvinamas per fiksavimo liežuvėlį. arba lygiavertis. Ne mažiau Maitinimas 12v ,atvirkštinė. Srovė ne daugiau 250mA. Komplektacija: Su visais reikiamais tvirtinimo elementais; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Nuotolinis kortelių skaitytuvas | Kortelių skaitytuvas Skaitytuvai turi palaikyti įeigos kortelių skaitymo formatus iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1 ,ryšio protokolas OSDP, Bluetooth, skaitytuvo dažniai 13.56 MHz, 125KHZ ir NFC.Matmenys: 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm., lauko sąlygom IP65 arba lygiavertis suderintas su integriti sistema; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Nuotolinis kortelių skaitytuvas su klaviatūra. | Kortelių skaitytuvas Skaitytuvai turi palaikyti įeigos kortelių skaitymo formatus iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1 ,ryšio protokolas OSDP, Bluetooth, skaitytuvo dažniai 13.56 MHz, 125KHZ ir NFC. Matmenys: 45 mm x 121.5 mm x 21.5 mm., lauko sąlygom IP65 arba lygiavertis suderintas integriti sistema; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Nuotolinis kortelių skaitytuvas didesnio nuotolio. | Kortelių skaitytuvas Skaitytuvai turi palaikyti įeigos kortelių skaitymo formatus iCLASS Seos®, iCLASS SE, iCLASS®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®EV1 ,ryšio protokolas OSDP, Bluetooth, skaitytuvo dažniai 13.56 MHz, 125KHZ ir NFC. Nuskaitymo atstumas apie matmenys: 80 mm x 121.5 mm x 19.5 mm, lauko sąlygom IP65 arba lygiavertė suderinta su integriti sistema; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Judesio jutiklis(PIR) | Aptikimo diapazonas ne mažiau 10x10, skaitmeninis, (sertifikuotas pagal EN 50131-2- GR2) arba lygiavertis; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Magnetinis kontaktas(MK) | Veikimo tarpas 15mm, 4 laidai (2m), NC (sertifikuotas pagal EN 50131-2-6 GR2) arba lygiavertis; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Išėjimo mygtukas | Išmatavimai ne didesnis 83Lx32Wx25H(mm) Srovė: ne mažiau 2A@24VDC Išvesties kontaktas NO/COM Mechaninis patvarumas Ne mažiau 500000 paspaudimų Montavimo tipas: Virštinkinis arba lygiavertis; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Kabelis | CAT 5E FTP su LSZH apvalkalu; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | PVC Vamzdis | Pilkas RL 16; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Kortelės | Tiekėjas turės pateikti įeigos korteles: iclass seos/prox card formatas H10301 FC:202 nr: nuo 13600 iki 14099, card range nuo 101-600, ne mažiau kaip 500 kortelių, arba lygiavertes; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Durų išplėtimo licencija | Licencija: INTG-996940-60; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Vaizdo kamera fotografavimui į leidimų sistemą integriti. | HD usb kamera su stovu. Pateikti leidimų išdavimo sprendimą įrengiant vaizdo kamera personalo skyriuje bei apmokant darbuotojus; | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.