Apklausos sąlygų 2 priedas

FIZIKOS LaboratoriJOS ĮRANGOS IR baldų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija (toliau vadinama – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti fizikos laboratorijos įrangą ir baldus.

2. Pirkimo objektas – 1 vnt. dvivietis mokytojo stalas su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte), spintele valdymo blokui ir valdymo bloku, 13 vnt. dvivietis mokinio stalas su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte), (toliau – Prekės).

3. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – Prekes pristatyti ir sumontuoti per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe pratęsti 15 dienų.

4. Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Vytauto g. 56 Dusetos Zarasų rajonas  LT 32309.

5. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Gaudentas Umaras, tel. 068233012 umaras@kbuga.lt.

6. Technologiniai reikalavimai prekėms:

6.1. Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti laboratorinių baldų gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (pateikti atstovavimo raštą)

6.2. Laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą;

6.3. Laboratoriniai baldai privalo būti pristatyti ir sumontuoti gavėjo nurodytoje vietoje;

6.4. Laboratorinių baldų tiekėjas privalo užtikrinti sulūžusių baldų remontą ne ilgiau nei per 48 valandas po pranešimo apie tai;

6.5. Laboratoriniai baldai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN 13150 arba lygiavertį standartą: „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 14056 arba lygiavertį standartą: „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“, LST EN 16121 arba lygiavertį standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. Privaloma pateikti  įrodančius sertifikatu.

| Darbo su elektra ugdymo sistema – 1 mokytojo stalo ir 13 mokinių stalų komplektas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Parametras | Reikalaujama specifikacija | Siūloma specifikacija |
| 1. | Mokytojo stalas, dvivietis, su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte), spintele valdymo blokui ir valdymo bloku – 1 vnt. | Mokytojo stalo ilgis 1850mm+/-5%, mokytojo stalo plotis 700mm +/-5%. Stalo konstrukcija turi būti metalinė, skirta tvirtinimui prie grindų, kojos turi būti su aukščio reguliavimo funkcija. Stale turi būti įrengtos specialios ertmės elektros ir jungiamiesiems kabeliams. Stalo storis turi būti ne mažiau 18mm, laminuota medžio drožlių plokštė su HPL danga. Stale turi būti padarytas liukas, skirtas įdėti elektros laboratorijai (moduliams su eksperimentais). Mokytojo stale turi būti integruota spintelė, kurioje yra įmontuotas valdymo blokas. Spintelė turi būti rakinama elektroniniu būdu. Valdymo blokas turi valdyti visų mokinių stalus, t.y. jų elektros modulius. Valdymo bloke turi būti pagrindinis jungiklis, kuris įjungia, išjungia visą sistemą. Atrakina ir užrakina mokinių laboratorines paneles, t.y. užrakinus paneles, jų negalima išsitraukti iš stalo. Valdo USB gnybtus. Sistema turi būti apsaugota nuo trumpųjų jungimų bei perkrovų ir nepažeisti grandinės. Vaikui padarius klaidą ir padarius trumpą jungimą, sistema turi išlikti nepažeista, o vaikui ištaisius klaidą toliau veikti. Valdymo bloko techninės savybės: 230V, apsaugos klasė ne blogiau nei IP30, Temperatūros diapazonas nuo 0 iki 35 laipsnių pagal Celsijų, įėjimo stipris 16A. Didžiausia išėjimo galia ne mažiau 1380W. Į stalą taip pat turi būti įmontuota besisukantis rozečių lizdas, kuris turi dvi pozicijas. Pasukus 180 laipsnių kampu, jis yra uždarytas, atsukus 180 laipsnių, turi būti šios jungtys: 230V lizdas, USB ir LAN RJ45 lizdai, reguliuojamas 0-24V transformatorius AC. |  |
| 2. | Mokinio stalas, dvivietis, su integruota elektros laboratorija (modulių plokšte) – 13 vnt. | Mokinio stalo ilgis 1350mm+/-5%, mokinio stalo plotis 700mm +/-5%. Stalo konstrukcija turi būti metalinė, skirta tvirtinimui prie grindų, kojos turi būti su aukščio reguliavimo funkcija. Stale turi būti įrengtos specialios ertmės elektros ir jungiamiesiems kabeliams. Stalo storis turi būti ne mažiau 18mm, laminuota medžio drožlių plokštė su HPL danga. Stale turi būti padarytas liukas, skirtas įdėti elektros laboratorijai (moduliams su eksperimentais). Į stalą taip pat turi būti įmontuota besisukantis rozečių lizdas, kuris turi dvi pozicijas. Pasukus 180 laipsnių kampu, jis yra uždarytas, atsukus 180 laipsnių, turi būti šios jungtys: 230V lizdas, USB ir LAN RJ45 lizdai, reguliuojamas 0-24V transformatorius AC. |  |
| 3. | Elektros laboratorija (modulių plokštė) | Elektros laboratorija (modulių plokštė) dedasi į mokytojo ir mokinių stalus. Laboratorija suvažiuoja į stalą kai yra nenaudojama ir užsirakina. Ištraukiamą darbo (elektros laboratoriją) vietą sudaro keičiami moduliai, skirti eksperimentinėms spausdintinėms plokštėms. Ji sumontuota vertikaliame slankiame skydelyje su elektrine spyna. Ištraukiama darbo vieta atidaroma iš mokytojo skydelio. Ištraukiama darbo vieta gali būti pritaikyta mokymo / ugdymo programos poreikiams arba lengvai išplėsta. Kiekvienas eksperimentams skirtas modulis - tai elektrinis (elektroninis) komponentas arba grandinė. Kiekvienas eksperimentų modulis turi būti pažymėtas aprašymu, scheminiu simboliu ir verte. Kiekvienas ištraukiamosios darbo vietos eksperimentų modulis įkišamas į griovelinį profilį. Kiekvienas eksperimentų modulis turi būti suprojektuotas taip, kad nesukeltų žalos dėl netinkamo bet kurio modulio, komponento ar grandinės laidų sujungimo visame 0–24 V kintamos įtampos diapazone. Eksperimentų moduliai maitinami ir jungiami naudojant 4 mm jungiamuosius laidus ir apsauginius lizdus. Kabelius su 4 mm apsauginiais gnybtais galima naudoti norint prijungti bet kurį eksperimentinį modulį. Iš eksperimentinių modulių galima surinkti (prijungti) įvairias grandines eksperimentams atlikti. Jei sistemoje įvyksta trumpas jungimas, kitos darbo vietos klasėje neturi būti paveiktos ar sugadintos. Po trumpojo jungimo pašalinimo praėjus tam tikram laiko tarpui, maitinimo šaltinis toliau veikia normaliai, nereikia iš naujo paleisti ar įjungti apsaugų ar atlikti jokių kitų intervencijų. Maitinimo šaltinio AC įtampą galima reguliuoti tik iš mokytojo darbo vietos 0–24 V SELV diapazone. |  |
| 4. | Modulių sąrašas mokytojo ir mokinių staluose | 1 skambutis 3-24V AC/DC 2 kondensatoriai 100n / 50V 2 kondensatoriai 1M0 / 50V 1 kondensatorius 470n / 50V 2 elektrolitiniai kondensatoriai 100M / 50V 2 diodai 1A 1 fotorezistorius 50-100k / 10lx 2 ritės 100uH / 1A 2 ritės 470uH / 0,5A 2 žali šviesos diodai, 5 mm 2 raudoni šviesos diodai, 5 mm 1 analoginis ampermetras / 0 - 300mA AC/DC 1 analoginis voltmetras / 0 - 30V AC/DC 1 skaitmeninis ampermetras / 0 - 2A AC/DC 1 skaitmeninis voltmetras / 0 - 199V AC/DC 2 tranzistoriai NPN / 80V / 1A 2 tranzistoriai PNP / 80V / 1A 1 saugiklis 5x20mm 2 potenciometrai 10k/N 2 jungikliai 2 rezistoriai R100R / 2W 2 rezistoriai R1K0 / 2W 1 relė 12 - 24V AC/DC 2 mygtukai 1 termistorius NTC 10k/25°C 1 transformatorius 24/8V 1 tiltinis lygintuvas 1A 2 jungikliai 4 lemputės 1 reguliuojamas srovės šaltinio stabilizatorius 12V / 100mA 1 universalus šaltinio stabilizatorius 1,2-18V / 0,1A 1 šaltinio stabilizatorius 0,6-15V / 3 - 0,1A |  |
| 5. | Instaliacija | Į kainą turi būti įskaičiuoti visi reikalingi kabeliai, instaliacinės medžiagos, logistika, šiukšlių išvežimas. Instaliacija turi būti atliekama laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų. Instaliacija atliekama neardant klasės konstrukcijų, grindų, sienų. Instaliaciją turi atlikti gamintojas arba gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti ir aptarnauti parduodamą sistemą. Reikia pateikti tai įrodančius dokumentus. |  |
| 6. | Sertifikatai | Produkto elektroninė dalis turi turėti ne blogiau nei CE sertifikatą. |  |
| 7. | Principinė jungimo schema |  |  |
| 8. | Mokymai | Turi būti suteikti ne mažiau nei 2 akademinių valandų mokymai |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. gamintojo garantija |  |