TIPINĖS TECHNINĖS SĄLYGOS KOMPIUTERIŲ TINKLO REKONSTRUKCIJAI

| - REKONSTRUOJAMAS OBJEKTAS |  |
| --- | --- |
| Kompiuterių tinklas MUITINĖS PAVADINIMAS teritorinės muitinės POSTO PAVADINIMAS posto patalpose (toliau - postas), esančiose ADRESAS, turi atitikti šiame dokumente nustatytus reikalavimus |
| - REIKALAVIMAI ANALIZEI IR KDV TINKLO PERTVARKYMO PROJEKTUI |  |
| Prieš pradedant rekonstrukciją Paslaugos tiekėjas turi atlikti ne mažiau kaip:  kartu su Perkančiosios organizacijos atstovais ir suinteresuotomis šalimis išanalizuoti esamą KDV tinklų situaciją;  vadovaudamasis analizės rezultatais bei šioje Techninėje specifikacijoje (Techninėje specifikacijoje ir/ar jos prieduose pateikiami esamų ir numatomų kompiuterinių rozečių išdėstymo planai) numatytais reikalavimais – paruošti ir su Perkančiąja organizacija ir suinteresuotomis šalimis suderinti bei patvirtinti KDV tinklų (KDV kompiuterinio tinklo ir elektros rozečių) pertvarkymo projektą (toliau – Projektas). Projektas turi atitikti Lietuvoje galiojančių normų bei taisyklių reikalavimus (tarp jų gaisro ir saugumo šiuo metu galiojančias normas). |
| - REIKALAVIMAI KDV TINKLO MODIFIKAVIMO PASLAUGOMS |  |
| Pagal su Perkančiąja organizacija suderintą ir patvirtintą Projektą Paslaugų tiekėjas turi atlikti ne mažiau kaip:  pertvarkyti (demontuoti ir perkelti) esamas KDV elektros ir LAN rozetes (prireikus įrengiant naujas) visose KDV darbo vietose, visose konferencijų (media) salėse bei bendro naudojimo KDV vietose (rozetės skirtos organizacinei įrangai ir t.t.) pagal patvirtintą Projektą;  kiekvienos KDV prijungimo vietoje numatomi: kompiuterio maitinimo 220 V įtampos 3 lizdų blokas su įžeminimu – 1 vnt. dviguba rozetė su RJ45 lizdu kompiuteriui ir telefono aparatui prijungti,  pertvarkant KDV tinklą, kabeliai turi būti klojami paslėptu būdu (įrengiant kanalus sienose ir/arba grindyse, po pakabinamomis lubomis (loveliuose), nuleidžiant kabelius lanksčiomis rankovėmis iki darbo vietos.);  Kabelių sistemai tvarkyti naudojama esama, o jei nėra įrengiama, 19″ komutacinė spinta su rakinamomis durimis. Į spintą nuo Kertinio valstybės telekomunikacijų centro įvado, prisijungimui prie jungtinio muitinės duomenų perdavimo tinklo nutiestas ne žemesnės kaip 5 kategorijos suktos poros kabelis. Telefono ir fakso ryšiui, iš telefonų stotelės paskirstymo spintos nutiestas daugiaporis vidinis telefoninis kabelis. Spintoje esančios tinklo įrangos maitinimui turi būti naudojamas nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis (toliau UPS). Komutacinėje spintoje įrengiamos komutacinės panelės su RJ45 tipo lizdais suktos poros kabeliams, telefoninis „Krone“ tipo krosas daugiaporiam kabeliui, kabelių tvarkymo panelės, 19" lentyna, iki 5 kg svoriui, skirta ryšių įrangai (modemui, maršrutizatoriui, kurių konstrukcija neskirta montavimui 19" rėme). Numatomas atitinkamos kategorijos komutavimo kabelių komplektas, skirtas prijungti KDV prie muitinės duomenų perdavimo įrangos, kabeliai parenkami pagal reikiamus ilgius ir su reikiamais antgaliais. Įrengiamas 220V 6 elektros maitinimo rozečių blokas, jungiamas prie UPS išėjimo. UPS, dingus elektros maitinimo įtampai, turi palaikyti aktyvios įrangos darbą ne mažiau, kaip 10 min.  Komutavimo spinta žeminama elektros paskirstymo skydelyje.  pertvarkant KDV tinklą turi būti panaudojamos (perkeliamos) esamos KDV darbo vietos išnaudojant esamus kabelius (prireikus kabeliai prailginami). LAN ir elektros kabelių prailginimo sujungimai turi būti atliekami su Perkančiąja organizacija suderintuose vietose, tam skirtose jungiamosiose dėžutėse (arba kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis KDV tinklų sujungimo priemonėmis), kurios turi būti markiruotos ir pažymėtos techninėje dokumentacijoje. Esant KDV LAN kabelių trūkumui, kabeliai turi būti vedami nuo Patalpose esančių komutacinių spintų arba iš gretimų kabinetų;  KDV LAN ir elektros rozetės turi būti pajungtos į instaliacinius blokus, kurie bus sumontuoti KDV bei konferencijų (media) salių staluose;  Konferencijų (media) salėse, nuo konferencijų (media) salių staluose sumontuotų rozečių iki rozečių, esančių šalia TV ar projektoriaus, papildomai (paslėptu būdu) turi būti nuvesti ne mažiau kaip: 1 USB, 1 USB-C, 1 VGA (konferencijų salėse), 2 HDMI kabeliai;  Visos paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis ne prasčiau nei EIA/TIA-568 - kabeliavimo standartu arba lygiaverčiu;  EIA/TIA-569 - tinklo sąsajų standartu arba lygiaverčiu.  Visos naudojamos medžiagos turi atitikti tai medžiagų rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje Europos Sąjungos šalyje arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Paslaugos tiekėjas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus;  Turi būti naudojamas ne prastesnis kaip 5e tipo ekranuotas kompiuterinių tinklų kabelis ir ne prastesnis nei 2.5 mm² gyslos skerspjūvio elektros kabelis;  Elektros ir LAN kabelių sujungimų dėžutės po tinku turi atitikti ne prastesnę nei IP68 sandarumo klasę;  LAN kabelių sujungimo dėžutės turi būti ne prastesnės nei 5e kategorijos. |
| - REIKALAVIMAI KDV TINKLO TESTAVIMUI |  |
|  Pertvarkius KDV tinklą, jis turi būti Paslaugų tiekėjo pilna apimtimi ištestuotas (visas kompiuterinis ir elektros (įskaitant UPS rozetes) tinklas), o visi identifikuoti trūkumai pašalinti; Testavimas atliekamas prietaisais, turinčiais galiojančią gamintojo patikrą;  Testavimo rezultatai pateikiami elektronine ir popierine formomis bei tvirtinami Perkančiosios organizacijos. |
| - REIKALAVIMAI KDV TINKLO DOKUMENTACIJAI IR ŽYMĖJIMUI |  |
| Paslaugų teikėjas, baigęs pertvarkymo paslaugas, privalo parengti atliktų paslaugų dokumentaciją:  Aiškinamąjį raštą, Patalpų brėžinius, žymėjimus, kabelių tiesimo schemas, struktūrinę schemą, kabelių jungimo lenteles, komponentų identifikatorius bei įrašus, kurie dokumentuoja telekomunikacinių komponentų vietą, unikaliai identifikuoja kiekvieną elementą, nusako elementų esmines charakteristikas;  Visi kompiuterių ir elektros tinklo elementai (kištukiniai lizdai, komutavimo panelės, komutavimo kabeliai, UPS rozetės, buitinės rozetės, el. skydinės) turi būti žymimi. Žymėjimas atvaizduoja kompiuterių tinklo, UPS rozečių, buitinių el. rozečių elementų sąryšį. Kompiuterių tinklo komponentų žymėjimo numeraciją palikti tokią, kokia ji buvo prieš pertvarkymą. Kompiuterių tinklo žymėjimas turi būti atspausdintais užrašais. Jie turi būti gerai įskaitomi ir nenusitrinantys. Tiesiami kabeliai gali būti žymimi aiškiai užrašant ranka nenusitrinančiu rašalu arba spausdintu lipduku;  Galutinė Paslaugų teikėjo parengta KDV tinklo dokumentacija turi būti pateikta popierine ir elektronine forma, lietuvių kalba, suderinta ir patvirtinta Perkančiosios organizacijos. |
| - REIKALAVIMAI GARANTINIAM LAIKOTARPIUI |  |
| Atliktų paslaugų garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei:  instaliacijos paslaugoms – 3 metai;  įrenginiams ir medžiagoms – 2 metai.  Garantinis laikotarpis turi būti pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų suteikimo akto pasirašymo dienos.  Garantiniu laikotarpiu Paslaugų teikėjas savo jėgomis ir lėšomis privalo ištaisyti KDV tinklo trūkumus, jeigu trūkumai atsirado ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės.  Garantinių laikotarpiu visi KDV tinklo gedimai/trūkumai turi būti pašalinami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie gedimą/trūkumą dienos. |
| - REIKALAVIMAI SAUGAI |  |
|  Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu privalo užtikrinti saugą darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, o taip pat informacinių ir ryšių technologijų (IRT) saugos reikalavimų laikymąsi kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. |

| - REIKALAVIMAI TINKLO KOMUTATORIAMS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas |
| Konstrukcija | 1U įrenginys, montuojamas į 19” komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |
| El. maitinimas | 220 V AC |
| Valdymo prievadas | Konsolės prievadas RJ45 arba USB tipo |
| 10/100/1000BaseT prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir PoE+ funkcionalumu, ne mažiau (PoE+ arba PoE gali būti naudojama bet kuriame prievade) | 24 vnt. |
| Bendra komutatoriaus PoE+ galia ne mažiau | 370W |
| SFP (1G) prievadų ne mažiau | 2 vnt. |
| MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32000 įrašų |
| Įrenginio našumas, ne mažiau | 128 Gbps, 95 Mpps skaičiuojant 64 baitų paketais. Siūlomi prievadų moduliai turi palaikyti tokio našumo įrenginio vidinę architektūrą |
| Standartų palaikymas | - Naudojami protokolai: STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP (802.1s). - 802.1s Multiple Spanning tree protokolo palaikymas. - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol) protokolo palaikymas, LLDP-MED (media endpoint discovery). - IEEE 802.1v (protocol VLAN) palaikymas. - CoA palaikymas |
| Virtualių tinklų ne mažiau | VLAN ir kadrų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti ne mažiau kaip 2000 VLAN‘ų vienu metu |
| Virtualių tinklų identifikatorių ne mažiau | 4000 VLAN ID. |
| Maršrutų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 2000 (IPv4) arba 1000 (IPv6) |
| Maršrutizuojantys protokolai (IPv4/IPv6) | Naudojami protokolai: statinis maršrutizavimas, RIP, OSPFv3 |
| Loginis patikimumas | L3 loginio dubliavimo protokolas VRRPv2/v3 (Virtual Router Redundancy Protocol): rezervuotos maršrutizatorių grupės sudarymui. |
| Saugumo funkcijos | - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus; - naudotojų autentikavimo metodai: IEEE 802.1X, Web-based ir MAC-based; - galimybė autentifikuoti naudotojus skirtingais būdais: WEB autentifikacija, MAC autentifikacija ir 802.1X autentifikacija tame pačiame prievade. Automatinis perėjimas prie kito autentikavimo būdo vienam nepavykus; - IP telefonų priskyrimui balso VLAN‘ui naudojant LLDP-MED protokolą arba standartinius RADIUS atributus) |
| Valdymo funkcijos, sąsajos | SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |
| Srautų stebėjimo funkcijos | RMON, sFlow |