Specialiųjų sąlygų 2 priedas

DIDELIŲ GABARITŲ, MEDIENOS IR KITŲ ATLIEKŲ SMULKINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Paslaugos aprašymas:

  - Paslauga reikalinga norint susmulkinti šios specifikacijos 2 p. nurodytas atliekas.

  - Atliekų smulkinimo darbai vykdomi adresu Takniškių kaimas, Alytaus rajonas, Karjero g. 2 statybinių ir kitų didžiųjų atliekų aikštelėje.

  - Preliminarus planuojamas smulkinamų atliekų kiekis iki 20 000 t.

  - Užsakovas paslaugos teikėjui teiks užsakymą kai susikaups ne mažiau, kaip 1 000 tonų smulkinamų atliekų.

  - Smulkinimo technikos pristatymu į Užsakovo vietą savo lėšomis rūpinasi Paslaugos teikėjas.

  - Smulkinimo paslaugų teikimo laikotarpis: 24 mėnesiai (12 mėn. + 12 mėn.).

- Numatoma smulkinti šias atliekas:

  - didelių gabaritų medienos atliekos (mediniai baldai ir jų liekanos, durys, langai, durų langų staktos, laiptų konstrukcijos, vartai, medinės stogo konstrukcijos) kuriose gali būti įvairaus dydžio metalų atliekų;

  - minkštieji baldai (sofos, foteliai, čiužiniai);

  - plastikiniai baldai ir kiti buityje naudoti buitiniai reikmenys;

  - didelių gabaritų tekstilės gaminiai (kilimai, antklodės, palapinės, žaislai).

- Reikalavimai smulkinimo įrenginiui:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui (užpildytą lentelę Tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smulkinimo įrangos našumas ne mažesnis kaip 20 t/h našumas. | a) Įrenginio našumas _(įrašyti)__ t/h; b) Įrangos gamintojo pavadinimas (įrašyti); c) Serijos Nr. (įrašyti) ; d) Pateikiama deklaracija, kad įrenginys pajėgus smulkinti ne mažesniu kaip 20 t/h našumu: TAIP / NE (pasirinkti) ir pridedama deklaracija. |
| 2. | savaeigis (judėjimo nedideliais atstumais galimybė, valdant operatoriui); | TAIP / NE (pasirinkti) |
| 3. | Atliekų pakrovimo anga ne aukščiau kaip 4 m. | Nurodyti tikslią reikšmę |
| 4. | Smulkinimo anga: pritaikyta didelių gabaritų atliekų patekimui (lovos, čiužiniai ir pan.) | TAIP / NE (pasirinkti) |
| 5. | Turi būti įrengta metalo (geležies) atskyrimo ir surinkimo įranga. | TAIP / NE (pasirinkti) |
| 6. | Apdorojus atliekas smulkinimo įrenginyje 1 kartą, gautų dalelių dydis negali būti didesnis kaip 300 mm; | TAIP / NE (pasirinkti) |
| 7. | Smulkinimo įrenginio galia ne mažiau 280 kW; | Nurodyti tikslią reikšmę |
| 8. | - Įrenginyje arba prie įrenginio turi būti sumontuota priešgaisrinė sistema | TAIP / NE (pasirinkti) ir nurodyti tikslią reikšmę |
| 9. | Įrenginys turi būti apdraustas civilinės atsakomybės ir specializuotos technikos draudimu | TAIP / NE (pasirinkti) |
| 10. | Įrenginyje turi būti sumontuotas atitinkamos talpos kuro bakas, užtikrinantis visos darbo pamainos nepertraukiamą darbą ir turėti apsaugą nuo galimo kuro išleidimo/vagystės | TAIP / NE (pasirinkti) ir nurodyti tikslią reikšmę |

- Reikalavimai paslaugos teikėjui.

  - sutarties vykdymo metu paskirti atsakingą darbuotoją - įrenginio operatorių, gebantį tinkamai ir našiai organizuoti darbą;

  - avarijos ar įrenginio gedimo atveju defektus pašalinti per 24 val. Per 48 val. nepradėjus smulkinimo, įrenginį pakeisti kitu, lygiaverčiu.

  - darbus pradėti per 5 d. d. nuo užsakymo gavimo dienos.

  - Paslaugos įkainis bus mokamas už moto valandą.

  - Užsakovo darbuotojai į smulkinimo įrenginį atliekas kraus savo technika.

- Sutarties galiojimo laikotarpiu užsakovas atliks ne mažiau kaip 2 svėrimus, siekiant nustatyti, ar tiekėjo smulkinimo įranga atitinka deklaruojamą našumą. Per vieną moto valandą susmulkinamos šios specifikacijos 2 punkte pasirinktos atliekos, kurios bus pasveriamos ir jeigu nebus pasiektas tiekėjo nurodytas įrenginio našumas, bus taikoma procentinė bauda (Sutarties 9.10. p.). Tiekėjas savo iniciatyva gali inicijuoti papildomą kontrolinį smulkintų atliekų svėrimą įrenginio našumui patvirtinti.