TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROJI DALIS

Pirkimo objektas – 1 (vienas) elektra varomas krovininis mikroautobusas N2 kategorijos.

Elektra varomo krovininio mikroautobuso pristatymas: pristatomas ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (su galimybe pratęsti 1 mėn.).

| Pavadinimas / Parametrai | Techninės sąlygos / Reikalavimai | Tiekėjo siūlymas Nurodyti siūlomus techninius parametrus (nepakanka nurodyti vien „atitinka“) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporto priemonės rūšis | Elektra varomas krovininis mikroautobusas | Nurodyti Prekių pavadinimą ir/ar modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |
| Elektra varomo krovininio mikroautobuso išorinis ilgis | nuo 5,6 iki 7,5 m |  |  |
| Elektra varomo krovininio mikroautobuso išorinis aukštis | nuo 2,6 iki 3,0 m |  |  |
| Krovininio skyriaus aukštis | nuo 1,90 iki 2,01 m |  |  |
| Krovininio skyriaus ilgis | nuo 4,4 iki 5 m |  |  |
| Krovininio skyriaus plotis | nuo 1,78 |  |  |
| Didžiausia leistina masė, kg | 4250 kg |  |  |
| Ašių skaičius | 2 |  |  |
| Durų skaičius | ne mažiau 3. Turi būti vienos dešinės pusės slankiojančios durys, dvi durys gale. |  |  |
| Elektra varomas krovininis mikroautobusas | Naujas (neeksploatuotas), pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Naudojama energija – elektra. Pritaikytas važiuoti Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -30°C iki +35°C). Sertifikuotas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą 2018/858 su pakeitimais reikalavimams. Elektra varomas krovininis mikroautobusas turi atitikti ir kitų Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. |  |  |
| Krovinių skyriaus grindys, sienos, ratų arkos | Grindys padengtos ne plonesne nei 12mm neslidžia, atsparia drėgmei plokšte, sienos padengtos ne plonesne nei 4mm atsparia drėgmei plokšte, ratų arkos padengtos dėžės formos apsaugomis iš plokštės. |  |  |
| Variklis | Tipas – elektrinis. Elektros energija transporto priemonės varikliui tiekiama iš transporto priemonėje sumontuotų įkraunamų akumuliatorių. |  |  |
| Variklio galia | Ne mažesnė kaip 139 kW |  |  |
| Elektros sistema | Elektra varomo krovininio mikroautobuso įrangos darbinė įtampa 12 – 24 VDC. Nemažiau kaip 2 USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomos įrangos pajungimui. |  |  |
| Aukštos įtampos akumuliatorių baterija | Akumuliatorių baterija skirta elektra varomam krovininiam mikroautobusui. Instaliuotų baterijų energijos kiekis ne mažiau 73kwh Regeneracija – stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius. Krovimas – traukos baterijos turi priimti krovimą: vidutiniu būdu TYPE2 (MODE 3) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 22 kW; greituoju būdu CCS (MODE 4) standartu turi gebėti priimti krovimą ne mažiau, nei 80 kW. Kartu su transporto priemone pridedami laidai skirti krauti elektra varomą krovininį mikroautobusą. Akumuliatorių baterijos privalo turėti apsaugą nuo savaiminio trumpojo jungimo ir perkaitimo – baterijų blokas turi atsijungti automatiškai. |  |  |
| Energijos sąnaudos | Elektra varomo krovininio mikroautobuso vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas faktinį energijos sunaudojimą pateikiantis įrenginys. |  |  |
| Padangos ir ratai | Universalios, naujos, nerestauruotos, bekamerinės padangos (padangos turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, nustatytus reikalavimus). Padangos pagamintos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki transporto priemonės pirmos registracijos datos. Padangų apkrovos indeksas ir greičio indeksas turi atitikti transporto priemonės skirtoms padangoms keliamus reikalavimus. Turi būti galimybė tikrinti oro slėgį visų ratų padangose. Elektra varomo krovininio mikroautobuso vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas faktinis padangų slėgio matuoklis. Atsarginis ratas su numatyta laikymo vieta yra išorėje. |  |  |
| Stabdžiai | Visose ašyse – diskinio tipo stabdžiai. Elektra varomame krovininiame mikroautobuse turi būti sumontuota stabdžių antiblokavimo sistema ABS arba lygiavertė. Rankinis stabdis turi būti elektrinis. |  |  |
| Vairavimo sistema | Sistema su stiprintuvu. Vairas kairėje pusėje. |  |  |
| Greičio ribotuvas | Elektra varomame krovininiame mikroautobuse privalo būti greičio ribotuvas, ribojantis greitį ne daugiau kaip 90 km/h. |  |  |
| Kėbulas | Elektra varomo krovininio mikroautobuso kėbulas turi būti pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų arba medžiagos turi būti apdorotos antikorozine danga. Visos kėbulo dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. |  |  |
| Šildymas, vėdinimas ir vėsinimas | Automatinė klimato kontrolė su šildymo ir vėsinimo automatiniu valdymu su oro kondicionavimu |  |  |
| Vilkimo įtaisas | Vilkimo įtaisai įmontuoti kėbulo apatinėje dalyje, priekyje arba priekyje ir gale. Vilkimo įtaiso kilpa gali būti nuimama, bet turi būti pateikta komplekte. Vilkimo įtaisas arba kilpos tvirtinimo vieta turi būti uždengta gaubtu ar dangteliu. |  |  |
| Triukšmo lygis | Judančio elektra varomo krovininio mikroautobuso triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (Pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus). |  |  |
| Vairuotojo darbo vieta | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių ar anglų kalba. Matavimo prietaisų skalės turi būti pateiktos SI matavimo sistemos vienetais. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 27.4. Prietaisų skydelyje turi būti rodomas faktinis traukos baterijų įkrovos lygis (procentais). Vairuotojo sėdynė šildoma, pagal vairuotojo svorį reguliuojama amortizacija, reguliuojamo aukščio, su porankiu, reguliuojamas atlošo pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo (laisvai pritaikoma, privalo reguliuotis priklausomai nuo vairuotojo ūgio) su įrengtu saugos diržu. Vairuotojo darbo vietos priekyje turi būti sumontuota apsauga nuo saulės spindulių. Turi būti radijo imtuvas su garsiakalbiais. Elektra varomas krovininis mikroautobusas turi būti aprūpintas alkoholine blokuote ir nepradeti važiuoti, vairuotojui neatlikus blaivumo tikrinimo procedūros. Alkocholinė blokuotė turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 50436-2:2014. Turi būti įrengta galinio vaizdo kamera ir galiniai parkavimosi davikliai. Sumontuotas tachografas su galiojančia metrologine patikra. |  |  |
| Apsaugos įranga | Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. Dvi ratų atsparos. Vienas kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkinys. |  |  |
| Vidaus, išorinis apšvietimas, žibintai | Galimybė naudoti krovininio skyriaus apšvietimą. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje, kuri turi būti gerai apšviečiama ir įjungiama jungtuku. Artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, bei dienos šviesos. |  |  |
| Galinio matymo veidrodžiai. Išorinio matymo veidrodžiai | Išorėje turi būti įrengta veidrodžių sistema, leidžianti vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę mikroautobuso puses. Išoriniai veidrodžiai turi būti, elektra šildomi ir reguliuojami iš vairuotojo kabinos. |  |  |
| Užrašai | Pasirašant sutartį suderinama išoriniai užrašai. |  |  |
| Išorės dažymas, salono interjeras | Dažoma viena standartine balta spalva. |  |  |
| Elektra varomo krovininio mikroautobuso sistemų borto kompiuteris | Elektra varomo krovininio mikroautobuso sistemų borto kompiuteris turi registruoti ir kaupti techninius autobuso veikimo duomenis: nuvažiuotą atstumą, traukos baterijos talpą, energijos sąnaudas. |  |  |
| Garantija | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo elektra varomo krovininio mikroautobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: visam mikroautobusui ne trumpiau kaip 24 mėn. be ridos apribojimo, eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -30°C iki +35°C); išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose; traukos baterijos minimalus garantinis laikotarpis 96 mėn. arba kol bus nuvažiuota 250 000 km. |  |  |
| Techninė dokumentacija | Pristatęs elektra varoma krovininį mikroautobusą tiekėjas privalo pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą (įregistruotą AB „Regitra“); eksploatacijos instrukciją arba elektroninę instrukciją lietuvių arba anglų kalba skirtą vairuotojui. |  |  |
| Prekių pristatymo terminai | Prekių pristatymo terminas – 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas esant pagrįstoms nenumatytoms aplinkybėms 1 mėnesiui. Pristatymo data laikoma elektra varomo krovininio mikroautobuso perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. |  |  |
| Elektra varomo krovininio mikroautobuso perdavimo vieta | Elektra varomas krovininis mikroautobusas turi būti perduotas Varėnos “Ryto” progimnazijoje , adresu : Dzūkų g. 64, Varėna |  |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai: Elektra varomas krovininis mikroautobusas privalo atitikti LR alterntatyvių degalų įstatymo (aktuali redakcija) 2 straipsnio 23 dalyse nustatytus reikalavimus: Visai netarši sunkioji transporto priemonė – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh. | Pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), tiekėjo deklaracija arba kiti. |  |  |