KAIŠIADORIŲ MIESTO ŠALIGATVIŲ PRIE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ  BIRUTĖS G. 3 IR BIRUTĖS G. 5 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas- Kaišiadorių miesto seniūnija  numato pirkti Kaišiadorių miesto šaligatvių prie daugiabučių gyvenamųjų namų Birutės g. 3 ir Birutės g. 5 paprastojo remonto darbus.

2. Darbų atlikimo vieta   - Kaišiadorys, prie Birutės g. 3 ir Birutės g. 5 daugiabučių gyvenamųjų namų.

3. Darbų atlikimo terminas: darbai atliekami pagal sutarties specialiosios dalies 5 punkte numatytą terminą.

4. Darbų aprašymas ir  kiekiai:

Šaligatvio prie daugiabučio gyvenamojo namo Birutės g. 3:

| Darbų aprašymas |  | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 18,0 |
| 2. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 77,00 |
| 3. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | m² | 66,0 |
| 4. | Statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant ekskavatoriumi ir išvežimas iki 10 km atstumu | t | 28,0 |
| 5. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas išsaugant medžiagas | m² | 16,2 |
| 6. | Lovio II grupės grunte kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje | m³ | 34,2 |
| 7. | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | m² | 76,0 |
| 8. | Lovio dugno I-II grupės grunto sutankinimas elektropluktuvais (vibroplokšte) tankinant į tą pačią vietą 6 kartus | 100 m² | 0,760 |
| 9. | Vejos bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,77 |
| 10. | Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio papildymas iki h-15 cm | m³ | 13,2 |
| 11. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš atsijų | 100 m² | 0,660 |
| 12. | Grindinio įrengimas iš betoninių plytelių 300x300 mm h-6 cm rankiniu būdu, užpildant siūles akmens atsijomis | 100 m² | 0,660 |
| 13. | Grindinio atstatymas panaudojant esamas plyteles | 100 m² | 0,162 |
| 14. | Laiptų pakopų suformavimas įrengiant vejos bortus 100.8.30 ant betono pagrindo | kompl. | 3,0 |
| 15. | 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 100 m² | 0,42 |
| 16. | Plytelių pjaustymas diskiniu pjūklu | m | 14,00 |

Šaligatvio prie daugiabučio gyvenamojo namo Birutės g. 5:

| Darbų aprašymas |  | Mato vnt | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 14,0 |
| 2. | Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 41,00 |
| 3. | Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas | m² | 62,0 |
| 4. | Statybinių šiukšlių išvežimas pakraunant ekskavatoriumi ir išvežimas iki 10 km atstumu | t | 24,6 |
| 5. | Lovio II grupės grunte kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, darbas sąvartoje | m³ | 34,0 |
| 6. | Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės | m² | 76,0 |
| 7. | Lovio dugno I-II grupės grunto sutankinimas elektropluktuvais (vibroplokšte) tankinant į tą pačią vietą 6 kartus | 100 m² | 0,760 |
| 8. | Kelio bortų 100.15.30 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,14 |
| 9. | Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,41 |
| 10. | Žvyro 0/32 pagrindo sluoksnio papildymas iki h-15 cm | m³ | 12,4 |
| 11. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš atsijų | 100 m² | 0,620 |
| 12. | Grindinio įrengimas iš betoninių plytelių 300x300 mm h-6 cm rankiniu būdu, užpildant siūles akmens atsijomis | 100 m² | 0,620 |
| 13. | 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu | 100 m² | 0,42 |

_____________________