Pirkimo sąlygų 5 priedas

Techninė specifikacija

## DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS BUBIŲ SKYRIAUS PASTATO (DUBYSOS G.15, BUBIŲ K., ŠIAULIŲ R. SAV.) NUOGRINDŲ, BEI TERITORIJOS TAKŲ SUTVARKYMO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatoma Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyriaus pastato (Dubysos g.15, Bubių k., Šiaulių r. sav.) nuogrindų, bei teritorijos takų sutvarkymas.

Darbai bus atliekami:

Sklype kurio unikalus Nr. 4400-2210-9968, Dubysos g. 15, Bubių k. Bubių sen. Šiaulių r. sav.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Parengti remonto projektą (aprašą) kuriame numatyti.

Teritorijos takų remontas. Remontuojamų takų plotas ne mažiau kaip 550 m2.

Esamos plytelių dangos ir esamų gazoninių bortų išardymą, naujų (1000x80x200 mm) gazoninių bortų įrengimą ne mažiau kaip 310 m ant betono pagrindo. Papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis ir įrengti dangą iš betono plytelių. Betono plyteles naudoti neplonesnes kaip 7 cm storio. Išorinėje gazoninio borto pusėje privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo borto ir užsėti žole.

Nuogrindos įrengimas. Remontuojamos nuogrindos plotas ne mažiau kaip 130 m2.

Numatyti esamos plytelių dangos ir esamų gazoninių bortų išardymą, naujų (1000x80x200 mm) gazoninių bortų įrengimą ne mažiau kaip 260 m ant betono pagrindo. Papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis ir įrengti dangą iš betono plytelių. Betono plyteles naudoti neplonesnes kaip 7 cm storio. Išorinėje gazoninio borto pusėje privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo borto ir užsėti žole.

Esamų laiptų dangos remontas. Remontuojamos dangos plotas ne mažiau kaip 40 m2.

Numatyti esamos dangos išardymą, pagrindo paruošimą, naujos dangos įrengimą iš betono plytelių.

Bendrosios nuostatos. Vadovautis ĮT TRINKELĖS 14, MN TRINKELĖS 14 reikalavimais, Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12, Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 (galiojanti redakcija), automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais galiojančiai teisės aktais. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais.

Statybinių atliekų išvežimas. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susidariusį statybinį laužą išvežti į nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelę. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.