TINKLŲ (OBJEKTŲ), ESANČIŲ PO ŽEME, IDENTIFIKAVIMO PRIEMONIŲ (GEORADARŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios sąlygos

- Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti 2 (du) standartinės gamyklinės komplektacijos georadarus (toliau – Georadaras, Įranga, Prekė).

- Georadarai skirti inžinerinių tinklų (ir kitų objektų), esančių po žeme, paieškai, identifikavimui atlikti. Visą pirkimo objektą sudaro georadaro valdymo modulis, antenos, kita įranga ir valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga.

- Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius.

4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ neleistina (įskaitant ir atskirus komponentus).

5. Visa perkama Įranga turi būti pilnai paruošta darbui: pilnai sumontuota, įdiegtos programos, ištestuota.

6. Į Įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą Įrangos veikimą.

7. Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabelių kištukai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.

8. Įranga turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją/lygiaverčius sertifikatus/ gamintojo atlikties deklaracijas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

9. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus ar kitus dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes ir jų atitikimą visiems 2 skyriuje nurodytiems techniniams reikalavimams.

10. Sutarties Šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, ne vėliau nei per 15 dienų, akto pasirašymo dienos neskaičiuojant, Tiekėjas turi apmokyti dirbti su Įranga 2 (du) Perkančiosios organizacijos atstovus. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba ir skirti susipažinti bei išmokti naudotis bendrosiomis georadaro funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimo ir konfigūravimo funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu. Mokymų laiką ir vietą Šalys turės susiderinti tarpusavyje.

2. Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Georadaro valdymo modulis: |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme |
| 1.2. | Kanalai | Turi turėti vieną arba daugiau |
| 1.3. | Siųstuvo impulsų pasikartojimų dažnis | Turi veikti ne mažesniu nei 115 kHz impulsų pasikartojimo dažniu (arba atitikti tokį darbo režimą, kuriame užtikrinamas lygiavertis duomenų tankis ir skenavimo kokybė) |
| 1.4. | Skenavimo greitis | Turi turėti reguliuojamą skenavimo greitį, leidžiantį dirbti įvairaus tankio režimais, nuo ne mažiau kaip 40 iki ne mažiau kaip 320 skenavimų per sekundę (arba lygiavertį sprendimą |
| 1.5. | Pavyzdžių išsaugojimas | Turi palaikyti galimybę pasirinkti pavyzdžių skaičių (signalų taškų skaičių) per vieną skenavimą – ne mažiau kaip 128 ir ne mažiau kaip 1024 taškų. Pavyzdžių gylio įrašymas – ne mažesnis nei 16 bit (arba lygiavertė raiška |
| 1.6. | Skaitmeniniai filtrai | Turi būti galimybė taikyti skaitmeninius signalų filtrus, skirtus triukšmų mažinimui ir duomenų kokybės gerinimui. Programinė įranga turi leisti pasirinkti filtravimo stiprumo lygius ir taikyti specializuotus filtrus, tokius kaip signalo iškraipymų pašalinimas, foninių trikdžių mažinimas arba kiti lygiaverčiai filtravimo sprendimai. |
| 1.7. | Duomenų perdavimas | Galimybė duomenų perdavimui Wi-Fi ryšiu arba tiesiogiai į kompiuterį LAN arba USB jungtimi. |
| 1.8. | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplektuojama su pakraunamu maitinimo šaltiniu ir krovikliu, leidžiančiu nenutrūkstamai dirbti ne trumpiau kaip 4 valandas lauko sąlygomis |
| 1.9. | Valdymo modulio masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) bendra masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg |
| 1.10. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Valdymo modulis atskiras arba integruotas į įrenginį. Lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojamas, paruošiamas darbui. |
| 2. | 300 MHz antena: |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme |
| 2.2. | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 120 mcV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą |
| 2.3. | Siųstuvo galia | Ne mažesnė kaip 400 V arba lygiavertė, jei užtikrinama signalo skvarba ir kokybė |
| 2.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 1.0 x 10-15m |
| 2.5. | Antenos masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg |
| 2.6. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį |
| 3 | 500 MHz antena |  |
|  | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme |
|  | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 120 mcV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą |
|  | Siųstuvo galia | Ne mažesnė kaip 150 V arba lygiavertė, jei užtikrinama signalo skvarba ir kokybė |
|  | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0.4 x 7-10 m |
|  | Antenos masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg |
|  | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį |
| 4 | 900 MHz antena: |  |
| 4.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme |
| 4.2. | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 120 mcV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą |
| 4.3. | Siųstuvo galia | Ne mažesnė kaip 150 V arba lygiavertė, jei užtikrinama signalo skvarba ir kokybė |
| 4.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0.15 x 3-5m. |
| 4.5. | Antenos masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. |
| 4.6. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį |
| 5 | Odometro ratas: |  |
| 5.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme |
| 5.2. | Funkcijos | Funkcija matuoti atstumą |
| 5.3. | Odometro masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg |
| 5.4. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie antenos arba būti jau integruotas į bendrą modelį |
| 6 | Georadaro valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga |  |
| 6.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Tiekėjas nurodo savo pasiūlyme |
| 6.2. | Suderinamumas | Pritaikyta naudoti dirbant su siūlomu georadaru, valdant georadaro veiklą bei nustatymus. Jei programinė įranga nėra integruota, turi būti galimybė įdiegti programinę įrangą į savo pasirinktą kompiuterį su Windows 7/8/8.1/10 (ar naujesne) operacine sistema. |
| 6.3. | Duomenų apdorojimas | Duomenų išsaugojimo funkcija tolimesniems darbams |
|  |  | Galimybė apdoroti, redaguoti ir analizuoti gautus duomenis |
|  |  | Nepertraukiamo ir pakopinio profiliavimo režimai |
|  |  | Galimybė užfiksuoti koordinates Turi būti suderinama su išoriniu GNSS imtuvu per NMEA 0183 protokolą (arba lygiavertį). Turi būti galimybė gauti geografinius koordinačių duomenis realiu laiku į GPR valdymo sistemą |
|  |  | Funkcija fiksuoti atstumą realiu laiku |
|  |  | Turi būti galimybė pasirinkti ir keisti duomenų spalvinę schemą |
|  |  | Integruota kelių aktyvių darbalaukių aplinka |
|  |  | Galimybė registruoti duomenis SEG-Y ir Radar Systems formatais |
|  |  | Spektrų skaičiavimas savarankiškuose darbalaukiuose |
|  |  | Greičio ir gylio įvertinimas naudojantis difrakcinę galimybę |
|  |  | Skaitmeninio stiprinimo funkcija |
|  |  | Žingsnio priartinimas ir tolinimas |
|  |  | Neribotas „Undo“ ir „Redo“ funkcijų naudojimas duomenų apdorojime |
|  |  | Galimybė eksportuoti duomenis Bitmap ir JPEG formatais |
|  |  | Hodografų skaičiavimo galimybė |
|  |  | Dažnių juostinių filtrų funkcija |
|  |  | Efektyvios amplitudės korekcijos funkcija |
|  |  | Galimybė pridėti topografinį paviršių |
|  |  | Apdorojamų duomenų kiekis turi būti neribojamas |
| 6.4. | Tiesioginės transliacijos galimybės | Turi būti pritaikyta stebėti georadaro lauko darbų metu gautus duomenis realiu laiku įrenginyje. |