Sąlygų priedas Nr.1.2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FASADŲ APŠVIETIMO 2 TIPO LED PROŽEKTORIAMS

- Numatomų įsigyti prožektorių tipas ir orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Šviesos koreliacinė temperatūra, K | Šviesos sklaidos kampas | Vardinė galia, W | Orientacinis kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prožektorius Nr. 2.1 | 2700 | 14° - 17° | ≤ 170 | 15 |
|  | Prožektorius Nr. 2.2 | 3000 | 14° - 17° | ≤ 160 | 100 |
|  | Prožektorius Nr. 2.3 | 2700 | 29° - 40° | ≤ 170 | 10 |
|  | Prožektorius Nr. 2.4 | 3000 | 29° - 40° | ≤ 160 | 70 |

- Numatomų įsigyti prožektorių techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas | Pridedami dokumentai, patvirtinantys prožektorių techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Turi atitikti ES reikalavimus | CE ženklą arba ENEC licenciją (sertifikatą) | ES atitikties deklaracija, ENEC licencijos (sertifikato) kopija |
|  | Atsparumas smūgiams | IK ≥ 07 | Akredituotos laboratorijos testų protokolų kopijos |
|  | Prožektoriaus apsaugos nuo elektros poveikio klasė | I arba II | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Prožektoriaus galios koeficientas (cos ᵠ), kai prožektorius veikia nominaliu režimu | ≥ 0.90 |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir valdymo bei optikos dalims - IP ≥ 65 | Akredituotos laboratorijos testų protokolų kopijos |
|  | Įtampa | 220-240V/50Hz | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Vardinė galia | Prožektoriui Nr. 2.1 ir 2.3 ≤ 170W Prožektoriui Nr. 2.2 ir 2.4 ≤160W |  |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT) | Prožektoriui Nr. 2.1 ir 2.3 - 2700K Prožektoriui Nr. 2.2 ir 2.4 - 3000K |  |
|  | Šviesos sklaidos kampas | Simetrinis, Prožektoriui Nr. 2.1 ir 2.2- tarpe nuo 14° iki 17° Prožektoriui Nr. 2.3 ir 2.4- tarpe nuo 29° iki 40° |  |
|  | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 80 |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 50 000 val. (L90/B10, Ta = 25° C) | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos kopija |
|  | Prožektoriaus šviesos srautas | ≥14000lm | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. | Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengto antikorozine danga, arba nerūdijančio plieno, arba kitos, techninius eksploatacijos reikalavimus atitinkančios, medžiagos. Korpusai turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs UV šviesai, taip pat atsparūs korozijai (plienui klasė > C4), mechaniniam poveikiui, chemikalams ir atmosferos veiksniams. Varžtai iš nerūdijančio plieno. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, išvaizdos nuotraukos; |
|  | Tvirtinimas | Paviršinis. Tvirtinami ≥2 varžtais. Tvirtinimas turi užtikrinti galimybę reguliuoti prožektoriaus polinkį ne mažiau nei ±90 o kampu. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija |
|  | Komplektacija | Su prožektoriumi turi būti komplektuojama šviesos spindulio taršą apribojanti išorinė konstrukcija (anglų k. –„snoot“ arba „visor“) |  |
|  | Forma ir svoris | Prožektoriaus forma apskritimo, cilindro arba kubo / stačiakampio. ≤ 20kg | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
|  | Korpuso spalva | Juoda matinė arba tamsiai pilka matinė | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Eksploatacinė aplinkos temperatūra | Nuo -25 o C , iki +35 o C |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Integruotas korpuse | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija |
|  | Maitinimo šaltinio funkcionalumas | Turi būti numatyta galimybė Užsakovui šviesos srautą mažinti programiniu būdu arba prie maitinimo šaltinio prisijungiant bevieliu ryšiu NFC arba laidiniu būdu. Programavimui reikiamos įrangos kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą bei pateikta kartu su Prekėmis. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, montavimo instrukcija |
|  | Išorinis valdymas | DALI arba DALI-2 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Prekės garantinis terminas | ≥ 5 metų | Gamintojo garantija |
|  | Prekės pakuotė | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas | Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |