Pirkimo dokumentų priedas

Nr. x

ORIENTACINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Statinių grupė MOKSLO PASKIRTIES PASTATO-MOKYKLOS, DZŪKŲ G.64, VARĖNA, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinys 2 VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymo dalis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma objektui EUR |  |  |  |  |
| Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | EUR |  |
| eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |  |
|  | 1 | Žaidimų aikštelės dangos įrengimas (Nr.2 sklypo plane) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17 | 100m2 | 5.85 |  |  |  |
| 2 |  | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15 | t. m3 | 0.24 |  |  |  |
| 3 |  | Suoliukų su pamatais demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000 | vnt | 4.0 |  |  |  |
| 4 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 141.0 |  |  |  |
| 5 |  | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000 | t | 141.0 |  |  |  |
| 6 |  | Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15 | 100m | 0.7 |  |  |  |
| 7 |  | .Viensluoksnės liejamos dangos įrengimas | 100m2 | 5.85 |  |  |  |
| 8 |  | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 2 cm) k9=1.15 | 100m2 | 5.85 |  |  |  |
| 9 |  | Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15 | 100m2 | 5.85 |  |  |  |
| 10 |  | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15 | 100m3 | 1.755 |  |  |  |
| 11 |  | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu( I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 1.8 |  |  |  |
| 12 |  | Suolų įrengimas | vnt | 2.0 |  |  |  |
| 13 |  | Šiukšlių dėžės įrengimas | vnt. | 1.0 |  |  |  |
| 14 |  | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15 | 100m2 | 0.53 |  |  |  |
| 15 |  | Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | 0.53 |  |  |  |
|  |  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sudarė : |  |  |  |  |  |  |
|  | /Pavardė/ |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sudaryta pagal 2024.10 kainas |  |  |  |  |
| Statinių grupė SG-4576 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO-MOKYKLOS, DZŪKŲ G.64, VARĖNA, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS |  |  |  |  |  |  |
| Statinys VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ |  |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymo dalis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui EUR |  |  |  |  |
| Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė |  |
| Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR |  |
|  | 1 Žaidimų aikštelės dangos įrengimas (Nr.2 sklypo plane) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | Kliūčių ruožo įrenginių su pamatais įrengimas Nr.1 | kompl. | 1.0 |  |  |  |
| 17 | 2 | Balansavimo takelio su pamatais įrengimas | kompl. | 1.0 |  |  |  |
| 18 | 3 | Kliūčių ruožo įrenginių su pamatais įrengimas Nr.2 | kompl. | 1.0 |  |  |  |
| Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |  |
|  |  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sudarė : |  |  |  |  |  |