Tiekėjams						2025-06-05

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki Vilkaviškio g. rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2881006) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

- Projektinė situacija: Techninio darbo projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų, 8.2.(Medžiagos) skyriuje, 8.1.3.(Medžiagos) poskyryje, nurodomi geotekstilės skirtos drenažo vamzdžių apvyniojimui reikalavimai. Tačiau jie neatitinka MTR 2.02.01:2006 reikalavimų.

- Prašymas patikslinti: Prašome patvirtinti, kad vertinant minėtą medžiagą, reikia vadovautis MTR 2.02.01:2006 „MELIORACIJOS STATINIAI. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI“, suvestinė redakcija nuo 2022-11-22, 7 lentelės reikalavimus.

Atsakymas. Informuojame, kad gegužės 30 d. buvo patikslintas techninių specifikacijų 8.1.3 skyrius ir jis išdėstomas taip:

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją:

| Eil.Nr. | Gaminio arba medžiagos bendrinis pavadinimas | Geometriniai ir masės parametrai | Esminiai techniniai rodikliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | PVC gofruoti perforuoti su geotekstilės filtru | 126 (113) perforacija ≥ 36 cm2/m | Žiedinis standumas >4kN/m2 |

Geotekstilė  drenažo vamzdžių apvyniojimui ir drenažo  prizmės įrengimui turi atitikti techninius parametrus nurodytus techninėje specifikacijoje pateiktoje MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje:

| Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252 |  |  |  | Geotekstilės tipas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charasteristika | Metodas | Matavimo vienetas | Austinė | Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta |
|  | Atsparumas tempimui | EN ISO 10319 | kN/m | MD≥ 1,0 CMD≥1,0 | MD ≥ 2,5 CMD≥1,7 |
|  | Pailgėjimas | EN ISO 10319 | % | MD ≤90 / CMD ≤ 90 | MD ≤ 120/ CMD ≤ 120 |
|  | Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test) | EN ISO 12236 | kN | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
|  | Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test) | EN ISO 13433 | mm | ≤ 25 | ≤ 25 |
|  | Būdingas kiaurymės matmuo O90 | EN ISO 12956 | µm | 45 -200 | 45 -200 |
|  | Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi | EN ISO 11058 | l/(m 2s) | > 40 | > 40 |
|  | Ilgaamžiškumas | EN ISO 13252 (priedas B) | metai | > 50 | > 50“ |

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija