atviras konkursas

MOKYKLINIŲ BALDŲ PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS Nr. 1

1.TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Dėl reikalavimo, kad kėdžių aukštis būtų reguliuojamas: 
Specifikacijoje nurodyta, kad kėdės turi atitikti GS ir BIFMA standartus. Atkreipiame dėmesį, kad kėdės, atitinkančios šiuos standartus, dažnu atveju taip pat yra sertifikuojamos pagal DIN EN 1729 standartą, kuriame numatyti šeši fiksuoti kėdžių aukščiai pagal mokinių ūgį (2 dydis – 31 cm; 3 dydis – 35 cm; 4 dydis – 38 cm; 5 dydis – 43 cm; 6 dydis – 46 cm; 7 dydis – 51 cm). Atsižvelgiant į tai, kad specifikacijoje taip pat reikalaujama, jog kėdės rėmas būtų C formos arba lygiavertės formos, toks dizainas dažniausiai nesuderinamas su aukščio reguliavimo mechanizmu. Todėl siūlome atsisakyti reikalavimo dėl reguliuojamo aukščio ir vietoje to nurodyti, kad perkančioji organizacija pirkimo metu pasirinks konkrečius kėdžių dydžius pagal DIN EN 1729 standartą.

1.ATSAKYMAS:

Pagal LST EN 1729 standartą 4 dydžio kėdės skirtos pradinių klasių mokiniams, kurių ūgis nuo 133 cm iki 159 cm, sėdynės rekomenduojamas aukštis nuo grindų yra  nuo 355 mm iki 405 mm, tai atitinka pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus ir perkančiosios organizacijos poreikį. Mūsų žiniomis C formos rėmo kėdės aukščio reguliavimo mechanizmas yra suderinamas su daugumos gamintojų gaminamomis analogiškomis kėdėmis. Negalime atsisakyti šios kėdės aukščio reguliavimo mechanizmo reikalavimo, nes šio funkcionalumo nebuvimas neatitiks  poreikio įsigyti kėdes, kurios būtų pritaikytos įvairaus ūgio pradinių klasių mokiniams.

2. TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Dėl rėmo konstrukcijos ir skersinio ties grindimis: 
Specifikacijoje nurodoma, kad C formos rėmas neturi būti sujungtas skersiniu ties grindimis. Norime atkreipti dėmesį, kad pagal GS saugumo reikalavimus, kėdės, kurių aukštis 31 ir 35 cm (atitinka 2 ir 3 DIN EN 1729 dydžius), dažniausiai gaminamos be skersinio. Tuo tarpu aukštesnių dydžių kėdės – nuo 38 cm (4 dydis ir aukščiau) – dažnai turi papildomą skersinį, kuris ženkliai padidina konstrukcinį stabilumą ir užtikrina saugumą mokiniams. Todėl prašome koreguoti šį reikalavimą ir leisti naudoti skersinį aukštesnio dydžio kėdėms, jei tai atitinka GS standartus.

2.ATSAKYMAS:

Daugumos gamintojų pirkimo sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios kėdės atitinka GS saugumo reikalavimus be skersinio ir yra patogesnės naudoti (netrukdo mokinių kojoms), paprastesnis patalpų valymas ir mokinių kėdės yra lengvesnės.

3. TIEKĖJO KLAUSIMAS:

Dėl Z formos rėmo prilyginimo C formai: 
Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija vertins Z formos rėmą kaip lygiavertį C formos rėmui. Z formos rėmas atitinka tuos pačius funkcinius ir saugos reikalavimus kaip ir C formos rėmas, o gamintojas nurodo jį kaip konstrukciškai lygiavertį sprendimą. Todėl siūlome laikyti Z formos rėmą tinkamu ir atitinkančiu techninę specifikaciją, jei jis atitinka visus nustatytus standartus.

3.ATSAKYMAS:

Nevertinsime Z formos rėmo kaip lygiaverčio C formos rėmui, nes tai nėra lygiaverčiai sprendimai. C formos rėmas (dažnai matomas kaip  lenktas vamzdis): turi vientisą lenkimą, kuris yra tvirtesnis dėl mažesnių įtempimų lenkimo vietoje, C formos rėmai suteikia daugiau komforto.

Techninėje specifikacijoje nurodyti tokie pirkimo objekto funkciniai reikalavimai, kad siūlomos prekės atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius ir norimą rezultatą.