Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Patalpų, Ateities g. 44, LT-06329 VilniuJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

  - Užsakovas: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, juridinio asmens kodas 191713612, adresas Ateities g. 44, LT-06329 Vilnius.

  - Pirkimo objektas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro patalpų Ateities g. 44, Vilnius paprastojo  remonto darbai (toliau – Darbai). Pastatas ypatingas statinys, negyvenamieji pastatai, Pastato paskirties grupė – Visuomeninių, Pastato paskirtis – Mokslo. Unikalus daikto numeris: 1097-5000-5028

  - Darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo darbų pradžios. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieno mėnesio laikotarpiui.

  - Darbai turi būti atliekami pagal šios techninės specifikacijos ir parengto paprastojo remonto aprašo „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projektas“ reikalavimus.

  - Pagrindiniai reikalavimai koridoriaus dalies darbams:

    - Grindys: Ruloninė homogeninė PVC danga. Spalva pilka (kaip ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projekte). Turi būti pažymėtas grindų aukščio pokytis koridoriuje. Koridoriuje ant grindų yra įrengiama ryškiai raudonos spalvos vedlio sistema, o palei sienas įrengiami vedamieji ranktūriai (žemesnysis ir aukštesnysis). Visose vietose, kur tai yra reikalinga, įrengiami įspėjamieji paviršiai.

    - Durys: Beapvadinės faneruotos durys. Lenkiama rankena. Klijuotos medienos stakta ir varčios konstrukcija dengiama natūraliojo ąžuolo lukštu (kaip ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projekte). Elektros skydinės duris metalinės atsparios ugniai.  Angų išmatavimai tikslinami vietoje. Prieš pradėdamas durų gamybą, Rangovas privalo gauti Užsakovo patvirtinimą.

    - Sienos: Koridoriaus sienas numatoma dažyti matiniais baltos spalvos dažais (kaip ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projekte). Už turėklų ant sienos dažoma žalios spalvos juosta.

    - Lubos: Lubos dažomos matiniais baltos spalvos dažais (kaip ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projekte).

    - Šviestuvai: Šviestuvai taupantys, turi atitikti liuksų kiekį. Šviestuvų forma derinama.

    - Darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sienų lyginimas, glaistymas, dažymas | m2 | 124 |
| 2 | Lubų lyginimas, glaistymas, dažymas | m2 | 99,3 |
| 3 | Senų durų demontavimas | Vnt. | 11 |
| 4 | Naujų durų montavimas (durų varčia 880-900 mm pločio). Angos išmatavimai tikslinami vietoje. | Vnt. | 9 |
| 5 | Naujų durų montavimas (230x150). Didesnės varčios plotis 900 mm. Angos išmatavimai tikslinami vietoje. | Vnt. | 1 |
| 6 | Elektros skydinės durų montavimas (metalinės atsparios ugniai). Angos išmatavimai tikslinami vietoje. | Vnt. | 1 |
| 7 | Šviestuvų demontavimas | Vnt. | 6 |
| 8 | Naujų LED šviestuvų montavimas (nuo 3400 Lm/vnt), iki 3200 K | Vnt. | 6 |
| 9 | Gaisrinio čiaupo skydo pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 10 | Senos grindų dangos nuėmimas, pagrindo paruošimas | m2 | 99,3 |
| 11 | Homogeninės dangos klijavimas, užlenkiant linoleumą prie sienų iki 10 cm aukščio | m2 | 99,3 |
| 12 | Turėklų demontavimas | M | 53 |
| 13 | Nerūdijančio plieno ø40 mm turėklų montavimas - apvalaus skerspjūvio metaliniai plieno profiliai. Spalva – plieno/chromo. | M | 53 |
| 14 | Radiatorių pakeitimas (apie 60 cm pločio) | Vnt. | 4 |
| 15 | Lovelių koridoriuje esamiems laidams įrengimas | M | 35 |
| 16 | Vedlio sistemos įrengimas ant grindų | M | 42 |
| 17 | Statybinių atliekų utilizavimas | Kompl. | 1 |

1.6. Pagrindiniai reikalavimai „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto dalies darbams“ nurodyti Techninės specifikacijos priede „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projektas“.

Pastatas - Miegamasis korpusas
Unikalus daikto numeris: 1097-5000-5017
Paskirties grupė: Įvairių socialinių grupių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Įvairių socialinių grupių

Techninės specifikacijos priedai:

- Paprastojo remonto aprašo „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, medicinos punkto paprastojo remonto projektas“.