Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas visas Paslaugas atlieka gavęs Pirkėjo nurodymus oficialiu raštu, pranešimus elektroniniu paštu ar per IS „Sumanus miestas“, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais (įstatymais, nutarimais, taisyklėmis ir kt.).

Želdinių tvarkymo bei priežiūros paslaugos atliekamos Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

NUORODOS

Techninėje specifikacijoje nurodytoms Šiaulių miesto savivaldybės želdinių tvarkymo bei priežiūros paslaugoms atlikti pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus ir dokumentus:

Įstatymai:

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

Vyriausybės nutarimas:

4. Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems.

LR aplinkos ministro įsakymais patvirtinti dokumentai:

5. Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklės;

6. Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklės;

7. Sodmenų kokybės reikalavimai;

8. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės.

LR žemės ūkio ministro įsakymais patvirtinti dokumentai:

9. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti dokumentai:

10. Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės;

11. Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;

12. Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės.

Kiti leidiniai:

13.Medžių genėjimas. Europos medžių genėjimo standartas https://am.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/10/FCrsEzQqpGg.pdf  ;

14. Europos medžių priežiūra. Praktinis sodinimo, genėjimo ir saugaus darbo praktikos vadovas. https://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/saugom_teritorijos_kra%C5%A1tov/EUROPOS%20MEDZIU%20PRIEZIURA.pdf

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžių kirtimas/šalinimas: |  |
| 1.1. | Medžio kirtimas ir kirtimo atliekų sutvarkymas | Nupjauto medžio kelmas neturi būti aukštesnis kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. Nupjovus medį, medieną ir kirtimo atliekas išvežti per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 1.2. | Išvirtusio su šaknimis medžio sutvarkymas (vėjovarta) | Nukapoti medį prilaikančias šaknis, išrauti kelmą, išlyginti gruntą, jei trūksta grunto – papildyti, išvežti medieną, šakas, kelmą ir sutvarkyti visą kelmo šalinimo atliekomis užterštą teritoriją. Medieną ir kirtimo atliekas išvežti per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. Pastaba – išvirtusiu medžiu laikomas su visomis šaknimis, su dalimi šaknų ar su visiškai nutrūkusioms šaknimis išverstas ant žemės arba atsirėmęs į kitus medžius, statinius ar kitokias atramas medis, kurio sutvarkymui nereikalingas autobokštelis. |
| 1.3. | Medžio (ar stuobrio) kirtimas be kirtimo atliekų sutvarkymo | Pirkėjui nurodžius, medis tik nupjaunamas, kelmas neturi būti aukštesnis kaip 10 cm nuo žemės paviršiaus. |
| 2. | Medžių genėjimas: |  |
| 2.1. | Medžio genėjimas pakeliant lają | Medį nugenėti palaipsniui nuo stiebo apačios išpjaunant žemutines šakas. Lajų pakėlimas gali būti atliekamas ir naudojant autobokštelį. Genėjimo atliekas surinkti ir išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2.2. | Medžio genėjimas pažeminant viršūnę, arba pašalinant lajos dalį (redukcija). | Sumažinti medžio lają patrumpinant viršutines ir/ar šonines šakas. Genėjimo metu turi būti išlaikoma kuo natūralesnė ir tolygi medžio lajos forma. Genėjimo atliekas surinkti ir išvežti per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2.3. | Medžio genėjimas retinant lają | Pašalinti dalį mažų antrinių ir mažo gyvybingumo šakų, siekiant suformuoti tolygią šakų struktūrą visoje lajoje. Taip pat pašalinti negyvas, pažeistas, ligotas, besikryžiuojančias, nulaužtas ar silpnai augančias šakas. Genėjimo atliekas surinkti, išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2.4. | Jaunų medžių lajų formavimas sekatoriumi ar rankiniu pjūkliuku | Išgenimos sausos, nulaužtos, per daug atsikišusios, susikryžiavusios, besitrinančios, pažeistos šakelės, formuojama taisyklinga ovalo, rutulio ar kiaušiniška (rečiau – kvadrato ar kt.) lajos forma. Jeigu genimi medžiai auga vienoje eilėje (pvz., palei gatves, takus, kt.), turi būti išlaikyta vienoda jų lajos forma, apatinės šakos turi būti vienodame aukštyje. Genėjimo atliekas surinkti, išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2.5. | Nulaužtų šakų nuo medžio sutvarkymas | Surinkti ir išvežti nurodytoje vietoje nulaužtas pavienes vieno medžio šakas arba nulaužtą medžio šaką nupjauti ir išvežti. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2.6. | Medžio kelminės dalies atžalų šalinimas | Nupjauti ar nukirpti sekatoriumi medžio kelminės dalies atžalas sulig kamienu, surinkti ir išvežti atliekas per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 2.7. | Medžio atžalų šalinimas nuo kamieno (stiebo) be autobokštelio | Nupjauti ar nukirpti sekatoriumi medžio kamieno atžalas sulig kamienu, surinkti ir išvežti atliekas per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 3. | Kelmų šalinimas: |  |
| 3.1. | Kelmo nužeminimas | Nužeminti (išfrezuoti, išgręžti, kt.) kelmą ne mažiau kaip 20 cm nuo žemės paviršiaus bei pašalinti esančias arčiausiai žemės paviršiaus šaknis vieno metro spinduliu nuo kelmo ir išlyginti gruntą, jei trūksta grunto - papildyti. Atliekas surinkti ir išvežti per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 3.2. | Kelmo išrovimas | Išrauti kelmą, pašalinti pagrindines jo šaknis iki 1 metro spinduliu nuo kelmo ir į gylį, išlyginti gruntą, jei trūksta grunto-papildyti. Atliekas surinkti ir išvežti per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. Leidimą žemės darbams vykdyti nustatyta tvarka gauna Tiekėjas. |
| 4. | Krūmų tvarkymas: |  |
| 4.1. | Krūmų kirtimas | Iškirsti pavienius krūmus ar jų grupes, pašalinti šaknis 15 cm žemiau žemės paviršiaus, iškirstų krūmų vietoje išlyginti gruntą. Atliekas surinkti, sukrauti, išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Teritorija baigus darbą turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 4.2. | Krūmų rovimas | Išrauti pavienius krūmus ar jų grupes, išlyginti gruntą išrautų krūmų vietoje, jei reikia – papildyti gruntu. Atliekas surinkti, sukrauti, išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 4.3. | Krūmų atjauninimas juos nupjaunant | Nupjauti krūmus 15 cm aukštyje nuo žemės paviršiaus. Atliekas surinkti, išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 4.4. | Krūmų atjauninimas juos išretinant | Išretinti krūmų šakas, pašalinant nudžiūvusias, senus silpnai išsivysčiusius stiebus, ištįsusius praėjusių metų ūglius patrumpinti ne daugiau, kaip 1/3. Atliekas surinkti, iš darbo vietos išvežti per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 4.5. | Krūmų ar gyvatvorės karpymas | Karpyti gyvatvores bei augančius pavienius krūmus – trumpinti krūmų ar gyvatvorės dalies vienmečius ūglius, smulkiausias šakeles, siekiant išlaikyti jau anksčiau krūmams ar gyvatvorei suteiktą formą, pašalinti sausas šakas. Atliekas surinkti, išvežti iš darbo vietos per 24 valandas. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 5. | Apleistų teritorijų tvarkymas: |  |
| 5.1. | 0,1-1 ha ploto teritorijų, apaugusių savaiminiais želdiniais, tvarkymas | Savaiminių želdinių (krūmų ir medžių) iškirtimas, iškirstų dalių pašalinimas iš teritorijos. Šaknų ir kelmų frezavimas iki 20 cm gylio. Kirtimo atliekų ir darbo vietos sutvarkymo laikas (terminas) gali būti pratęstas (ilgesnis nei 24 val.) suderinus su Pirkėju . |
| 5.2. | Didesnių kaip 1 ha ploto teritorijų, apaugusių savaiminiais želdiniais, tvarkymas | Savaiminių želdinių (krūmų ir medžių) iškirtimas, iškirstų dalių pašalinimas iš teritorijos. Šaknų ir kelmų frezavimas iki 20 cm gylio. Kirtimo atliekų ir darbo vietos sutvarkymo laikas (terminas) gali būti pratęstas (ilgesnis nei 24 val.) suderinus su Pirkėju. |
| 5.3. | Kelmų ir šaknų frezavimas iki 20 cm gyliu | Nukirstų savaiminių želdinių šaknų ir kelmų frezavimas iki 20 cm gyliu nuo žemės paviršiaus. Išfrezuota teritorija turi būti lygi, be sustumtų žemių ar kelmų krūvų. |
| 6. | Sodinimas: |  |
| 6.1. | Medžio sodinimas grunte | Iškasti ir paruošti duobę, priešingose jos pusėse įkalti 2 kuolus, pasodinti Pirkėjo pateiktą medį Sodmenį įtvirtinti prie kuolų. Kuolai, naudojami sodmeniui įtvirtinti, turi būti vienodos formos, aukščio, spalvos ir gamybos būdo, tekinto medžio ar kitaip išlyginu paviršiumi, visu ilgiu impregnuoti antiseptiku arba nudažyti ekologiškais, neryškiais, vandeniui atspariais dažais. Pasodintam medžiui suformuojama dirvožemio duobutė, jis palaistomas, pomedis mulčiuojamas. Prie kuolų medelis įtvirtinamas specialiais diržais su atitolinimo fiksatoriais, tarp jų ir medelio kamieno įklojant švelnią papildomą apsaugą. Būtina kasmet diržus paslinkti aukštyn (per jų plotį). Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. Vykdyti pasodinto medžio priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Per šį laikotarpį nudžiūvusį medį Tiekėjas atsodina savo lėšomis. |
| 6.2. | Medžio sodinimas sudėtingomis sąlygomis | Medžio sodinimas sudėtingomis sąlygomis – sodinimas buvusio medžio vietoje šaligatvio ar gatvės teritorijoje. Jeigu buvusio medžio vieta yra per maža naujam medžiui įsodinti, išimti dalį plytelių ar trinkelių ir po sodinimo darbų jas sudėti atgal. Iškasti ir paruošti gruntą, pašalinti buvusio medžio likusias dalis, jei reikalinga – pakeisti gruntą. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. Vykdyti pasodinto medžio priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Per šį laikotarpį nudžiūvusį medį Tiekėjas atsodina savo lėšomis. |
| 6.3. | Medžio persodinimas | Pirkėjo nurodytą augantį medį (iki 6 cm skersmens 1,3 m aukštyje) iškasti ir persodinti į nurodytą vietą Vykdyti pasodinto medžio priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Per šį laikotarpį nudžiūvusį medį Tiekėjas atsodina savo lėšomis. |
| 6.4. | Krūmo sodinimas | Pasodinti Pirkėjo pateiktą krūmą nurodytoje vietoje. Vykdyti pasodinto krūmo priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Per šį laikotarpį nudžiūvusį krūmą Tiekėjas atsodina savo lėšomis. |
| 6.5. | Krūmo persodinimas | Pirkėjo nurodytą krūmą iškasti ir persodinti nurodytoje vietoje. Vykdyti pasodinto krūmo priežiūrą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Per šį laikotarpį nudžiūvusį krūmą Tiekėjas atsodina savo lėšomis. |
| 7. | Laistymas: |  |
| 7.1. | Medžio laistymas | Palaistyti medį, išpilant po 50 l/m2 ant pomedžio. Į laistymo sistemas (vamzdelius) supilama ne mažiau kaip 2/3 numatyto vandens kiekio, likusi dalis – gali būti pilama ant grunto viršaus. Laistoma taip, kad vanduo spėtų susigerti į gruntą, o nenubėgtų jo paviršiumi. Laistymo metu ant šaligatvio ar kitų dangų negali likti nuplauto mulčiaus ar grunto dalelių. |
| 7.2. | Krūmo laistymas | Palaistyti krūmą, pilant po 25 l/m2 ant pomedžio. Laistoma taip, kad vanduo spėtų susigerti į gruntą, o nenubėgtų jo paviršiumi. Laistymo metu ant šaligatvio ar kitų dangų negali likti nuplauto mulčiaus ar grunto dalelių. |
| 7.3. | Medžio laistymas humidinėmis rūgštimis | Sumedėjusių augalų laistymui skirtas skystas humidines trąšas gerai išmaišyti vandenyje trąšų gamintojo nurodytu santykiu. Palaistyti medį, išpilant po 50 l/m2 ant pomedžio. Į laistymo sistemas (vamzdelius) supilama ne mažiau kaip 2/3 numatyto vandens kiekio, likusi dalis – gali būti pilama ant grunto viršaus. Laistoma taip, kad vanduo spėtų susigerti į gruntą, o nenubėgtų jo paviršiumi. Laistymo metu ant šaligatvio ar kitų dangų negali likti nuplauto mulčiaus ar grunto dalelių. |
| 7.4. | Krūmo laistymas humidinėmis rūgštimis | Sumedėjusių augalų laistymui skirtas skystas humidines trąšas gerai išmaišyti vandenyje trąšų gamintojo nurodytu santykiu. Palaistyti krūmą, pilant po 25 l/m2 ant pomedžio. Laistoma taip, kad vanduo spėtų susigerti į gruntą, o nenubėgtų jo paviršiumi. Laistymo metu ant šaligatvio ar kitų dangų negali likti nuplauto mulčiaus ar grunto dalelių. |
| 7.5. | Laistymo maišas | UV atsparus žalios spalvos PVC laistymo maišas su užtrauktuku, bendra talpa 75 l, užpildymo tūris 50-55 l. |
| 7.6. | Medžio laistymas maišu | Pripilti į laistymo maišą 55-50 l vandens. Prieš pilant įsitikinti, ar maišas nėra pažeistas (suplėšytas, supjaustytas ar pan.). |
| 7.7. | Laistymo maišo naudojimas (uždėjimas, nuėmimas, laikymas) | Pritvirtinti laistymo maišą ant šalia įrengto kuolo (jokiu būdu ne ant kamieno) 0,3-0,4 m atstumu nuo medžio kamieno krašto. Tas pats laistymo maišas gali būti naudojamas visą sutarties laikotarpį. Pasibaigus vegetacijos sezonui laistymo maišą nuimti ir sandėliuoti Tiekėjo patalpose. Tiekėjas atsakingas už tinkamas sandėliavimo sąlygas: laistymo maišai negali supelyti, suirti, turi būti apsaugoti nuo graužikų, mechaninių ar kitokių pažeidimų. |
| 8. | Dirvožemio gerinimas: |  |
| 8.1. | Medžio tręšimas | Tręšti medį mineralinėmis trąšomis, pagal rekomenduojamas tręšimo normas. Trąšas įsigyja Tiekėjas savo sąskaita. |
| 8.2. | Krūmo tręšimas | Tręšti krūmą mineralinėmis trąšomis, pagal rekomenduojamas tręšimo normas. Trąšas įsigyja Tiekėjas savo sąskaita. |
| 8.3. | Mulčiaus paskleidimas | Pagal pateiktus užsakymus atlikti mulčiavimą nurodytu mulčiaus storiu apie medžius, krūmus. Padengti žemės paviršių medžių skiedros mulčiumi (frakcijų dydis 30-70 mm, be priemaišų, sausas, nesupelijęs). Mulčiavimui reikalingą mulčių įsigyja Tiekėjas savo sąskaita. |
| 9. | Kitos želdinių priežiūros paslaugos: |  |
| 9.1. | Ravėjimas apie krūmą, medelį | Išravėti piktžoles apie krūmą ir supurenti žemę. Apie medelį išravėti piktžoles ir supurenti žemę 80 cm spinduliu nuo jo kamieno. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. |
| 9.2. | Medžio ar krūmo apsauga nuo ligų ar kenkėjų (purškimas cheminių medžiagų tirpalu) | Nupurkšti medį ar (ir) krūmą cheminiais preparatais nuo ligų ar (ir) kenkėjų. Chemines priemones įsigyja Tiekėjas savo sąskaita. |
| 9.3. | Medžio kamieno apsauga | Vykdant medžio kamieno apsaugą, pasodinto medžio kamienas arba sužaloto medžio kamienas yra aprišamas. Aprišama vyniojant tankaus audinio specialaus impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad negadintų estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje arba sugijus medžio kamienui. |
| 9.4. | Medžio kamieną prilaikančių kuolų įtvirtinimas (seniems kuolams pakeisti) ir medžio pririšimas | Kuolai stabiliai įkalami buvusiu jų ilgiu ir atstumu nuo kamieno. Kuolai, naudojami sodmenį įtvirtinti, turi būti vienodos formos, aukščio, spalvos ir gamybos būdo, tekinto medžio ar kitaip išlyginu jų paviršiumi, visu ilgiu impregnuoti antiseptiku arba nudažyti ekologiškais, neryškiais, vandeniui atspariais dažais. Prie kuolo medelis įtvirtinamas specialiu diržu su atitolinimo fiksatoriais, ties susilietimu su sodmens kamienu įklojant švelnią papildomą apsaugą. Baigus darbą, teritorija turi būti sutvarkyta ir švari. Būtina kasmet diržus paslinkti aukštyn (per jų plotį). |
| 9.5. | Medžių tvirtinimų (kuolų) nuėmimas | Medžių tvirtinimai (kuolai) ir diržai nuimami nepažeidžiant medžių. |
| 9.6. | Medžių kamienų apsaugų nuo pažeidimų šienaujant trimeriu uždėjimas | Uždėti medžio kamienų apsaugas nuo pažeidimų šienaujant trimeriu. Medžių kamienų apsaugos lakštas turi būti su oro tarpais, iš atsparios UV medžiagos, aukštis apie 20-25 cm, ilgis – apie 35-40 cm, pageidautina spalva žalia, pilka, tamsi ruda ar juoda. Medžio kamieno apsaugas įsigyja Tiekėjas savo sąskaita. |
| 9.7. | Pomedžių tvarkymas, nuimant medžių apsaugas ir groteles | Medžių apsaugos ir grotelės nuimamos, po jomis esantys medžių pomedžiai išravėjami, išrenkamos prikritusios šiukšlės ar lapai, esant poreikiui pašalinamas užterštas grunto sluoksnis ar mulčius. Atlikus pomedžio tvarkymo darbus, medžio apsaugos ir grotelės uždedamos ir pritvirtinamos. Pomedžių tvarkymo metu pažeidus (sugadinus) medžių apsaugas ar groteles, jos turi būti sutaisomos Tiekėjo sąskaita. |
| 9.8. | Pomedžių tvarkymas, nenuimant medžių apsaugų ir grotelių | Nenuimant medžių apsaugų ir grotelių, po jomis esantys medžių pomedžiai išravėjami, išrenkamos prikritusios šiukšlės ar lapai. |
| 9.9. | Medžių laistymo sistemos išvalymas, neišimant pačios sistemos | Užsikimšusi medžių laistymo sistema (vamzdelis) išvaloma nuo į ją patekusių lapų, žemių, skaldos, šiukšlių ir kt. dalelių. Valymui gali būti naudojamas metalinis gyvatukas ar kt. įrankiai. |
| 9.10. | Medžių laistymo sistemos išvalymas, išimant sistemą | Nuimamos medžių apsaugos ir grotelės, atsargiai atsikasama iki medžių laistymo sistemos (vamzdelio), ji išimama, išvaloma nuo į ją patekusių lapų, žemių, skaldos, šiukšlių ir kt. dalelių, sumontuojama aplink medį ir užkasama, vėl uždedamos medžių apsaugos ir grotelės. Vykdant laistymo sistemos valymo darbus negalima pažeisti medžio šaknų. Pažeidus želdinius, turi būti atlyginta jų atkuriamoji vertė. Darbų vykdymo metu pažeidus (sugadinus) medžių apsaugas ar groteles, jos turi būti sutaisomos Tiekėjo sąskaita. |
| 9.11. | Apsauginių dėžių 100x100x50 (cm) nuo barstomų ir laistomų druskų pagaminimas | Apsaugines dėžes (plotis – 100 cm, ilgis – 100 cm, aukštis – 50 cm) pagamina Tiekėjas. Dėžės gaminamos iš jūrinės faneros (drėgmei atsparios laminuotos faneros tamsiai rudos spalvos), kad ant medžių šaknų nepatektų barstoma ar laistoma druska. Šios dėžės daromos pagal medžių šaknų apsauginių grotelių dydį. Apačioje dedama guma, kad sandariai prisispaustų prie žemės. Apsauginės dėžės uždedamos žiemos sezono metu. Tos pačios apsauginės dėžės turi būti naudojamos visą sutarties laikotarpį. |
| 9.12. | Apsauginių dėžių120x120x50 (cm) nuo barstomų ir laistomų druskų pagaminimas | Apsaugines dėžes (plotis – 120 cm, ilgis – 120 cm, aukštis – 50 cm) pagamina Tiekėjas. Dėžės gaminamos iš jūrinės faneros (drėgmei atsparios laminuotos faneros tamsiai rudos spalvos), kad ant medžių šaknų nepatektų barstoma ar laistoma druska. Šios dėžės daromos pagal medžių šaknų apsauginių grotelių dydį. Apačioje dedama guma, kad sandariai prisispaustų prie žemės. Apsauginės dėžės uždedamos žiemos sezono metu. Tos pačios apsauginės dėžės turi būti naudojamos visą sutarties laikotarpį. |
| 9.13. | Apsauginių dėžių nuo barstomų ir laistomų druskų sumontavimas, išmontavimas ir sandėliavimas | Apsauginės dėžės nuo barstomų ar laistomų druskų sumontuojamos ir uždedamos apie medelį prasidedant žiemai, o išmontuojamos ir nuimamos pasibaigus žiemai. Jos sandėliuojamos Tiekėjo patalpose. |
| 9.14. | Paukščių lizdų iškėlimas iš medžių | Užsakymuose nurodytose teritorijose pašalinti iš medžių paukščių lizdus. |
| 9.15. | Geotekstilės nuo medžių šaknų klojimas | Užsakymuose nurodytose vietose įklojama šaknis stabdanti geotekstilė. Geotekstilė turi būti skirta apsaugoti po žeme esančius inžinerinius tinklus ir kt., turi būti pralaidi vandeniui, atspari grunto chemikalams, pelėsiui ir vabzdžiams. Geotekstilę įsigyja Tiekėjas savo sąskaita. |
| 9.16. | Medžio šakų ir kamienų surišimas | Įrengti tinkamą prevencinį šakų ir kamienų surišimą medžiui stabilizuoti. Šakos ir kamienams surišti naudoti specialiai tam skirtas priemones. Surišimo sistemos komponentai turi būti atsparūs, nuolat veikiamiems ultravioletiniams spinduliams, rūgščiam lietui, temperatūros svyravimams ir pan., tarnauti ne mažiau kaip 8 metus, ir kad savo paviršiumi nežalotų medžio, netrintų žievės. |
| 9.17. | Medžių kamienų purškimas karbamido, vario sulfato ir geležies sulfato tirpalas | Tirpalas purškimui ruošiamas tokiu santykiu: 10 l vandens, 0,5 kg karbamido, 50 g vario sulfato, 50 g geležies sulfato. Medžių kamienai purškiami rankiniu purkštuvu. Apipurškiamas visas kamieno paviršius nuo šaknų iki apatinių skeletinių šakų. Purškiama nelyjant, nevėjuotu oru. |

PASTABOS:

- Visos tvarkomų želdinių dalys (kamienai, šakos, lapai, kelmai, kt.) atitenka Tiekėjui.

- Želdinių tvarkymo darbai (kirtimai, genėjimai, kt.) elektros tinklų ir kitų objektų apsaugos zonose vykdomi tik turint visus reikalingus sutikimus, leidimus, licencijas ir (arba) kitus  teisės aktų  nustatytus  reikalavimus atitinkančius  dokumentus arba kitus pagal  Lietuvos Respublikos  teisės aktus  būtinus dokumentus būtinus Tiekėjo  veiklai vykdyti ir Paslaugoms teikti, jų gavimu rūpinasi pats Tiekėjas.

- Visos teikiamos paslaugos turi atitikti minimalius aplinkosauginius kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 ir vėlesniuose jo pakeitimuose „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarko aprašo patvirtinimo“ Viešųjų erdvių, želdynų ir želdinių priežiūrai ir tvarkymui“.

- Tiekėjas savo lėšomis per Pirkėjo nurodytą laikotarpį arba savo iniciatyva turi pašalinti trūkumus, atsiradusius dėl nekokybiškai suteiktų ar nesuteiktų Paslaugų, kuriuos nurodo Pirkėjas arba pastebi pats Tiekėjas.

- Teikėjui  Paslaugų teikimo metu sulaužius, sudaužius, sugadinus ar kitaip pažeidus ar sunaikinus fizinių ar juridinių asmenų turtą, Teikėjas per 24 val. privalo informuoti fizinį ar juridinį asmenį ir susitarti su juo dėl žalos atlyginimo. Teikėjas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą, kuri buvo padaryta jo, įmonės darbuotojų ar įrangos Paslaugų teikimo metu fiziniams ar juridiniams asmenims, privačiai ir visuomeninei nuosavybei ir ją kompensuoja įstatymų nustatyta tvarka;

- Tiekėjas privalo atstatyti savo lėšomis Tiekėjo transporto sugadintus žaliuosius ar kitus bendro naudojimo plotus ne vėliau kaip per 48 val. po sugadinimo.