Variklio ir stendo sistemų sujungimo ir veikimo suderinimo paslauga

Techninė specifikacija:

| ## Eil. Nr. | ## Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| Variklio ir stendo sistemų sujungimo ir veikimo suderinimo paslauga |  |  |
| ## 1. | Variklio apkrovos modulio prijungimas | Tiekėjas privalo užtikrinti sklandų variklio apkrovos modulio Motor MAC – QT 00SABM06, ABB inverterio ir Volvo Penta dyzelinio variklio tarpusavio suderinimą. Sistemos komponentai turi būti sujungti taip, kad būtų užtikrintas patikimas ir sinchronizuotas veikimas, leidžiantis valdyti apkrovą tiek rankiniu, tiek automatiniu režimu. |
| ## 1.1. | Dyzelinio variklio ir elektrinio apkrovos modulio sujungimas bei veikimo suderinimas | Dyzelinis variklis Volvo Penta turi būti mechaniškai ir elektriškai sujungtas su apkrovos moduliu Motor MAC – QT 00SABM06. Tiekėjas turi užtikrinti, kad: - Sukimo momentas būtų perduodamas efektyviai ir saugiai. - Būtų įdiegta apsaugos sistema nuo perkrovų ir netinkamo veikimo. - Veikimo parametrai būtų stebimi realiu laiku per valdymo sistemą. -Valdymas turi būti užtikrintas per CADET sistemą |
| ## 1.2. | Apkrovos modulio ir inverterio sujungimas | Motor MAC – QT 00SABM06 apkrovos modulis turi būti sujungtas su ABB inverteriu taip, kad būtų užtikrintas: - Tikslus apkrovos valdymas pagal nustatytus darbo režimus. - Galimybė keisti apkrovos charakteristikas per inverterio valdymo sąsają. - Būtų užtikrinti duomenų mainai tarp inverterio ir valdymo sistemos (pvz. CADET sistema). |
| ## 2. | USB sąsajos įrengimas taršos matavimo ir kitos įrangos prijungimui | Sistemoje turi būti įrengta USB sąsaja, skirta taršos matavimo ir kitos įrangos prijungimui. Tai apima: - USB šakotuvo įrengimas variklio patalpoje, leidžiantį prijungti ne mažiau nei 4 įrenginius USB šakotuvas turi būti su elektros maitinimu iš elektros tinklo (230/240V) - Iš USB šakotuvo į valdymo pulto patalpos kompiuterį turi būti įrengtas optinis arba tinklo kabelis perduodantis duomenis iš variklio patalpos į valdymo patalpą ir sujungtas su kompiuteriu per usb sąsaja. Atstumas - ne mažiau nei 15 m, ir ne daugiau nei 20 m. |