ĮEIGOS KONTROLĖS IR VAIZDO STEBĖJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija numato įsigyti įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangą (toliau – Įranga arba Prekės), atitinkančią 1 lentelėje „Reikalavimai įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangai“ (toliau – Lentelė) nurodytus reikalavimus. Įranga tiekėjo pasiūlytais įkainiais bus perkama visą sutarties galiojimo laikotarpį (pateikiant atskirus užsakymus) pagal realų poreikį ir turimą finansavimą. Preliminarūs prekių kiekiai nurodyti 2 lentelėje. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visos pirkimo sąlygose nurodytos įrangos.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali įsigyti prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų  neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Pristatymo kaina turi būti įskaityta į prekės kainą..

Perkančiosios organizacijos įgaliotiems asmenims pateikus užsakymą, Įranga turės būti pristatoma į vieną iš perkančiosios organizacijos padalinių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje (toliau – didieji miestai) arba turi būti sudaroma galimybė atsiimti Įrangą didžiuosiuose miestuose tiekėjo arba jo atstovo padalinyje. Tiekėjas turi sudaryti galimybę nemokamai perduoti sugedusią įrangą remontui (atstovybėje didžiuosiuose miestuose arba organizuoti ir apmokėti perdavimą kurjeriais). Tiekėjas turi teikti konsultacijas dėl parduodamų prekių naudojimo.

Tiekėjas turės pristatyti prekes (skaičiuojama nuo užsakymo pateikimo iki pristatymo dienos, šių dienų neįskaičiuojant) ne ilgesniais nei šiais terminais:

- Per 10 darbo dienos, jei užsakoma 3 vnt. ar mažesnis kiekis lentelėje nurodytų prekių.

- Per 15 darbo dienų, jei užsakoma daugiau nei 3 vnt. lentelėje nurodytų prekių ir tiekėjas neturi šių prekių sandėlyje.

- Per 5 darbo dienas, jei tiekėjo interneto svetainėje įsigyjamos lentelėje nenurodytos prekės arba lentelėje nurodytos prekės, kurias tiekėjas turi sandėlyje.

Bendri reikalavimai:

- Visoms įsigytoms Prekėms turi būti taikoma ne mažesnė nei 24 mėn. garantija. Jei įrangos gamintojas Prekėms suteikia ilgesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį, Prekėms turi būti taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.  Papildoma 12 mėn. garantija prekėms yra pasiūlymų vertinimo kriterijus (3 (trys) papildomi balai).

- Visos Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje keliamus reikalavimus tokios rūšies prekėms (dėl ženklinimo, sertifikavimo ir pan.).

- Perkamos Prekės privalo būti naujos ir nenaudotos, pateikiamos originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Šis pirkimas yra turimos ir policijoje naudojamos Geovision sistemos plėtra. Lentelėje nurodytos prekės turi būti pilnai suderinamos su perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota įeigos kontrolės „GV-AS Manager“ ir vaizdo stebėjimo „GV-ControlCenter“ programine įranga. Įrangos tiekimas ir prieinamumas turi būti patvirtintas oficialaus platintojo Lietuvoje.

- Siekiant užtikrinti patikimą ir savalaikį tiekimą, bei kvalifikuotą techninį palaikymą, tiekėjas turi būti gamintojo atstovas, bei turėti reikiamą kvalifikaciją turinčių darbuotojų. Perkančioji organizacija gali pareikalauti kvalifikacija ir/arba atstovavimą pagrindžiančių  dokumentų.

Žalieji pirkimai :

Nenaudoti popieriaus, galimus susitikimus organizuoti nuotoliniu būdu, sutartį, susitarimus (jei tokių būtų) ir kitus dokumentus teikti elektroninėmis priemonėmis, juos pasirašyti elektroniniais kvalifikuotais parašais, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių.

Įrangos antrinės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Reikalavimai taikomi sutarties vykdymo metu.

Specifikacijoje naudojami sutrumpinimai:

- Perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota įeigos kontrolės programinė įranga „GV-AS Manager“. – CĮKPĮ.

- Perkančiosios organizacijos naudojama centralizuota vaizdo stebėjimo programine įranga „GV-ControlCenter“. – CVSPĮ.

- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos – PD.

1 lentelė. „Reikalavimai silpnų srovių įrangai ir medžiagoms“

| Nr. | Įranga | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Numerių atpažinimo IP kamera | - Integruotas automobilinių numerių atpažinimas; - Atpažinimas kelių automobilinių numerių vienu metu; - Nuskaitomas minimalus aukštis numeriui nuotraukoje: 40 pikselių; - Automobilių numerių atpažinimas važiuojant 100km/h greičiu; - Minimalus apšvietimas 0.04lux; - Kintamo židinio objektyvas 5.1-51mm; - Trijų srautų palaikymas H.265, H.264, MJPEG; - Ne mažesnis 30 kadrų per sekundę palaikymas prie 1920x1080 raiškos; - Ne mažesnis kaip 22 metrų IR pašvietimas; - Platus dinaminis diapazonas 90dB; - Maitinimas DC 12V/PoE (IEEE 802.3af); - Atsparumas ne mažiau IP67; - Atsparumas smūgiams IK10; - 1 įvestys / 1 išvestys; - Darbinė temperatūra -20 °C ~ 55 °C; - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Tinklinis įvesties/išvesties įrenginys | - Suderinamas su numerių atpažinimo ir įeigos kontrolės sistema; - 4 įvestys; - 4 išvestys; - 2 Wiegand sąsajos; - Integruota TCP/IP sąsaja; - Maitinimas 12V/PoE+ (IEEE 802.3at); - Ne mažiau 9 įrenginių apjungimo galimybė; - Atsparumo klasė IP54; - Darbinė temperatūra 0° C ~65° C; - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas | - Suderinamas su įeigos kontrolės valdikliu; - Wiegand ir RS485 duomenų sąsaja; - OSDP duomenų perdavimas per RS485 ryšį ne mažiau kaip 600 metrų atstumu; - Palaikomas ISO 14443A Mifare DESFire formatas, 13.56 MHz; - 26/34 bitų formato palaikymas; - Maitinimo įtampa 12V; - Būsenos LED indikacija; - Atsparumo klasė ne prasčiau IP66; - Darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70°C; - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Dviejų durų įeigos kontrolės valdiklis | - Integruojamas su esama įeigos kontrolės sistema; - Dviejų durų dvipusis valdymas; - 8 relinės išvestys iš kurių 4 gali būti naudojamos durų valdymui; - 4 Wiegand sąsajos skaitytuvų pajungimu; - 8 įvesties kontaktai išėjimo mygtukams, aliarmų, gedimų signalams prijungti; - RS485 skaitytuvų sąsaja su galimybe prijungti iki 8 skaitytuvų RS485 ryšio pagalba; - Maitinimas DC 12V ir PoE+ (25W); - Ne mažiau 100 000 kortelių valdymas; - Integruota 1 000 000 įvykių atmintis; - Integruota tinklo jungtis kontrolerių apjungimui į vieningą sistemą; - Atsparumo klasė IP54; - Darbinė temperatūra 0°C ~ 65°C; - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | IP domofonas su vaizdo kamera ir kortelių skaitytuvu | - Progressive scan CMOS Vaizdo matrica 1/2.5"; - Aktyvių elementų skaičius: 2048 x 1944; - Min. apšvietimas: 4 Lux(1/30 sek.), 2 Lux(1/5 sek.); - Min. apšvietimas veido atpažinimui: 41-50 Lux; - Automatinis baltos šviesos balansas(WB); - Ne mažiau 1 megapikselio objektyvas; - Funkcija diena/naktis; - Fiksuotas objektyvas; - Vaizdo formatas 1/2“; - H264 ir MJPEG vaizdo formatas; - Raiška 2048 x 1944; - 15 k/s atvaizdavimo greitis; - G.711 garso kompresija; - Palaikomi protolai : HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF; - Intergruotas 13,56 MHz įeigos kortelių skaitytvas (Mifare DESFire, Mifare Plus and Mifare Class); - Skaitytuvo CPU 8-bit RISC; - Wiegand sąsaja: Wiegand 26 bit, atstumas 30 m; - Sąsaja: Wiegand, RS 485; - Darbinė temperatūra: 0°C ~ 40°C; - PoE ir DC 12V maitinimas; - 15 W suvartojimas; - Suderinamumas su CĮKPĮ „GV-AS Manager“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 8 kanalų | - 8 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys; - Ne mažiau 8 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui; - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas; - Integruotas 8 kanalų PoE maitinimas (IEEE 802.3at); - HDMI, VGA vaizdo išvestis; - 1 SATA diskų palaikymas iki 10 TB; - Dvipusio garso palaikymas; - Ne mažiau kaip 8 kamerų įrašų peržiūra vienu metu; - Ne mažesnis kaip 76 Mbps bendras duomenų srautas; - 8 įvesčių; - 1 išvestys; - Trečių šalių IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais; - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu; - Integruota tinklo plokštė 10/100 Mbps; - Darbinė temperatūra -10°C ~ 50°C; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 16 kanalų | - 16 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys; - Ne mažiau 8 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui; - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas; - Integruotas 16 kanalų PoE maitinimas (IEEE 802.3af); - HDMI, VGA vaizdo išvestis; - 2 SATA diskų palaikymas po 10 TB; - Dvipusio garso palaikymas; - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu; - 8 įvesčių; - 1 išvestys; - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais; - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu; - 1 vnt. integruota tinklo plokštė 10/100/1000 Mbps; - Darbinė temperatūra 0°C ~ 40°C; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų | - 32 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys; - Ne mažiau 12 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui; - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas; - Ne mažiau trijų HDMI, VGA vaizdo išvesčių palaikymas; - 4 SATA diskų palaikymas po 12TB; - Dvipusio garso palaikymas; - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu; - Ne mažesnis kaip 320 Mbps bendras duomenų srautas; - 16 įvesčių; - 1 išvestys; - Trečių šalių IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais; - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu; - 2 integruotos tinklo plokštės 10/100/1000 Mbps; - Darbinė temperatūra -10°C ~ 50°C; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 64 kanalų | - 64 IP kamerų vaizdo įrašymo įrenginys; - Ne mažiau 12 megapikselių palaikymas kiekvienam kanalui; - Ne mažiau dviejų srautų palaikymas; - Ne mažiau trijų HDMI, VGA vaizdo išvesčių palaikymas; - 8 SATA diskų palaikymas iki bendros 160 TB talpos; - Dvipusio garso palaikymas; - Ne mažiau kaip 16 kamerų įrašų peržiūra vienu metu; - Ne mažesnis kaip 380 Mbps bendras duomenų srautas; - 16 įvesčių; - 4 išvestys; - IP kamerų palaikymas ONVIF, RTSP protokolais; - Diagnostikos įvykių siuntimas e.paštu; - 2 vnt. integruotos tinklo plokštės 10/100/1000 Mbps; - RAID 0, 1, 5, 6, 10 palaikymas; - Darbinė temperatūra -10°C ~ 55°C; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Kietasis diskas (HDD) 6 TB | - Kietojo disko greitis 7200 aps./min; - Skirtas dirbti 24/7 (vaizdo stebėjimo sistemoms); - Pajungimo tipas Sata III; - Talpa 6 TB. |
|  | Kietasis diskas (HDD) 10 TB | - Kietojo disko greitis 7200 aps./min; - Skirtas dirbti 24/7 (vaizdo stebėjimo sistemoms); - Pajungimo tipas Sata III; - Talpa 10 TB. |
|  | Lauko/vidaus kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera fiksuotu objektyvu | - Ne mažiau 4 megapikselių raiška; - Fiksuotas 2.8 mm objektyvas; - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica; - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.003 lux; - H.265, H.264 kodavimo palaikymas; - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB; - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos; - Ne mažiau 30 metrų IR pašvietimas; - Integruotas mikrofonas; - Atsparumo klasė IP67; - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą; - Kameros maitinimas 12V/PoE; - ONVIF bendro protokolo palaikymas; - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C; - Sertifikatai: CE, FCC, RoHS, UL; - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Lauko cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera su fiksuotu objektyvu | - Ne mažiau 4 megapikselių raiška; - Fiksuotas 4 mm objektyvas; - 1/3" CMOS žemam apšvietimui pritaikyta vaizdo matrica; - Minimalus apšvietimas ne prasčiau 0.003 lux; - H.265, H.264 kodavimo palaikymas; - Platus dinaminis diapazonas ne prasčiau 120 dB; - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos; - Ne mažiau 50 metrų IR pašvietimas; - Integruotas mikrofonas; - Atsparumo klasė IP67; - Galimybė įdėti SD kortelę įrašams į vaizdo kamerą; - Kameros maitinimas 12V/PoE; - ONVIF bendro protokolo palaikymas; - Darbinė temperatūra ne prasčiau -30°C ~ 60°C; - Sertifikatai: CE, FCC, RoHS, UL; - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera kupolinė motorizuotu objektyvu lauko sąlygoms | - Suderinama su esama vaizdo stebėjimo sistema (GV-VMS, GV-DVR/NVR, GV-Recording Server); - Ne mažiau nei 4 megapikselių IP vaizdo stebėjimo kamera; - CMOS 1/3“ vaizdo matrica skirta darbui aplinkose su itin mažu apšvietimu - Minimalus apšvietimas 0.002 lux; - Motorizuotas 2.7 ~ 13.5 mm objektyvas, ne mažesnis kaip 5x optinis priartinimas; - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos; - Korpuso tipas atitinkantis montavimo vietą; - Palaikomas vaizdo kodavimas H.265/H.264; - Integruotos vaizdo analitikos funkcijos perimetro apsaugai su galimybe nustatyti linijos kirtimo kontrolę ir intelektualia patekimo į teritoriją kontrole su žmonių ir transporto priemonių klasifikavimo galimybėmis; - Platus dinaminis diapazonas ne prastesnis nei 120 dB; - Ne mažesnis kaip 40 metrų IR pašvietimas; - Galimybė įrašus talpinti kameros SD kortelėje (SD / SDHC / SDXC / UHS-I); - Atsparumas drėgmei IP67; - Atsparumas smūgiams IK10; - Darbinė temperatūra -30 ~ 60°C; - Kameros maitinimas DC 12V / PoE (IEEE 802.3af); - ONVIF bendro protokolo palaikymas; - Sertifikatai: CE, FCC, RoHS, UL; - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera cilindrinė motorizuotu objektyvu lauko sąlygoms | - Suderinama su esama vaizdo stebėjimo sistema (GV-VMS, GV-DVR/NVR, GV-Recording Server); - Ne mažiau nei 4 megapikselių IP vaizdo stebėjimo kamera; - CMOS 1/3“ vaizdo matrica skirta darbui aplinkose su itin mažu apšvietimu - Minimalus apšvietimas 0.002 lux; - Motorizuotas 2.7 ~ 13.5 mm objektyvas, ne mažesnis kaip 5x optinis priartinimas; - Ne mažiau 25 kadrų per sekundę vaizdo perdavimas prie maksimalios raiškos; - Korpuso tipas atitinkantis montavimo vietą; - Palaikomas vaizdo kodavimas H.265/H.264; - Integruotos vaizdo analitikos funkcijos perimetro apsaugai su galimybe nustatyti linijos kirtimo kontrolę ir intelektualia patekimo į teritoriją kontrole su žmonių ir transporto priemonių klasifikavimo galimybėmis; - Platus dinaminis diapazonas ne prastesnis nei 120 dB; - Ne mažesnis kaip 40 metrų IR pašvietimas; - Galimybė įrašus talpinti kameros SD kortelėje (SD / SDHC / SDXC / UHS-I); - Atsparumas drėgmei IP67; - Atsparumas smūgiams IK10; - Darbinė temperatūra -30 ~ 60°C; - Kameros maitinimas DC 12V / PoE (IEEE 802.3af); - ONVIF bendro protokolo palaikymas; - Sertifikatai: CE, FCC, RoHS, UL; - Komplektuojama su komutacine dėžute montuojama po kameros pagrindu; - Suderinamumas su CVSPĮ „GV-ControlCenter“. |
|  | Licencija vaizdo stebėjimo kompiuteriui | - Neribotas vaizdo serverių/įrašymo įrenginių kiekis. - 900 kamerų tiesioginio vaizdo atvaizdavimas. - Maksimaliai palaikomas monitorių kiekis 9 vnt.. - Nuotolinė prieiga prie nutolusių serverių nustatymų. - Įrašų peržiūra. - Vaizdo sienos galimybė. - Vaizdų keitimasis pagal užduotus įvykius. - Veido atpažinimo galimybė. - Dvipusio garso palaikymas. - Elektroniniai žemėlapiai. - Relinių įvesties/išvesties modulių palaikymas ir valdymas. - Panoraminių vaizdų sudarymo galimybė. - Vaizdo analitikos funkcijos, žmonių automobilių klasifikavimas. |

2 lentelė. Preliminarūs prekių kiekiai

| Nr. | Įranga | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- |
|  | Numerių atpažinimo IP kamera | 15 |
|  | Tinklinis įvesties/išvesties įrenginys | 12 |
|  | Įeigos kontrolės kortelių skaitytuvas | 48 |
|  | Dviejų durų įeigos kontrolės valdiklis | 15 |
|  | IP domofonas su vaizdo kamera ir kortelių skaitytuvu | 15 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 8 kanalų | 3 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 16 kanalų | 15 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų | 12 |
|  | Vaizdo įrašymo įrenginys 64 kanalų | 12 |
|  | Kietasis diskas (HDD) 6 TB | 42 |
|  | Kietasis diskas (HDD) 10 TB | 72 |
|  | Lauko/vidaus kupolinė IP vaizdo stebėjimo kamera fiksuotu objektyvu | 450 |
|  | Lauko cilindrinė IP vaizdo stebėjimo kamera su fiksuotu objektyvu | 231 |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera kupolinė motorizuotu objektyvu lauko sąlygoms | 12 |
|  | Vaizdo stebėjimo kamera cilindrinė motorizuotu objektyvu lauko sąlygoms | 12 |
|  | Licencija vaizdo stebėjimo kompiuteriui | 9 |