1 PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TERMOVIZORINIAM TAIKIKLIUI SU INTEGRUOTA KAMERA IR PRIEDAMS

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
|  | Termovizorinė kamera – termovizinis taikiklis | [nurodyti įrenginio modelį, gamintoją, pagaminimo šalį] |  |  |  |
|  | Naudojimo tipas | Rankinis ir galimybė tvirtinti bei naudoti su šaunamuoju ginklu iki 0.50 cal (su visais tam reikalingais tvirtinimo elementais) |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis (baterijos, akumuliatorius) |  |  |  |
|  | Veikimo trukmė su vidiniu maitinimu | ≥ 4 val. |  |  |  |
|  | Galimybė naudoti išorinį maitinimo šaltinį | 12–24 V arba 5 V per USB-C jungtį |  |  |  |
|  | Jutikliai | e-kompasas, posvyrio jutiklis, lygio jutiklis |  |  |  |
|  | Atminties laikmena | Palaiko SD atminties kortelę vaizdo įrašymui |  |  |  |
|  | Tvirtinimo sąsaja | MIL-STD-1913 (Picatinny) arba NATO STANAG 4694. Termovizoriaus-taikiklio konstrukcija turi leisti jį panaudoti tvirtinant ant ginklo prieš dieninę optiką (angl. clip-on capability). |  |  |  |
|  | Jungtys | Analoginis vaizdo išėjimas, USB-C (maitinimui ir vaizdui), atminties kortelės lizdas, nuotolinio valdymo pultas |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | -30 °C iki +50 °C |  |  |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Ne mažesnis kaip IP68 |  |  |  |
|  | Jutiklio matricos technologija ir raiška | Nuo 640 x 480 taškų, VOx mikrobolometras, 12 µm |  |  |  |
|  | Spektrinis diapazonas | 7–14 µm (LWIR) |  |  |  |
|  | Jutiklio matricos kadrų skaičius per sekundę | ne mažiau kaip 60 Hz |  |  |  |
|  | Jutiklio matricos jautrumas (NETD) | Ne didesnis kaip 40 mK |  |  |  |
|  | Kalibravimo galimybės | Automatinis, pusiau automatinis, rankinis |  |  |  |
|  | Optinis priartinimas | Ne mažesnis kaip 2,5x |  |  |  |
|  | Skaitmeninis priartinimas | x1, x2, x4 |  |  |  |
|  | Žmogaus taikinio aptikimo/atpažinimo nuotolis (1,7 m) | ≥ 3,5 km / ≥ 1,2 km |  |  |  |
|  | NATO taikinio aptikimo/atpažinimo nuotolis (2,3 m) | ≥ 5 km / ≥ 1,6 km |  |  |  |
|  | Vaizdo laukas (FOV) | 8° (H) x 6° (V) |  |  |  |
|  | Svoris su baterijomis | Ne daugiau nei 700 g. |  |  |  |
|  | Ilgis, plotis, aukštis | Ne daugiau nei 180 x 70 x 80 mm |  |  |  |
|  | Priedai | Pakietintas laikymo dėklas, Trikojis. |  |  |  |
|  | Reikalavimai trikojui: |  |  |  |  |
|  | Suskleisto trikojo ilgis | Ne ilgesnis kaip 73 cm. |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas ant trikojo montuojamas svoris | Ne mažiau kaip 3 kg. |  |  |  |
|  | Išskleisto trikojo aukštis | Ne mažesnis kaip 160 cm |  |  |  |
|  | Svoris | Ne didesnis kaip 2.5 kg |  |  |  |