## 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS PASLAUGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas –Želdynų ir želdinių inventorizacijos paslaugos (toliau – paslaugos).

2. Želdynų ir želdinių inventorizacija turi būti atlikta Molėtų rajono teritorijoje: Joniškio mstl., Toliejų k.., Videniškių k., Luokesos k., Giedraičių mstl.,.Suginčių k. Bendras teritorijos plotas apie 1856 ha.

II. BENDRI REIKALAVIMAI

3. Paslaugų teikėjas, teikdamas Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu, Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5 „Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) bei kitais su paslaugos teikimu susijusiais teisės aktais.

4. Pasikeitus šioje techninėje specifikacijoje minėtiems teisės aktams ar kitiems dokumentams, turi būti taikomos aktualios šių teisės aktų ar kitų dokumentų redakcijos.

5. Bendrosios inventorizacijos būdu inventorizuoti Molėtų rajono želdinius ir želdynus Molėtų rajono savivaldybės patikėjimo ar panaudos teise valdomoje valstybinėje žemėje ir Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, taip pat valstybinės žemės valdytojos Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos valdomoje valstybinėje žemėje, išskyrus privačiose namų valdose esančius želdynus ir želdinius.

6. Želdynai ir želdiniai inventorizuojami surenkant išsamius duomenis (apie želdinių rūšį, kiekį, aukštį, skersmenį, būklę ir jos blogėjimo priežastis, tvarkymo priemones).

7. Pateikti pasiūlymus paskelbti želdynus ar želdinius savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais, jei inventorizacijos metu bus nustatyti dendrologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu ypač vertingi objektai.

8. Parengti skaitmeninius želdynų ir želdinių GIS erdvinius duomenis (valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94) vektoriniu formatu (SHAPE, GDB ar kitu, tinkamu naudoti ir pilnai suderinamu su perkančios organizacijos naudojama ESRI ArcGIS programine įranga).

9. Želdynų ir želdinių inventorizacijos kartografiniam pagrindui turi būti naudojamas (ne senesnis kaip 5 metų ortofotografinis žemėlapis M 1 : 2000). Paslaugų teikėjas duomenų parengimo ir įsigijimo kaštus turi įtraukti į pasiūlymo kainą.

10. Su želdynų ir želdinių inventorizavimo medžiaga esant poreikiui supažindinti Molėtų rajono savivaldybės administraciją bei suinteresuotą visuomenę, atliekant pristatymą Molėtų rajono savivaldybėje.

11.  Paslaugų teikėjas Pirkėjui pateikia visą inventorizacijos medžiaga (aprašomoji dalis su priedais (2 egz. popierine bei skaitmenine forma Excel formatu ir kartografinė medžiaga).

III. DARBŲ EILIŠKUMAS, VYKDYMO REIKALAVIMAI

12. Pasirašius paslaugų pirkimo sutartį, esant poreikiui kartu su užsakovu organizuoti pasitarimą ir detaliai aptarti inventorizacijos darbų atlikimą, reikalingos informacijos pateikimą ir kt.

13. Visų inventorizuojamų  želdynų  plotų ribų nustatymas ir kitų būtinų paruošiamųjų darbų atlikimas.

14. Želdynų ir želdinių esamos būklės įvertinimas, naudojimo paskirties, būsimų ūkinių priemonių nustatymas naudojantis aerofotonuotraukomis, kitais planais ir surinkta lauko darbų medžiaga (t.y. užpildytomis Želdynų inventorizacijos kortelėmis).

15. Aprašomosios dalies: želdinių taksoraščių, ūkinių priemonių žinialapių, aiškinamojo rašto paruošimas 2 egz. Paruošti kartografinę medžiagą, t. y. paruošti M 1:2000 mastelio planšetus ir M 1:5-15 000 mastelio planus. Detaliosios želdinių inventorizacijos planinė medžiaga turėtų būti pateikiama М 1:300-600 (priklausomai nuo želdinių tankumo, didesnio vaizdumo užtikrinimo bei kitų  priežasčių). Plano brėžinius parengti ortofotografiniu pagrindu naudojant LR georeferencinį pagrindą;

16. Želdinių būklė turi būti vertinama detaliau nei reikalaujama Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse, t.y. 5 balų sistema: 1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys, 0- klasifikatorius netaikomas. Detalizuotą želdinių būklės vertinimo metodiką po sutarties pasirašymo pateiks užsakovas.

17. Inventorizacijos metu turi būti išskiriami naikintini ar kitaip tvarkytini želdiniai, pastabų grafoje nurodant motyvuotas (objektyvias) to priežastis;

18.Pirkėjas turi teisę reikalauti per 5 (penkias) darbo dienas pateikti rašytinę ataskaitą apie tuo metu atliktas paslaugas.