Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Perkančioji organizacija – Lietuvos inžinerijos kolegija, juridinio asmens kodas 111967869, PVM mokėtojo kodas LT100015072113, adresas Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas (toliau - perkančioji organizacija),  vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti Informacinio (LED) ekrano įrangos komplektą (toliau – Prekės).

- Prekės turi būti pristatytos adresu: Lietuvos inžinerijos kolegija, adresas Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas: 2 (du) mėnesiai nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami reikalavimai perkamoms Prekėms.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekių atitiktį techninei specifikacijai įrodančius dokumentus (siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, nuotraukos arba kiti lygiaverčiai įrodymai), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos Prekės atitinka joms techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:

  - prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

  - produkte neturi būti gyvsidabrio;

  - plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd).

- Atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami su prekių pristatymu: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Į Prekių kainą turi būti įtrauktos visos tiekėjo patiriamos išlaidos bei mokesčiai, susiję su Prekių pristatymu, surinkimu/sumontavimu, paleidimu ir tiekėjo paskirtų asmenų apmokymu.

- Tiekėjas turės sumontuoti įrangą perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje. Informacinio (LED) ekrano įrangos komplektą Tiekėjas turi įrengti naudojant pakabinimo elementus (ang. hanging beam) Užsakovo nurodytoje vietoje prie įrengtos 5 m ilgio erdvinės santvaros salės scenoje. Erdvinė santvara salės scenoje juda vežimėlių pagalba ant 4,4 m ilgio dvitėjų sijų pirmyn ir atgal per scenos ilgį. Informacinio (LED)  ekrano pozicija scenoje bus keičiama pagal renginio formatą – ekranas gali būti pristumtas prie scenos galinės sienos arba pritrauktas maksimaliai prie scenos arkos. Ekranas judės per visą scenos ilgį – Tiekėjas turi įsivertinti instaliacinių medžiagų ilgį ne daugiau kaip apie 30 metrų nuo komutacinės spintos bei turi pateikti sprendimą užtikrinantį signalinių, elektros kabelių judėjimą per visą scenos ilgį. Komutacinės spintos vietą nurodo Užsakovas. Informacinio (LED)  ekrano įrangos komplektas turi būti paruoštas darbui, ištestuotas ir veikti kaip pilnas sprendimas.

| Eil. Nr. | Parametro (funkcijos) pavadinimas | Techniniai rodikliai ne blogesni nei | Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą rodiklį ir kartu su pasiūlymu pateikti techninius rodiklius pagrindžiančius dokumentus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED ekranas | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas |  |
| 2 | LED ekrano dydis | Turi būti (P) 5000 x (A) 3000 mm ±20mm |  |
| 3 | LED ekrano skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 2525 x 1515 p |  |
| 4 | LED ekrano šviesos diodai | Ne blogiau nei juodi (ang. Black) |  |
| 5 | LED kabineto tipas, medžiaga | LED ekrano kabineto tipas turi būti skirtas nuomai modelis (ang. Rental) su greito fiksavimo jungtimis, kurios leidžia kabinetus sujungti lanku ne mažiau kaip -10° – 10° kampu, LED ekranas turi būti su atsilenkiančia kampų apsauga pritvirtinta prie LED ekrano korpuso. Korpusas turi būti lietas frezuotas aliuminis. |  |
| 6 | Matymo kampas (horizontalus/ vertikalus) | ne mažiau kaip 160°/160° |  |
| 7 | Kontrasto santykis | ne mažiau kaip 5000:1 |  |
| 8 | Šviesos srautas (ang. brightness) | ne mažiau 1000 cd/m2 po kalibravimo |  |
| 9 | Vaizdo skenavimo dažnis (ang. Refresh rate) | ne mažiau kaip 7680 Hz |  |
| 10 | Valdymo režimas (ang. Driving mode) | ne mažiau kaip 1/16 |  |
| 10 | Pilkos skalės lygiai | Ne mažiau kaip 16 bit |  |
| 11 | Vaizdo kadrų palaikomas dažnis | Turi palaikyti 50, 60 Hz |  |
| 12 | Spalvos temperatūros reguliavimo diapazonas | ne siauresnis kaip 4000 ÷ 9500K |  |
| 13 | Apsaugos klasė (Priekis/Galas) | ne mažiau kaip IP30 / IP10 |  |
| 14 | Darbinė temperatūra | ne siauresnėse ribose kaip 0C° iki +35C° |  |
| 15 | Darbinė aplinkos oro drėgmė | ne siauresnėse ribose kaip 10% - 80% |  |
| 16 | Vidutinis energijos suvartojimas | Turi būti ne daugiau kaip 200 W/m² |  |
| 17 | LED ekrano svoris | Ne daugiau kaip 30 kg/m² |  |
| 18 | LED ekrano tvirtinimo būdas | LED ekranas turi būti su pakabinimo elementais (ang. hanging beam) |  |
| 19 | LED modulių tvirtinimas kabinete | LED moduliai prie kabineto turi jungtis specialiomis integruotomis jungtimis - be kabelių. LED ekrano moduliai turi tvirtintis prie kabineto su apsauginiais troseliais. |  |
| 20 | LED aptarnavimas | Turi būti iš priekio ir iš galo |  |
| 21 | LED ekrano veikimas | turi būti nepertraukiamo veikimo t.y 24/7 LED ekranas turi užtikrinti ne mažiau kaip 100000 valandų veikimo laikotarpį. |  |
| 22 | Sertifikatai | Turi turėti TUV-CE |  |
| 23 | LED ekrano procesorius, | Turi būti komplektuojami 2 vnt. LED ekrano procesoriai tinkami montuoti RACK tipo spintoje. LED ekrano procesoriai turi užtikrinti automatinį atsarginio signalo grandinės jungimą esant bent vieno iš signalo kabelių pažeidimui arba kabineto gedimui. Turi turėti PIP (vaizdas vaizde), SCALE (rezoliucijos keitimo) funkcijas. Kartu su vaizdo procesoriumi turi būti pateikiama programinė įranga leidžianti valdyti įrenginį kompiuterio pagalba per USB jungtį. Programinė įranga turi būti suderinama su Windows operacine sistema. LED ekrano procesorius turi turėti ne mažiau kaip 1 vnt. 3G-SDI įvestį, 1 vnt. GENLOCK įvestį su Loop-out funckija, 2 vnt. HDMI įvestis. LED ekrano procesorius turi komunikuoti vienas su kitu. |  |
| 24 | LED ekrano ryškumo reguliavimo funkcija | Turi būti rankinė ir automatinė |  |
| 25 | LED modulių spalvų kalibravimas | turi būti atliktas LED modulių spalvų kalibravimas |  |
| 26 | Garantija ir garantiniai įsipareigojimai | Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėn. LED ekrano garantinis aptarnavimas atliekamas aptarnavimo centre Europoje. LED ekrano garantiniu aptarnavimu rūpinasi ir užtikrina Tiekėjas visą LED ekrano garantiniu laikotarpiu. |  |
| 27 | LED ekrano atsarginių dalių komplektas po garantinio laikotarpio pabaigos | Užsakovui po garantinio laikotarpio pabaigos turi būti perduodama ne mažiau kaip: 1 m² atsarginių, naujų, su sukalibruotomis spalvomis LED ekrano modulių; 5 vnt. priėmimo plokštės (ang. Receiving card); 5 vnt. maitinimo šaltinių (ang. power supply). |  |

____________________________