AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-06-05 Nr. | 2025-SD-432 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A7 MARIJAMPOLĖ-KYBARTAI-KALININGRADAS RUOŽO NUO 30,480 IKI 36,380 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė-Kybartai-Kaliningradas ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2662282) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Teikiame sekantį klausimą dėl pateikto atsakymo Nr. 7 (dėl tręšimo) (2025 m. perkančiosios organizacijos raštas Nr. 2025-SD-408).

Vadovaujantis lygiateisiškumo principu, kad visi Rangovai vienodai vertintų Užsakovo reikalavimus, prašome pateikti demblio įrengimui trąšų TS (pateikite trąšų normą ir kt. TS parametrus). Papildykite kiekių žiniaraščius numatomais darbais.

Atsakymas.

Pateikiame techninio darbo projekto Susisiekimo dalies techninių specifikacijų 5.3 skyrių, papildytą  trąšų specifikacija. Trąšų kiekius tiekėjas turi įsivertinti su demblio įrengimu.

5.3 ŠLAITŲ APSĖJIMAS

Apsėjamas tuščias plotas 20-30 g/m2 tinkamų žolių/augalų sėklų ir patręšiamas prieš paklojant demblį. Gruntas turėtų būti patręštas praėjus 3-4 savaitėms po sėklų sudygimo.

Pavasarį gali būti naudojamos NPK 18-11-13 norma  3-3,5 kg/a arba NPK 20-5-08  norma – 2,5-3,0 kg/a trąšos. Veją sodinant rudenį turi būti naudojamos mažesnį azoto kiekį turinčios trąšos kaip NKP 3-11-20 norma – 2,5-3,0 kg/a.

Trąšų sudėtis gali būti tikslinama pagal tiekėjo rekomendacijas, Rangovas turi atsižvelgti į vejos sodinimo laiką, pavasarį naudojamos pavasarinės trąšos, rudenį – rudeninės trąšos, kurios skirtos vejos paruošimui žiemai.

2 klausimas.

Prašome pateikti geokorinės dangos TS.

Atsakymas.

Prašoma specifikacija yra pateikta techninio darbo projekto Susisiekimo dalies techninių specifikacijų skyriuje ,,17.2. Kelkraščio tvirtinimas korine danga‘‘.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovė                                                                    Aidana Šiurytė