1 priedas. Techninė specifikacija

VIEŠŲJŲ TUALETŲ  PAPRASTOJO REMONTO IR APDAILOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Užsakovas – VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

- Pirkimo objektas – viešųjų tualetų remonto ir apdailos darbai (toliau – Darbai), nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

- Darbų atlikimo vieta – S. Konarskio g. 49, Vilnius.

- Darbų atlikimo terminas – 1 (vienas) mėnuo nuo Darbų pradžios.

- Užsakovas suteiks galimybę apžiūrėti Darbų atlikimo vietą.

- Rangovas privalo įsivertinti būsimų darbų ir medžiagų kiekius, įvertinti savo galimybes tinkamai ir laiku atlikti darbus, todėl rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti patalpas, kuriose reikalingas remontas. Prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti remontuojamą objektą, siekiant įsivertinti realią situaciją ir pateikti tikslų pasiūlymą. Darbų kaštai ir darbų vykdymas yra Rangovo atsakomybėje. Rangovas, esant poreikiui, gali atvykti ir apžiūrėti objektą. Atvykus nebus atsakoma į Rangovo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų; kilusius klausimus Rangovas turi užduoti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Rangovas, norėdamas atvykti ir susipažinti su objektu, apie savo pageidavimą turi pranešti Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su Rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Atvykimo data negalės būti vėlesnė kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.

- Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti įrenginiai, visos medžiagos, detalės, darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Taip pat turi būti įskaičiuotos įrengimo metu susidariusių atliekų šalinimas, darbo vietos sutvarkymo išlaidos.

- Priedai: priedas Nr. 1. „Antro aukšto patalpų planas“.

1 lentelė

| Remontuojamas objektas Nr. 1. Patalpos žymėjimas plane (priedas Nr. 1): 2-36; 2-54; 2-55; 2-56; 2-57 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų/paslaugų pavadinimas ir jų apibūdinimas * | Mato vnt. | Preliminarus kiekis** |
| 1 | Durų blokų demontavimas. Durų varčių nuo vyrių nukėlimas. Durų staktų išėmimas iš sienų, išlaužiant arba nudaužiant nuo angokraščių tinką. | Vnt. | 4 |
| 2 | Sanitarinių prietaisų nuėmimas. Sanitarinių prietaisų (klozetų, unitazų, pisuarų, praustuvų) atjungimas nuo vamzdynų ir nuėmimas. | Vnt. | 7 |
| 3 | WC pertvaros demontavimo darbai. Demontuoti iš plokščių ir karkaso suformuotas pertvaras. | m² | 12,00 |
| 4 | Senų pakabinamų lubų su šviestuvais demontavimas. Pakabinamų lubų nuėmimas, išardant aliumininį karkasą, nuimant ilginius, pakabas, atsukant varžtus. | m² | 20,23 |
| 5 | Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas. | m² | 37,4 |
| 6 | Grindų plytelių ir grindjuosčių išardymas. | m² | 20,23 |
| 7 | Sienos iš gipskartonio išardymas, klozetų, pisuarų demontavimui. | m² | 17,16 |
| 8 | Nuotekų vamzdynų mechaninis pravalymas iki stovo. Nuotekų vamzdynų D50, D110 valymas kanalizacijos valymo prietaisu nuo praustuvų, pisuarų, unitazų iki esamo patalpoje 2-57 stovo. | Kompl. | 1 |
| 9 | Sienos aptaisymas GKP plokštėmis įrengiant metalinį karkasą. Gipso kartono ant metalinio karkaso įrengimas. Viengubas karkasas – viensluoksnė GKP plokščių danga. | m² | 17,16 |
| 10 | Naujų pakabinamų lubų sumontavimo darbai. Naujų drėgmei atsparių pakabinamų lubų, tipo „Armstrong“, įrengimas. Lubinių plokščių išmatavimai 60 x 60 cm. Prieš pakabinamų lubų įrengimą, Rangovas turi suderinti su Užsakovu montuojamų lubų konstruktyvą ir lubinių plokščių modelį. | m² | 20,23 |
| 11 | Naujų pertvarų įrengimas. Pertvaros iš laminuotos medžio drožlės plokštės, atsparios drėgmei, aliuminio profilio karkasas, furnitūra iš nerūdijančio plieno. Spalva derinama su Užsakovu. | m² | 8,4 |
| 12 | Pertvaroje įrengiamos dvi durys. Durų varčios plotis ~ 0,90 cm, aukštis ~ 2,00 m. Pertvaroje durys iš laminuotos medžio drožlės plokštės, atsparios drėgmei, aliuminio profilio karkasas, furnitūra iš nerūdijančio plieno, su užraktu, užsidarymo vyriais, rankėnėlės. Spalva derinama su Užsakovu (el.paštu). | m² | 3,6 |
| 13 | Pertvara tarp pisuarų. Pertvaros iš laminuotos medžio drožlės plokštės, atsparios drėgmei. Montuojama 300mm nuo grindų. Spalva derinama su Užsakovu (el.paštu) | Vnt./m² | 1/1 |
| 14 | Sienų tinko remontas. Atskirų vietų tinkavimas. Vidinių ir išorinių kampų ir briaunų apdailinimas. | m² | 41,66 |
| 15 | Sienų ir angokraščių paruošimo dažymui, dažymo darbai. Darbai atliekami prieš tai pašalinus visus trūkumus, t. y., pašalinami atšokę seni dažai, esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas, užtaisomi esami įtrūkimai ir plyšiai (kur reikalinga paviršiai išlyginami, sudedami perforuoti aliumininiai glaistymo kampai), atliekamas glaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir dažymas vidaus darbams skirtais matiniais plovimui atspariais, vandeniniais sienų dažais, pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Prieš dažymą Rangovas privalo su Užsakovu suderinti dažomų paviršių spalvą (Užsakovui turi būti pateikta siūlomų dažų spalvų paletė). Paviršiai padengti dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. Vykdant dažymo darbus Rangovas privalo užsidengti grindų dangą. | m² | 88,7 |
| 16 | Sienų ir angokraščių paruošimas, aptaisymas plytelėmis. Darbai atliekami prieš tai pašalinus visus trūkumus, esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas, užtaisomi esami įtrūkimai ir plyšiai (kur reikalinga paviršiai išlyginami, sudedami perforuoti aliumininiai glaistymo kampai), sandūrų izoliavimas izoliacine juostą, atliekamas glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, paviršiaus hidroizoliacija ir aptaisymas plytelėmis, pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Prieš aptaisymą plytelėmis Rangovas privalo su Užsakovu suderinti plytelių techninius parametrus ir spalvą. | m² | 36,3 |
| 17 | Grindų paviršių aptaisymas plytelėmis. Naujos grindų dangos įrengimas atliekamas, prieš tai atlikus patalpos grindų išlyginimo darbus, paviršiaus hidroizoliacija. Grindų išlyginimas atliekamas išlyginamuoju grindų mišinių. Grindų danga skirta intensyvaus naudojimo patalpoms. Grindų danga klijuojama, pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Prieš grindų įrengimą, aptaisymą plytelėmis Rangovas turi suderinti su Užsakovu grindų plytelių techninius parametrus ir spalvą (el.paštu). | m² | 12,00 |
| 18 | Naujų unitazų sumontavimas. Naujų unitazų sumontavimas pajungiant į esamus tinklus. Prieš montavimą sanitarinius prietaisus suderinti su Užsakovu (el.paštu). | Vnt. | 3 |
| 19 | Naujų pisuarų sumontavimas. Naujų pisuarų, vandens nuleidimo mechanizmų sumontavimas pajungiant į esamus tinklus. Prieš montavimą sanitarinius prietaisus , nuleidimo mechanizmą suderinti su Užsakovu (el.paštu). | Vnt. | 2 |
| 20 | Naujų praustuvų su maišytuvais sumontavimas. Naujų praustuvų su maišytuvais sumontavimas pajungiant į esamus tinklus. Prieš montavimą sanitarinius prietaisus suderinti su Užsakovu (el.paštu). | Vnt. | 2 |
| 21 | Naujų vidaus durų sumontavimas į patalpas. Vienvėrės durys. Naujų durų staktos, apvadų ir varčios sumontavimas, durų angos aptaisymas. Durų angos aptaisymas plytelėmis arba paruošimas dažymui ir nudažymas. Prieš montuojant duris Rangovas privalo suderinti su Užsakovu durų modelį (el.paštu), varstymo kryptį bei spalvą. Durų varčios plotis ~ 1,00 m, aukštis ~ 2,00 m, storis ne mažiau kaip 4 cm. Naujos durys montuojamos su rankenomis bei vidine spyna su raktais arba suktukas, kurios prieš montavimą taip pat suderinamos su Užsakovu (el.paštu). | Vnt. | 4 |
| 22 | Durų apvadų montavimas, iš vienos pusės. | m | 20,8 |
| 23 | Durų slenkstuko įrengimas, skirtingų dangų grindų sujungimui. | Vnt. | 1 |
| 24 | Palangių paruošimo dažymui ir dažymo darbai. Darbai atliekami prieš tai pašalinus visus trūkumus, t. y. nuo dažomų paviršių pašalinami atšokę seni dažai, užtaisomi esami įtrūkimai ir plyšiai (kur reikalinga paviršiai išlyginami, sudedami perforuoti aliumininiai glaistymo kampai) paviršiai švariai nuvalomi, kur reikalinga atliekamas paglaistymas, šlifavimas, gruntavimas ir dažymas, pagal technologiją, nurodytą gamintojo instrukcijoje. Prieš dažymą Rangovas privalo su Užsakovu suderinti dažomų paviršių spalvą (Užsakovui turi būti pateikta siūlomų dažų spalvų paletė (el.paštu)). Paviršiai padengti dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. Vykdant dažymo darbus Rangovas privalo užsidengti grindų dangą. | m | 8,54 |
| 25 | Elektros instaliacijos kabelių tiesimas nuo skydinės, apšvietimui ir rozetėms. Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus. Instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Kabelių ir laidų perėjas per vidaus sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų galima laisvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. Kabelis Cu 3x2,5 mm2 | m | 28,00 |
| 26 | Jungiklio montavimas, jungiklio tipą derinti su Užsakovu (el.paštu). | Vnt. | 5 |
| 27 | Rozečių montavimas, rozečių tipą derinti su Užsakovu (el.paštu). | Vnt. | 2 |
| 28 | Oro ištraukimo sistemos įrengimas, patalpose 2-36; 2-55; 2-54; 2-56, 2-57. Sumontuojamas oro ištraukimo kanalinis ventiliatorius. Ant ištraukimo ventiliatoriaus sandariai pajungiamas lankstus ortakis, kuris nuvedamas iki Užsakovo nurodytos vietos ir sandariai sujungimas su reikiamo diametro difuzoriumi. Ištraukimo difuzorius montuojamas pakabinamų lubų plokštėje. Kanalinio oro ištraukimo ventiliatoriaus maitinimas paduodamas iš patalpoje esančio jungtuko. Jo vietą nurodys Užsakovas. | Kompl. | 1 |
| Remontuojamas objektas Nr. 2. Radiatorius prie patalpos A109 |  |  |  |
| 29 | Radiatorių ir juos jungiančių vamzdžių perdažymo darbai. Darbai atliekami prieš tai pašalinus esamas ant dažymui skirtų paviršių susikaupusias dulkes bei kitus nešvarumus. Jei yra, rūdys, jos pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršiai nuplaunami ir išdžiovinami. Tai pat pašalinami atšokę seni dažai ir, jei reikia, atliekami kiti paruošiamieji darbai prieš dažymą pagal technologiją, nurodytą dažų gamintojo instrukcijoje. Prieš reikiamų paviršių dažymą Rangovas privalo su Užsakovu suderinti jų spalvą (Užsakovui turi būti pateikta siūlomų dažų spalvų paletė (el.paštu)). Dažai privalo būti matiniai, skirti radiatorių dažymui, atsparūs drėgmei bei karščiui. Vykdant dažymo darbus Rangovas privalo užsidengti grindų dangą. | m² | 1,5 |

* Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

**Aukščiau lentelėje nurodyti Darbų kiekiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomai faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Kiekiai, kurie nurodyti per brūkšnelį (pvz. plotis, mm: 350-370), yra nurodyti su paklaida, t.y. plotis, mm yra šių skaičių ribose. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Techninėje specifikacijoje  yra priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos Darbus, kurie, nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Techninėje specifikacijoje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Šiuo pirkimu Užsakovas siekia įsigyti darbus, kurie daro mažesnį poveikį aplinkai ir šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) (toliau – Aprašas). Rangovas privalo atitikti 10.1 punkte nurodytą reikalavimą ir pateikti tai įrodančius dokumentus:

10.1. pagal Aprašo 4.3 punktą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2), kuris tenkina visus šiuos reikalavimus:

1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

Priedas Nr. 1. Antro aukšto patalpų planas

Priedas Nr. 2. Taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas

TAIKOMŲ APLINKOS APSAUGOS VADYBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Lygiaverčiu aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymu bus laikytinas Rangovo darbams taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas. Ties kiekvienu klausimu Rangovas turi pateikti aprašymą arba aktyvią nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra viešai prieinami dokumentai, įrodantys taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones.

Prašome aprašyti taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones (Žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus). Užsakovas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti Rangovų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių aprašomas ir darbų teikime taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones (Žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus), jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

(Rangovo aprašymas)

2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

(Rangovo aprašymas)

3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

(Rangovo aprašymas)

4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

(Rangovo aprašymas)

5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

(Rangovo aprašymas)

6. Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

(Rangovo aprašymas)

____________________________________________________

(Rangovo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)