Stasio šalkauskio gimnazijos stogo REMONTO APRAŠO PARENGIMO IR RANGOS DARBŲ ATLIKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ DALIS

  - Perkančioji organizacija – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija, Stasio Šalkauskio g. 3, Šiauliai  LT76288 (toliau – Užsakovas).

  - Rangos darbus vykdanti įmonė (toliau – Teikėjas).

  - Pirkimo objektas – Stasio Šalkauskio gimnazijos stogo paprastojo remonto aprašo parengimas ir rangos darbų atlikimas. Gimnazijos unikalus Nr. 2995-5012-4018. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0751-2818. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2901/0011:538.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Statinio kategorija – ypatingasis negyvenamasis statinys.

  - Statinio paskirtis – Mokslo.

  - Statybos rūšis – parastasis remontas su paprastojo remonto aprašo parengimu.

  - Remontuojamas objektas – Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos šlaitinis šiferio stogas, nuožulnus prilydomos dangos stogas esantis Stasio Šalkauskio g. 3, Šiauliai.

  - Paslaugos kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą;

- Statybvietės įrengimas;

- Pastatams keliamų higienos normų bei visuomenės sveikatos inspekcijos reikalavimų užtikrinimas remonto metu (nes remontai vyks veikiančioje įstaigoje);

- Šiukšlių išvežimas bei teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus;

- Pasirašant pirkimo sutartį Rangovas perkančiajai organizacijai pateikia sąmatą.

  - Teikėjas privalo parengti paprastojo remonto aprašą ir atlikti rangos darbus per du mėnesius.

- PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

  - Šlaitinių stogų kraigų atskirų vietų keitimas pagamintais elementais kraigo čerpėmis, - apie 30 m.;

  - Šiferio išardymas ir plėvelinės izoliacijos keitimas naudojant difuzinę plėvelę, - apie 200 m² (per kelias vietas);

  - Šlaitinio stogo grebėstavimas tašeliais 50x50 mm., - apie 200 m² (per kelias vietas);

  - Naujo banguoto beasbesčio šiferio lakštų stogo danga, - apie 200 m² (per kelias vietas, jei nepavyks seno šiferio lakštų nuimti gražiai, - nepažeidžiant banguotu šiferio lakštų);

  - Naujos prilydomos stogo dangos montavimas, - apie 60 m²;

  - Lietvamzdžio latako pakeitimas, - apie 11 m.;

  - Lietvamzdžio nubėgimo vamzdžio išmontavimas ir naujo sumontavimas kitoje vietoje (naujo vamzdžio sumontavimo vietą parodys užsakovas), apie 12 m.;

  - Seno lietvamzdžio vietos užsandarinimas 15 cm. putų polistirolu, tinkavimas ir nudažymas, - apie 40x30 cm.

  - Vėdinimo angos gaubto montavimas ant stogo 125 mm, - 7 vnt.;

  - Vėdinimo angos skardinio gaubto 50x70 cm montavimas ant stogo, - 4 vnt. ;

  - Vėdinimo angos skardinio gaubto 40x110 cm montavimas ant stogo, - 3 vnt.;

  - Sumontuoti 2 naujus varstomus plastikinius langus. Langų plotis 172 cm, aukštis 102 cm. Langų išorinės pusės spalva tamsiai ruda (pagal šiferinės stogo dangos spalva) ;

  - Skardinės stogo dangos sutvirtinimas aplink stogo parapetą (kai kur skardos tvirtinimas atsilaisvinęs), - apie 50 m. (per kelias vietas);

  - Žaibolaidžio stovų tvirtinimas, - 3 vnt.;

  - Ištrupėjusiu laiptų pakopų sutvarkymas, - 15 vnt.;

  - Statybinių šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Remonto darbams leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Užbaigęs remonto darbus Rangovas privalo pagal aprašą perduoti Užsakovui panaudotu medžiagų, sumontuotos įrangos deklaracijas bei sertifikatus;

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus;

  - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių;

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio metu Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų;

  - Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos kainos:

  - Visa Rangovui suteikta informacija ir (ar) duomenys ar vykdant Rangos darbus sužinota informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Rangovas privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį, neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims sutarties vykdymo metu sužinotas ar jam perduotos informacijos ir (ar) duomenų, išskyrus kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovas, privalo numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius apsaugos kriterijus nustatytus Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame ,,Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje ,,Statybinės medžiagos“. Dokumentai, kurie turės būti pateikti sutarties vykdymo metu: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai įrodantys, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitinka nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI IR JŲ REZULTATO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Rangos darbus atlikti per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

  - Rangos darbus galima priduoti ir anksčiau.

  - Statybvietę galime perduoti 2025-06-14.

  - Įvykdžius rangos darbus pasirašomas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas. Pagal šį aktą sumokama sutartyje nurodyta pinigų suma.